建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：       衡阳市湘江南岸水环境水安全治理工程

建设单位（盖章）：衡阳市白沙片区整体城镇化建设投资有限公司

编制日期：                   2023年5月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	9

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	49

四、生态环境影响分析	58

五、主要生态环境保护措施	71

六、生态环境保护措施监督检查清单	81

七、结论	83

声环境影响专项评价	84

地表水环境影响专项评价	115

附件

附件1衡阳市湘江南岸水环境水安全治理工程备案证明

附件2衡阳市湘江南岸水环境水安全治理工程变更备案证明

附件3衡阳市湘江南岸水环境水安全治理工程初步设计的批复

附件4关于请求查询湘江南岸水环境水安全治理工程项目范围与生态保护红线和永久基本农田位置关系的函及复函

附件5幸福河支流水生态环境综合治理工程勘察文件审查合格书

附件6幸福河支流环境质量监测报告

附件7铜桥湿地公园治理工程环境质量监测报告

附件8湘江南岸环境质量监测报告

附图

附图1衡阳市雁峰区地图

附图2湘江南路（白沙大道——前进路）地理位置图

附图3酃白路地理位置图

附图4项目工程总平面布置图

附图5湘江南岸风光带工程施工平面布置图

附图6幸福河支流水生态环境综合治理工程施工平面布置图

附图7铜桥港湿地公园工程施工平面布置图

附图8湘江南路（白沙大道——前进路）施工平面布置图

附图9前进路施工平面布置图

附图10酃白路施工平面布置图（1）

附图11酃白路施工平面布置图（2）

附图12酃白路施工平面布置图（3）

附图13酃白路施工平面布置图（4）

附图14酃白路施工平面布置图（5）

附图15湘江南岸（衡阳港-铜桥港）水环境水安全综合治理工程雨水总平面布置图

附图16衡阳市环境管控单元图

附图17衡阳市生态保护红线分布图

附图18衡阳市饮用水保护区及自然保护区分布图

附图19项目所在区域水系图

附图20衡阳市城区饮用水源保护区范围图

附图21酃白路/前进路/湘江南路（白沙大道——前进路）所在地块土地利用规划图

附图22铜桥港湿地公园工程所在地土地利用规划图

附图23项目周边敏感点位图

附图24项目所在地航拍图

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 衡阳市湘江南岸水环境水安全治理工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2111-430400-04-01-775101 |  |  |
| 建设单位联系人 | 戴志勇 | 联系方式 | 13574088655 |
| 建设地点 | 湘江南岸（衡阳港-铜桥港）水环境水安全综合治理工程位于衡阳市雁峰区湘江西岸； 幸福河支流水生态环境综合治理工程位于蒸阳南路西侧河段； 铜桥港湿地公园工程位于衡阳市铜桥港污水处理厂西南侧； 配套城市道路前进路、酃白路工程位于湘江南路南侧。 |  |  |
| 地理坐标 | 湘江南岸（衡阳港-铜桥港）水环境水安全综合治理工程（中心地理坐标E112°39′20.83579″，N26°51′43.05046″）； 幸福河支流水生态环境综合治理工程（起点坐标E112°37′38.463″，N26°49′54.112″，终点坐标E112°36′40.083″，N26°49′54.034″）； 铜桥港湿地公园工程（中心地理坐标E112°39′3.126″，N26°50′12.690″）； 配套城市道路前进路、酃白路工程（酃白路起点坐标E112°39′9.576″，N26°50′56.180″，终点坐标E112°39′13.90281″，N26°51′43.37876″；前进路起点坐标E112°38′37.364″，N26°50′54.558″，终点坐标E112°39′30.124″，N26°50′55.25350″） |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 五十一、水利-127防洪除涝工程-其他（小型沟渠的护坡除外；城镇排涝河流水闸、排涝泵站除外） | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 湘江南岸（衡阳港-铜桥港）水环境水安全综合治理工程：湘江南风光带长3.8km，规划用地面积363100m2，用地面积363100m2；湘江南路长2.887km。 |
|  | 五十一、水利-128河湖整治（不含农村塘堰、水渠）-其他 |  | 幸福河支流水生态环境综合治理工程：幸福河施工长度1.9km。 |
|  | 五十二、交通运输业、管道运输业-131城市道路（不含维护；不含支路、人行天桥、人行地道）-新建快速路、主干路；城市桥梁、隧道 |  | 配套城市道路前进路、酃白路工程：酃白路长1.564km，前进路长1.47km。 |
|  | 五十、社会事业与服务业-114公园（含动物园、主题公园；不含城市公园、植物园、村庄公园）；人工湖、人工湿地-其他公园；不涉及环境敏感区的容积5万立方米及以上500万立方米以下的人工湖、人工湿地；涉及环境敏感区的容积5万立方米以下的人工湖、人工湿地 |  | 铜桥港湿地公园工程：用地面积135385.44m2。 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 （选填） | 衡阳市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/备案）文号 （选填） | / |
| 总投资 （万元） | 180369.03 | 环保投资 （万元） | 155117.37 |
| 环保投资占比（%） | 86 | 施工工期 | 2023年11月~2024年11月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： |  |  |
| 专项评价 设置情况 | 1.1专项评价设置情况 对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》表1，本项目专项评价设置情况如下表1.1-1。 表1.1-1专项评价设置原则表 专项评价的类别; 涉及项目类别; 本项目情况; 是否需开展专项评价. 地表水; 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目； 人工湖、人工湿地：全部； 项目：全部； 引水工程：全部（配套的管线工程等除外）； 防洪除涝工程：包含水库的项目； 河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目；; 铜桥港湿地公园工程涉及人工湿地; √. 地下水; 陆地石油和天然气开采：全部； 地下水（含矿泉水）开采：全部； 水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目。; 本项目工程不涉及地下水专项评价的类别; ×. 生态; 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目; 本项目工程不涉及生态专项评价的类别; ×. 大气; 油气、液体化工码头：全部； 干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目; 本项目工程不涉及大气专项评价的类别; ×. 噪声; 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目； 城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部; 配套城市道路前进路、酃白路工程涉及城市道路; √. 环境风险; 石油和天然气开采：全部； 油气、液体化工码头：全部； 原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部; 本项目工程不涉及环境风险专项评价的类别; ×. |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.2本项目与《衡阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》衡政发〔2020〕9号的符合性分析 为坚决贯彻“共抓大保护，不搞大开发”方针，推动长江经济带高质量发展，根据《湖南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（湘政发〔2020〕12号）等有关规定，衡阳市人民政府就实施“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”（以下简称“三线一单”）生态环境分区提出了管控意见，雁峰区环境管控单元生态环境准入清单如下。 表1.2-1本项目与“雁峰区环境管控单元生态环境准入清单”符合性分析一览表 环境管控单元编码; 行政区划; 单元分类; 单元面积（km2）; 涉及乡镇（街道）; 主体功能定位; 主要环境问题. ZH43040620001; 湖南省衡阳市雁峰区; 重点管控单元; 78.90; 先锋街道/雁峰街道/天马山街道/黄茶岭街道/白沙洲街道/岳屏镇/金龙坪街道; 国家层面重点开发区; 城区餐饮油烟、噪声及施工扬尘等问题；养殖废水处理不能稳定达标。. 管控维度; 管控要求; 本项目符合性分析. 空间布局约束; （1.1）依法关停并取缔不符合国家产业政策、装备水平低和环保设施差的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等“十小”严重污染水环境的行业。 （1.2）在全区范围内对淘汰类“散乱污”企业依法依规完成关停取缔。 （1.3）水产种质资源保护区按《水产种质资源保护区管理暂行办法》要求管理。; 本项目建设内容不涉及（1.1）、（1.2），湘江南岸（衡阳港-铜桥港）水环境水安全综合治理工程距离水产种质资源保护区较近，本次评价要求建设单位严格遵守《水产种质资源保护区管理暂行办法》的各项要求，施工期及运营期禁止对水产种质资源保护区造成负面影响。. 污染物排放管控; （2.1）加强医疗卫生机构废水处理。未达到行业排放标准的医院，须强化污水处理设施建设或改造升级，2020年底前，全区医疗废水处理率应达到100%。 （2.2）现有污水处理厂污泥处理处置设施全部完成达标改造。污泥应进行稳定化、无害化和资源化处理处置，禁止处理处置未达标的污泥进入耕地。非法污泥堆放点一律予以取缔。 （2.3）科学划定畜禽养殖禁养区，在畜禽养殖污染防治规划编制和禁养区划定工作基础上，依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户。现有规模化畜禽养殖场（小区）要根据污染防治需要，配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施，到2020年，配套设施比例达到95%以上。散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。全面完成适养区内存栏生猪500头以上规模养殖场的污染防治设施配套；新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场（小区）全面实施雨污分流，粪便污水和病死畜禽等有机废弃物实现资源化利用。 （2.4）推广低毒、低残留农药，开展农作物病虫害绿色防控和统防统治。 （2.5）以钢铁、建材、化工、有色金属冶炼等行业为重点，全面推进清洁生产技术改造，注重过程控制。积极推进火电、钢铁、建材、平板玻璃、有色、化工等重点行业以及符合政策予以保留的在用燃煤锅炉环保设施升级改造，实现连续稳定达标排放。 （2.6）加快建材、有色、化工等行业和锅炉物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移与输送以及生产工艺过程等无组织排放治理。工业生产企业采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，减少内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。 （2.7）严禁在城市建成区内新建石化、有机化工、包装印刷、沥青搅拌站、工业涂装等高VOCs排放建设项目。强化末端治理，加快推进有机化工、工业涂装、包装印刷、沥青搅拌等行业企业VOCs治理，确保达标排放。完成交通运输设备制造、汽车制造、工程机械制造和家具制造行业全面实施油性漆改水性漆，减少VOCs产生量。 （2.8）年销售汽油量大于5000吨的加油站，要安装油气回收在线监测设备。禁止露天烧烤直排，禁止秸秆违规露天焚烧。 （2.9）积极推进垃圾分类，建设覆盖城乡的垃圾收运体系和垃圾分类收集系统。完善生活垃圾处理设施建设、运营和排放监管体系，加强垃圾处理监管能力。开展非正规垃圾堆放点排查整治。以整县推进为主要方式，推进农村环境综合整治全区域覆盖。; 本项目建设内容不涉及（2.1）、（2.2）、（2.3）、（2.4）、（2.5）、（2.6）、（2.7）、（2.8），各项工程施工期及运营期产生的生活垃圾分类收集后交由市政环卫部门处理。. 环境风险防控; （3.1）强化固体废物、危险废物等污染源管控。推进现有危险废物经营企业进入工业园区。; 本项目各项工程施工期及运营期产生的固体废物均能得到合理处置。. 资源开发效率要求; （4.1）能源：强化节能环保标准约束，严格行业规范、准入管理和节能审查，对电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、煤炭、造纸等行业中，环保、能耗、安全等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能，依法依规改造升级或有序退出。推广使用优质煤、洁净型煤，推进煤改气、煤改电，鼓励利用可再生能源、天然气、电力等优质能源替代燃煤使用。到2020年，全区能耗强度降低16%，控制目标111.22万吨标准煤。 （4.2）水资源：鼓励企业在稳定达标排放的基础上进行深度治理，实施清洁化改造，提高工业用水循环利用率。到2020年，全区万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别比2015年降低30%和32.7%；农田灌溉水有效利用系数提高到0.604。; 本项目各项工程不涉及资源开发，施工期使用的能源主要是电能和水能，不属于高耗能高污染项目，当地电力及水力供应满足本项目需求。. 综上所述，本项目符合《湖南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（湘政发〔2020〕12号）中“雁峰区环境管控单元生态环境准入清单”的各项要求。 1.2.1生态保护红线 根据《湖南省生态保护红线划定技术方案》和衡阳市生态保护红线分布图和“关于请求查询湘江南岸水环境水安全治理工程项目范围与生态保护红线和永久基本农田位置关系的函及复函（附件4）”，可知本项目施工范围不涉及衡阳市生态红线。 1.2.2环境质量底线 - 大气环境：衡阳市雁峰区环境空气质量数据PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3监测因子的年均值浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准年均值要求，因此雁峰区属于达标区。 - 地表水环境：本次评价监测河流断面的各项因子均未超出《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 - 声环境：项目施工场地周边区域声环境质量均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 综上所述，本项目建设不突破区域环境质量底线。 1.2.3资源利用上线 本项目各工程对应的行业类别分别为防洪除涝工程、河湖整治、交通运输业、社会事业与服务业，各工程均不涉及高耗能、高污染、资源开发，施工期使用的能源主要是电能和水能，当地电力及水力供应满足本项目需求，不突破当地资源利用上线。 1.2.4生态环境准入清单 对照《产业结构调整指导目录（2019本）》（2021年修改），湘江南岸（衡阳港-铜桥港）水环境水安全综合治理工程、幸福河支流水生态环境综合治理工程、铜桥港湿地公园工程属于鼓励类——水利类——江河湖海堤防建设及河道治理工程、江河湖库清淤疏浚工程，配套城市道路前进路、酃白路工程属于鼓励类——城镇基础设施——城市道路及智能交通体系建设。对照《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版），本项目不涉及清单中禁止建设的1~12条。因此本项目不涉及生态环境准入清单中禁止类行业。 1.3本项目与《中华人民共和国河道管理条例》（2018修正版）的符合性分析 根据衡阳市人民政府公布的《中华人民共和国河道管理条例》（2018修正版），本项目与《条例》的符合性分析如下： 第二十四条在河道管理范围内，禁止修建围堤、阻水渠道、阻水道路；种植高杆农作物、芦苇、杞柳、荻柴和树木（堤防防护林除外）；设置拦河渔具；弃置矿渣、石渣、煤灰、泥土、垃圾等。在堤防和护堤地，禁止建房、放牧、开渠、打井、挖窖、葬坟、晒粮、存放物料、开采地下资源、进行考古发掘以及开展集市贸易活动。 第二十五条在河道管理范围内进行下列活动，必须报经河道主管机关批准；涉及其他部门的，由河道主管机关会同有关部门批准：采砂、取土、淘金、弃置砂石或者淤泥；爆破、钻探、挖筑鱼塘；在河道滩地存放物料、修建厂房或者其他建筑设施；在河道滩地开采地下资源及进行考古发掘。 本项目湘江南岸（衡阳港-铜桥港）水环境水安全综合治理工程、幸福河支流水生态环境综合治理工程、铜桥港湿地公园工程、配套城市道路前进路、酃白路工程均不涉及第二十四条禁止的修建围堤、阻水渠道、阻水道路，种植高杆农作物、芦苇、杞柳、荻柴和树木（堤防防护林除外），设置拦河渔具；弃置矿渣、石渣、煤灰、泥土、垃圾等。不涉及建房、放牧、开渠、打井、挖窖、葬坟、晒粮、存放物料、开采地下资源、进行考古发掘以及开展集市贸易活动。不涉及第二十五条禁止的采砂、取土、淘金、弃置砂石或者淤泥；爆破、钻探、挖筑鱼塘；在河道滩地存放物料、修建厂房或者其他建筑设施；在河道滩地开采地下资源及进行考古发掘。 综上所述，本项目不涉及《中华人民共和国河道管理条例》（2018修正版）明令禁止的各项活动，与条例相符。 1.4本项目与《中华人民共和国水污染防治法》的符合性分析 参考《中华人民共和国水污染防治法》，其中与本项目相关的规定如下： 第六十五条：禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。 第六十六条：禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。 第六十七条：禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。 本项目不涉及一级水源保护区，不涉及衡阳市饮用水保护区及自然保护区，不属于有损主导生态系统服务功能的开发建设项目，对区域饮用水水源保护区不产生有害影响，因此不违背《中华人民共和国水污染防治法》中第六十五条、第六十六条、第六十七条的要求相符合。 1.5本项目与《水污染防治行动计划》〔国发【2015】17号〕符合性分析 《水污染防治行动计划》简称“水十条”，是为切实加大水污染防治力度保障国家水安全而制定的法规。2015年2月中央政治局常务委员会会议审议通过《水十条》，2015年4月2日成文，2015年4月16日发布，自起实施。“水十条”关于“全力保障水生态环境安全”提出：深化重点流域污染防治研究建立流域水生态环境功能分区管理体系，对化学需氧量、氨氮、总磷、重金属及其他影响人体健康的污染物采取针对性措施，加大整治力度；整治城市黑臭水体。采取控源截污、垃圾清理、清淤疏浚、生态修复等措施，加大黑臭水体治理力度，每半年向社会公布治理情况。 本项目主要建设内容包括湘江南水环境水安全综合治理工程、幸福河支流水生态环境综合治理、铜桥港湿地公园工程、配套城市道路前进路、酃白路工程，符合“水十条”中“全力保障水生态环境安全”的要求，项目建成后可改善项目生态环境，有良好的环境效益和社会效益，促进当地经济社会的持续发展。综上所述，本项目与《水污染防治行动计划》〔国发【2015】17号〕相符合。 1.6本项目产业政策符合性 对照《产业结构调整指导目录（2019本）》（2021年修改），本项目属于“鼓励类-二、水利-江河湖海堤防建设及河道治理工程”。对照《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版），本项目不涉及清单中禁止建设的1~12条，因此本项目符合国家当前的产业政策。 |

二、建设内容

| 地理位置 | 2.1地理位置 湘江南岸（衡阳港-铜桥港）水环境水安全综合治理工程位于衡阳市雁峰区湘江西岸，中心地理坐标E112°39′20.83579″，N26°51′43.05046″； 幸福河支流水生态环境综合治理工程位于蒸阳南路西侧河段，起点坐标E112°37′38.463″，N26°49′54.112″，终点坐标E112°36′40.083″，N26°49′54.034″； 铜桥港湿地公园工程位于衡阳市铜桥港污水处理厂西南侧，中心地理坐标E112°39′3.126″，N26°50′12.690″； 配套城市道路前进路、酃白路工程位于湘江南路南侧的酃白路、前进路，酃白路起点坐标E112°39′9.576″，N26°50′56.180″，终点坐标E112°39′13.90281″，N26°51′43.37876″；前进路起点坐标E112°38′37.364″，N26°50′54.558″，终点坐标E112°39′30.124″，N26°50′55.25350″。 图1-1本项目各工程位置图 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 2.2项目组成 项目主要建设内容包括湘江南水环境水安全综合治理工程、幸福河支流水生态环境综合治理、铜桥港湿地公园工程、配套城市道路前进路、酃白路工程，各工程的主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程、储运工程概况下表。 表2.2-1项目组成一览表 类别; 工程名称; 工程内容及规模; 备注. 主体工程; 湘江南岸（衡阳港-铜桥港）水环境水安全综合治理工程; 湘江南岸风光带; 起点位于湘江西岸白沙洲千吨级码头，终点位于前进路口，总长度约3.8km，规划用地面积363100m2，建设内容包括：防洪堤、人行通道、道路照明、景观照明、园林景观、给排水。; 新建. 湘江南路（白沙大道——前进路）; 西起白沙大道，与现状湘江路相接，向南与前进路相接。道路总长2.887km，等级为城市次干道，设计车速50km/h，路幅宽度40m。; 新建. 幸福河支流水生态环境综合治理工程; 生态护坡; 生态护坡工程治理范围上起衡桂铁路箱涵，下至幸福河入汇口箱涵，流经蒸阳南路两处箱涵，治理长度约为1.83km，工程左右岸新修护岸总长约3.67km，其中左岸护岸长约1.84km，右岸护岸长约1.83km，工程按20年一遇洪水设计，相应洪峰流量为93m3/s，堤防工程级别为4级。河段需进行河道疏浚，清淤量19768m3。; 新建. 液压坝; 新建液压坝一座，坝长16.5m，高2.5m，采用主要材料：液压坝坝底板及其边墙采用C30等级，其余部位采用C25论，砼抗渗等级均为4，砼垫层采用C20等级；上下游防冲采用格宾笼石。钢筋砼铺盖及块石砼海漫基础底深入基岩以下不小于1.0m。. 铜桥港湿地公园工程; 人工湿地; 主要是表面流人工湿地，总用地面积135385.44m2，其中水体用地面积56661.26m2，陆地用地面积78724.18m2，主要功能是深度净化衡阳市铜桥港污水处理厂尾水和中水再利用，洪水期污水厂尾水不排入湿地，工程不新建排污口。配套建筑包括管理用房占地面积260.62m2，休闲厅+公厕297.92m2，休闲书吧296.44m2，湿地科普馆1117.44m2，观景厅249m2。; 新建. 配套城市道路前进路、酃白路工程; 酃白路; 北起湘江南路，向南接规划前进路，与现状输变电科技产业园段酃白路顺接，道路总长1.564km，等级为城市主干路，设计车速60km/h，路幅宽度40m。; 新建. 前进路; 起于白沙大道，从西至东经冲塘路、新衡路、酃白路、白田东路，最后到达湘江南路。道路总长1.47km，等级为城市次干道，设计车速度40km/h，路幅宽度40m。; 新建. 辅助工程; 施工营地; 施工现场不设置生活污水处理措施，员工如厕依托施工场地周边公厕，住宿租赁施工场地周边居民房。各工程不设置混凝土拌合站、沥青搅拌站和预制场等临时场所。; 新建. 公用工程; 供水; 本项目施工区均已接通自来水管网，施工期用水来自市政供水。; 依托. 供电; 本项目施工区均已接通国家电网，施工期用电来自市政供电。; 依托. 环保工程; 废气防治; 燃油废气：工程施工地段地势开阔，空气扩散条件很好，燃油废气对区域环境空气质量影响较小。; /. 施工扬尘：参照执行新修订的的《衡阳市施工工地扬尘管理规范》，施工工地扬尘“8个100%”防治措施，工程建设现场要设置洒水喷淋设备等降尘设施，设置施工围挡，场地硬化，进出车辆冲洗，建筑材料应按规定要求分类堆放，设置标牌，临时堆放场应当采取围挡、覆盖等防尘措施，加强设备维护保养。; /. 堆场扬尘：堆场定期洒水，并且用帆布覆盖。; /. 道路扬尘：加强对装载散装物资如砂石、水泥等车辆的检查与管理，要求运输物资需加盖篷布，同时定期对路面进行清扫。; /. 底泥恶臭：清淤季节建议在冬季，敏感点段施工时加快施工进程，设置挡板。; /. 废水处理; 员工生活污水：经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后排入市政污水管网，后进入衡阳市铜桥港污水处理厂深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标后排入湘江。; /. 道路养护废水：道路养护废水产生量较少，其主要污染物为SS，在地面直接损耗。; /. 噪声防治; 施工机械作业噪声：采用先进的低噪声施工机具，合理安排施工时间，合理安排使用高噪声设备时间，避开居民休息时间，设置隔声墙等。; /. 运输车辆噪声：合理安排车辆运行时间，规定大型车辆出行道路，设置禁止鸣笛的标志灯。; /. 固废处理; 表土清除和开挖产生的土石方：堆场暂存后全部回填。; /. 生活垃圾：分类收集后交由环卫部门清运处置。; /. 河道疏浚污泥：围堰板围堰，然后用抽水泵将河水抽出围堰外，作为生态护岸、人工湿地、植被种植的覆土，做到项目内部平衡，无弃方产生，淤泥堆放在蒸湘南路以西，幸福河以东; /. 储运工程; 物料堆场; 选择距离施工现场较近，避免选择在雨水汇集量大， 冲刷严重的地位置。; 依托. 弃土场; 依托. 淤泥去向; 围堰板围堰，然后用抽水泵将河水抽出围堰外，作为生态护岸、人工湿地、植被种植的覆土，做到项目内部平衡，无弃方产生，淤泥堆放在蒸湘南路以西，幸福河以东; 依托. 2.3湘江南岸（衡阳港-铜桥港）水环境水安全综合治理工程 2.3.1湘江南岸风光带 湘江南岸风光带起点位于湘江西岸白沙洲千吨级码头，终点位于前进路口，总长度约3.8km，规划用地面积363100m2，建设内容包括：防洪堤、道路照明、人行通道、绿化种植、景观照明、园林、给排水。 2.3.1.1人行通道 本工程结构设计主要为4处钢筋混凝土人行地下通道设计。第一处中心桩号为KO+203.82，净跨5.1m，净高2.75m，通道长度47.35m，覆土约1m;第二处中心桩号放K1+200，净跨5.1m，净高2.75m，通道长度47.35m，覆土约1m;第三处中心桩号为K2+100，净跨5.1m，净高2.75m，通道长度47.6m，覆土约1m;第四处中心桩号为K2+670，净跨5.1m，净高2.75m，通道长度47.6m，覆土约1m。 2.3.1.2道路照明 工程主要建设内容为沿线道路及各道路交叉口照明，地面辅道段按城市次干路标准设计：平均亮度[照度1：Lav[Eav1>1.5(cd/m2)[20(lx)1（维持值)，照度均匀度：Emin/Eav>0.4.标准路段机动车道照明功率密度值不大于0.8W/m2.人行道平均照度不低于5lx（维持值)。人行地下通道均照度10OIx。道路照明配电线路末端电压损失小于额定电压的10%。照明采用普通双臂路灯，路灯在道略两侧侧绿化带内装设。标准段照明光源功率为150W+90W，机动车道展宽段光源功率为180W+90W，灯具为LED灯，灯杆安装高度12m+9m，臂长2.0m+1.5m。直线段照明灯杆间距为30m左右，曲线段适当缩小灯杆间距至25m左右。 采用10kV路灯专用电源环网供电及0.38kV配电，设置专用略灯箱变。为确保沿线照明供电可靠性，控制方式由路灯高压统一投切。10kV路灯高压外线工程由建设单位单独向供电部门申报。设计范围内沿线道路及各交叉路口照明设置2台160kVA箱式变电站。其中1#箱变照明负荷34KW，预留交通负荷10KW，其他负荷10KW，箱变负载率为39.7%;1#箱变照明负荷37.3KW，预留交通负荷10KW，其他负荷10KW，箱变负载率为42.1%。路灯箱变容量除满足本工程范围内功能照明的需要外，尚考虑与相关衔接地面道路预留部分接入容量。路灯箱变应采用露天安装方式，要求其配置温显及肪凝露装置。根据衡阳市路灯管理所要求，本次设计采用设置长/半夜灯的方式节约电能。长/半夜灯采用时钟控制方式，根据预先设定的时间，自动开/合路灯回路，同时设置"三遥"接口，路灯管理部门可对照明路灯进行有选择性的半夜控制。 表2.3-1照明主要设备材料表 2.3.1.3景观照明 景观照明安装庭院灯、草坪灯、特色灯、水下灯、照射灯、亭架壁灯、景观灯等，灯具主要起道路照明和节点装饰作用，各灯具具体使用功能详见照明系统表述;所有接头进行防潮处理后加热缩套管密封封装，所有室外照明灯具全部为防水型，灯具布设于距人行道边(或隐形消防通道边)约0.5米处。室外照明灯具外壳防护等级应不低于IP65，室外埋地灯具外壳防护等级应不低升P67，水下安装的灯具外壳防护等级应不低于P68，所有灯具均自带补偿器，要求补偿后灯具功率因素不低于0.9。所有水下灯灯具均采用12V安全电压供电，安装采用·ABS防水接线三通w加硅酸玻璃胶密封防水处理·防水接线。室外照明灯具为防止漏电引起人员触电等安全事故，室外照明的供电回路应设置漏电开关保护，漏电动作电流应整定为30mA。车道照明的电源接驳点由地下室公共照明回路引来控制。 2.3.1.3园林景观 园林景观结构主要包括水池、挡墙、花架、围墙、栈道、景墙、小假山、亭廊、旗杆基础等。 2.3.1.4给排水 给排水主要是室外园林景观工程，用地红线范围内的室外景观绿化浇灌﹐行车道路、园路、绿地的地面排水管道系统。 给水：景观用水由市政给水管网直接供给。园区内设计从市政给水干管引入四根DN100给水主管供地面所有绿化种植浇灌用水。绿化浇灌采用人工拉皮管浇水方式，取水口安装位置详见本次设计给水总平面图中标示，每个取水口设计浇灌半径为20~25m，景观日用水量按2L/m计。 排水：园区内地面雨水由雨水口、雨水沟收集，重力自排入雨水检查井。 管道材料：给水管采用PE给水管，工作压力为1.OMPa，电热熔连接或按照产品要求的连接方式6.3.2雨水管<DN200时采用UPVC排水管﹐其余采剧HDPE双壁波纹管;UPVC排水管采用承插粘接，HDPE双壁波纹管采用插口橡胶圈密封连接。HDPE双壁波纹管材在车行道下的环刚度≥8.0KN/m2，非车行道下的环刚度≥4.0KN/m2。 给排水阀门及构筑物：景观给水阀门≤DN50采用截止阀，阀门>DN50采用闸阀;水景给水循环管道阀门均采用闸阀。所有阀门均采用全铜质阀门，工作压力为1.6MPa。安装空间小的场所，宜采用蝶阀、球阀。行车道雨水蓖子采用重型铸铁雨水蓖子，园路及绿地雨水口采用复合材料雨水蓖子。 表2.3-2给水管径对照表 表2.3-3排水管径对照表 2.3.2湘江南路（白沙大道——前进路） 2.3.2.1建设内容 路西起白沙大道，与现状湘江路相接，向南与前进路相接。规划道路等级为城市次干路，设计速度50km/h，双向6车道，红线宽度40m，长度2.887km。工程主要建设内容包括：指定路段的道路、涵洞、污水、雨水、照明、电力、电信、道路绿化、交通工程及附属设施及工程经济。 2.3.2.2交通量预测 交通量预测结果见下表2.3-1。 表2.3-1湘江南路高峰小时流量表(取最大负荷断面) 特征年道路; 2025年; 2027年; 2032年. 湘江南路 （白沙大道——前进路）; 1660; 2146; 2718. 2.3.2.3主要技术标准 道路等级：次干路； 设计速度：V＝50km/h； 荷载标准 桥梁荷载：城-A级。 人群荷载3.5KN/m2。3)路面设计荷载：Bzz－100型标准车。 道路最小净高 机动车道：≥4.5m。 非机动车道及人行道：≥2.5m。 抗震设防标准：场地所在区抗震设防烈度为VI度；地震峰值加速度值为0.05g，设计地震分组为第一组，场地的设计特征周期为0.35s。 车行道宽度：机动车道宽度采用3.25m和3.5m，路缘带宽度采用0.25m。 2.3.2.4路线走向及主要控制点 (1)道路走向 表2.3-2道路走向表 路名; 道路等级; 红线宽度; 长度; 走向; 起点; 终点. 湘江南路; 次干路; 40m; 2.887km; 东西-南北; 白沙大道; 前进路. 道路线位与规划线位基本保持一致，只在需要设置缓和曲线段增设了缓和曲线，在规划线位不满足线形指标段进行了拟合调整。 (2)主要控制因素 道路起点接现状湘江路，标高与现状道路标高接顺，按58.92m控制。2)交叉口标高控制考虑片区开发整体需求及道路排水需求，本次道路交叉口位置标高基本按规划标高确定本次道路设计标高，只在同向坡且坡度相差较小段进行了坡度合并。其中酃白路规划标高为58m，设计标高58.09m；五星路规划标高为57.98m，设计标高58.09m；塑田路规划标高为60m，设计标高60m；前进路规划标高为60m，设计标高60m。 2.3.2.5道路标准横断面布置 湘江南路红线宽度40m，道路标准横断面采用3块板形式，具体布置如下：2.5m(路侧停车带)+4.5m(混行车道)+2.0m(绿化带)+10.5m(机动车道)+1m(中央隔离护栏)+10.5m(机动车道)+2.0m(绿化带)+3.5m(非机动车道)+3.5m(人行道)=40.0m。 图2.3-1道路标准横断面 图2.3-2道路典型横断面(适用于K0+140-K0+290段) 图2.3-3道路典型横断面(适用于K0+290-K1+360段分离式路基段) 2.3.2.6交叉口 相交交叉口共有10处。沿线交叉口交通组织形式见下表： 表2.3-3交叉口交通组织形式表 道路名称; 湘江南路. 白沙大道; 平A1. 白冲塘路; 平B2. 新衡路; 平B2. 酃白路; 平A1. 规划路; 平B2. 五星路; 平A1. 湘田路; 平B2. 塑田路; 平A1. 量具路; 平B2. 前进路; 平A1. 2.3.2.7路基 一般路基：填方路基边坡一级边坡坡率采用1：1.5，二级边坡采用1：1.75，中间设置平台；挖方路基采用多级边坡，一级边坡率采用1：1，二级边坡采用1：1.5，三级边坡采用1：1.75，每级边坡间设置平台。路基填料路应选用液限大于50％，塑性指数大于26的粘质土，以及淤泥、沼泽土、泥炭土，含草皮土、生活垃圾、腐朽物质的土；填土要求在最佳含水量时压实。路基强度采用重型压实标准，路基顶面土基设计回弹模量应不小于35Mpa。 特殊路基处理：根据现场踏勘情况，道路路基范围内软弱地基主要为鱼塘、水沟。处理方式主要为换填处理。 2.3.2.8路面 (1)机动车道路面结构 4cmAC-13C细粒式SBS改性沥青混凝土 PCR改性乳化沥青粘层油 5cmAC-16C中粒式沥青混凝土 PCR改性乳化沥青粘层油 7cmAC-25C粗粒式沥青混凝土 0.8cm乳化沥青稀浆下封层 PC-2型乳化沥青透层油 20cm5.5%水泥稳定碎石上基层 25cm4.0%水泥稳定碎石下基层 15cm级配碎石 总厚度为76.8cm (2)非机动车道路面结构 4cmAC-13C细粒式SBS改性沥青混凝土 PCR改性乳化沥青粘层油 5cmAC-16C中粒式沥青混凝土 0.8cm乳化沥青稀浆下封层 PC-2型乳化沥青透层油 15cm5.5%水泥稳定碎石上基层 15cm4.0%水泥稳定碎石下基层 15cm级配碎石 总厚度为54.8cm (3)人行道路面结构 6cm环保透水砖 3cmM7.5水泥砂浆找平层 20cmC20水泥混凝土基层 总厚度为29cm。 2.3.2.9涵洞及地下通道 道路全线共设2道1-6m*3m箱涵，4道1-5.1m×2.75m钢筋混凝土箱涵(地下通道)。 表2.3-4涵洞设置一览表 涵洞中心桩号; 结构类型; 孔数--跨径×涵高; 与路线交角θ; 填土高度; 涵长; 路面设计标高; 涵洞内底标高; 水流方向. (m); (孔--米×米); (m); (m); (m); (m); 左—右. K0+562; 箱涵; 1-6.0×3.0m; 100; 4.29; 54; 59.67; 51.88; ←. K2+062.04; 箱涵; 1-6.0×3.0m; 90; 5.58; 57; 59.48; 50.4; ←. 通过对道路沿线现状和两侧用地规划分析，同时结合规划的公交站台设计，保证人行安全过街和方便道路两厢用地需求，本次道路设计范围共需设置人行立体过街设施4处，具体设置位置如下表表2.3-5。 表2.3-5地下通道设置一览表 中心桩号; 结构类型; 孔数-净跨×净高; 交角; 路面设计高程; 涵底高程; 填土高度; 通道长度. (孔-m); (o); (m); (m); (m); (m). K0+240通道; 钢筋砂箱涵; 1-5.1×2.75; 90; 60.17; 55.52; 1; 47.4. K1+200通道; 钢筋砂箱涵; 1-5.1×2.75; 90; 58.31; 53.66; 1; 38.4. K2+293通道; 钢筋砂箱涵; 1-5.1×2.75; 90; 60.253; 55.603; 1; 47.4. K2+795通道; 钢筋砂箱涵; 1-5.1×2.75; 90; 60.275; 55.625; 1; 47.4. 2.3.2.10排水 污水：仅对局部现状污水管道进行改造，规划上片区的西北片污水经由丁家桥污水提升泵站提升，沿湘江南路布设污水干管进入铜桥港污水处理厂。在管线最短、埋深最浅、最大限度地将收集雨污水的前提下通过重力流分别流入天然水体与污水处理厂。对沿线居民排入污水管道的污水，生活污水经化粪池物理处理后再排入污水管，以防止管道的堵塞。污水管道每隔120m预留街坊接入管，预留接入管管径采用DN500，以备远期居民污水接入。 雨水：根据完全分流、高水高排、低水低排、多点分散排放的原则，结合主要雨水排水水系的分布情况及地形地势，以61.5米为高低区分界线。片区规划上有一人工水渠横穿酃白路、湘江南路排入湘江。片区均属于低排，片区雨水均通过自然沟渠、幸福河、或规划人工渠道汛期通过排渍泵站，最终排入湘江。给道路两厢预留接户管，接户管连入雨水管。接户井均设置在道路红线外2米处。每隔120m预留街坊接入管，雨水管预留接入管管径采用DN600，坡度采用0.005。 图2.3-4管线综合标准横断面布置图 2.3.2.11照明 沿线道路及相交道路交叉口照明，照明采用普通双臂路灯双侧对称布灯方式，路灯杆在道路两侧绿化带内装设。机动车道侧照明光源功率为150W，非机动车道侧照明光源功率为90W，局部展宽段机动车道侧照明光源功率为180W。灯具为LED灯。灯杆安装高度12m+9m，臂长2.0m+1.5m。照明灯杆间距为30m左右。 2.3.2.12电力、电信 电力管群布置在道路西(南)侧人行道下，管群中心距离道路红线0.5m。管群采用12孔CPVCΦ200双壁波纹管(壁厚8mm)。一般路段下塑料管按2层叠铺，管间用C20砂填充，铺100mm碎石垫层，垫层上覆100mm混凝土底板。基础采用素土夯实，压实度不小于93%。管道间采用承插法加粘接的连接方式。人行道下管群埋深不小于0.6m，车行道下为0.9m，管道坡度与道路坡度一致，过路横穿管坡度按0.25%控制。 通信管群布置在道路西(南)侧人行道下，管群中心距离道路红线2m。管道类型及容量：根据衡阳市以往通信工程惯例，确定本工程设计通信管群采用8孔HDPEΦ110双壁波纹管(壁厚3mm)。管孔组合：一般路段下塑料管按2层叠铺，管间用C20砂填充，铺100mm碎石垫层，垫层上覆60mm混凝土底板。人行道下管群上层用58mm厚砂包封，侧面用75mm厚砼包封；车行道下上层用158mm厚砼包封，侧面用75mm厚砼包封。基础采用素土夯实，压实度不小于93%。管道间采用承插法加粘接的连接方式。管道埋深及坡度：人行道下管群埋深不小于0.5m，车行道下为0.4m。本次设计管道坡度与道路坡度一致，过路横穿管坡度按0.25%控制。人孔井类型：根据需要设置直通或分支人孔井。人孔井间距原则上位80m。预留过路管：为避免以后重复开挖，本次设计在各道路交叉口设置8孔过路横管。8孔过路横管按2层叠铺。预留管埋设坡度按0.25%控制。 2.4幸福河支流水生态环境综合治理工程 2.4.1生态护坡工程 生态护坡工程治理范围上起衡桂铁路箱涵，下至幸福河入汇口箱涵，流经蒸阳南路两处箱涵，治理长度约为1.86km。 生态护坡工程左右岸新修护岸总长约3.67km，其中左岸护岸长约1.84km，右岸护岸长约1.83km，工程按20年一遇洪水设计，相应洪峰流量为93m³/s，堤防工程级别为4级。堤身填筑前应进行清基，清基厚度不小于0.3m，确保将树根、墓穴、腐植土等彻底清除。清基后，应对基础底面进行压实、整平，方可进行堤身填筑。夯填土、回填土均应分层压实，夯填土的压实密度不小于0.91。护岸临水侧坡比在液压坝上游段为1∶1.8、液压坝下游段为1∶2，采用蜂巢网格护坡，迎水侧下铺设土工布反滤（单布300g/m²），土工布压入压顶及护脚下不小于0.5m。护岸顶高程不低于20年设计洪水位加0.5m，并结合现状岸坡高程、新建路网高程、两岸岸线修补工程标高综合确定。基础采用M10浆砌石，尺寸为1.0m×0.8m，基础底须埋置于淤泥质土以下。岸顶设置压顶，长度为0.5m，材料与护坡相同，并设置一根专用锚杆固定。 蜂巢网格护坡与浆砌石护脚连接处理为护坡与浆砌石基础内侧搭接0.8m，并在浆砌石护脚预埋一根专用锚杆，深入护脚长度不小于0.5m。液压坝上下游河道河底疏浚后回填0.5m厚抛石，起点桩号为河1+300至工程末点（不含液压坝区域）。中心医院处Z0+726.98~806.98段护岸下部采用C30块石砼衡重式挡土墙，埋石率不大于25%，上部采用生态自嵌式挡墙，结构尺寸详见D7断面，挡墙底部采用碎石换填，厚度为1.5m，夯填相对密度不小于0.75，承载力不要求200kpa。液压坝后基础采用仰斜式挡墙，墙高2.5m，结构尺寸详见D16断面，挡墙底部采用碎石换填，厚度为1.0m，夯填相对密度不小于0.75，承载力不要求200kpa。C30衡重式挡墙、M10浆砌石挡墙及生态自嵌式挡墙背侧设置级配碎石夯填，相对密度不小于0.65，厚度不小于0.5m。 土工布选用严格执行《土工合成材料短纤针刺非织造土工布》GB/T17638-2017。土工布采用宽幅（不小于6m）短纤针刺非织造布，规格300g/m2，纵横向断裂强度不小于10KN/m，纵横向撕破强力不小于0.25KN，顶破强力不小于1.8KN，垂直渗透系数为5×103~1×10′cm/s。 填方段、中心医院挡墙背侧填方以及生态自嵌式挡墙背侧设置土工格栅加固，施工时开挖1m宽，0.3m高，内倾4%的台阶，台阶上铺设双向土工格栅。土工格栅横向质控拉伸强度不小于60KN/m，纵向质控拉伸强度不小于20KN/m，2%应变强度不小于7.0KN/m，5%应变强度不小于14.0KN/m。格栅材料碳黑含量不小于2%，以满足抗老化要求。土工格栅采用锚钉锚固在土工格栅末端，锚固深度不小于30cm，锚钉采用010钢筋弯制而成，纵向布置两排，间距为1m，排距0.5m。 工程河段需进行河道疏浚，疏浚时挖高不填低。河道内现有树木较多，为保证行洪安全工程将对疏浚线加1.5m高程以下树木进行清理，疏浚线加1.5m高程以上至堤顶高程的坡面范围内，胸径大于20cm树木予以保留，并设置C20预制砼围护。在液压坝上游回水区与岸坡交界处种植挺水植物，种类采用美人蕉、菖蒲、香蒲以及黄花鸢尾，种植范围为交界处1m宽水域。回水区河底种植沉水植物，种类采用苦草、篦齿眼子菜、狐尾藻及轮叶黑藻，种植范围为工程起点下游300m至液压坝上游200m，长约1000m，河底宽度约为8m的区域。工程施工中，如地形、地质情况与设计不相符，应及时通知设计单位。施工时严格按照《堤防工程施工规范》（SL260-2014）、《土工合成材料短纤针刺非织造土工布》GB/T17638-2017、《砌体结构工程施工规范》（GB50924-2014）等相关规范规定执行。施工过程中需加强对现有桥涵的保护，保证施工过程中桥涵的运行安全。 2.4-1生态护坡工程工程量表 序号; 名称; 单位; 工程量. 1; 河道清淤; m3; 18013. 2; 清除表土; m3; 7874. 3; 土方开挖; m3; 10289. 4; 土方夯填; m3; 11143. 5; 蜂巢网格系统（厚150mm，含锚杆等配）; m2; 33431. 6; 填充土料及种植土（厚300mm）; m3; 10030. 7; 土工布（单布厚300g/m²）; m3; 37806. 8; 拆除原拦水坝砼结构; m3; 49. 9; 拆除原拦水坝砖砌结构; m3; 51. 10; 树池围护; m; 20. 11; C20砼垫层; m2; 407. 12; M10浆砌石基础; m2; 2272. 13; M10浆砌石仰斜式挡墙; m2; 1092. 14; C30块石砼挡墙; m2; 1136. 15; 土工格栅; m2; 17503. 16; 锚钉; t; 3. 17; DN50PVC排水管; m; 200. 18; 低发泡聚乙烯闭孔泡沫板; m2; 172. 19; 抛石回填（厚500mm）; m2; 3875. 20; 千米桩; 个; 2. 21; 百米桩; 个; 36. 22; 沟槽淤泥开挖; m3; 16155.5. 23; 沟槽基础碎石换填; m3; 1474.3. 24; 级配碎石台背回填; m3; 1455. 25; 土方台背回填; m3; 10500. 2.4.2液压坝工程 2.4.2.1液压坝材质 幸福河支流液压坝坝高为2.5m，坝长16.5m，采用主要材料：液压坝坝底板及其边墙采用C30等级，其余部位采用C25砼，砼抗渗等级均为W4，砼垫层采用C20等级；上下游防冲采用格宾笼石。钢筋砼铺盖及块石砼海漫基础底深入基岩以下不小于1.0m。原土夯填压实度不小于0.91，碎石换填填筑相对密度不小于0.75，承载力不小于200kpa。液压坝范围内基础应进行碎石换填，处理深度为基础底面高程至基岩顶面。 液压坝铺盖段、坝底板段、消力池段、海漫段及边墙均设置变形缝，缝宽均为2cm。其中：坝底板段、铺盖段、消力池段、钢筋砼海漫段和所有钢筋砼边墙的变形缝为甲缝，缝内填充聚乙烯闭孔泡沫板，并在缝内夹651型橡胶止水带；块石砼海漫、浆砌石扭面之间变形缝均为乙缝，缝内填充聚乙烯闭孔泡沫板并夹膨胀橡胶止水条。 2.4.2.2格宾笼石参数 网格规格为10×12cm，容许公差为-4/+16%;钢丝的抗张强度应在350-550N/mm²之间，延伸率不能低于10%，应符合EN10223-3标准。格宾护垫为一次成型生产，除盖板外，边板、端板、隔板及底板间不可分割，为一连续生产的整体。钢丝为厚镀高尔凡(5%铝锌合金+稀土元素)，镀高尔凡层的粘附力应达到下述要求：当钢丝绕具有2倍钢丝直径的心轴6周时，用手指摩擦钢丝，其不会剥落或开裂，符合EN10223-3标准。绞边钢丝采用与网面钢丝一样材质的钢丝，并且按照间隔10～15cm单圈一双圈交替绞合。 石料采用坚硬的、单位重量较重的未风化的块石或河卵石，其尺寸不能小于石笼的网孔并大于10cm，15～25cm粒径应达到80%以上，填充物及网箱容重不小于2.0吨/立方米。 2.4.2.3闸门设计 液压坝坝总长16.5m，设3扇闸门，每扇宽5.5m;挡水高度2.5m。闸门两侧边墙活动范围内挡墙混凝土压光，表面涂环氧树脂。底轴支座及液压缸支座、支撑背板支座采用二次浇注，二次浇注埋件在厂家指导下施工，所有预留槽内一期预留插筋，二期预埋件和其搭焊。 液压坝工程量见下表2.4-1，液压坝平面图2.4-1，坝轴线横剖面图鉴2.4-2。 2.4-1液压坝工程工程量表 序号; 名称; 单位; 工程量; 备注. 1; 河道清淤; m3; 1755; /. 2; 岩石开挖; m3; 55; /. 3; 土方开挖; m3; 7404; /. 4; 土方夯填; m3; 4285; /. 5; 土方回填; m3; 84; /. 6; 碎石换填; m3; 1366; /. 7; 格宾笼石; m3; 240; 厚1000mm. 8; 抛石回填; m3; 85; 厚500mm. 9; M10浆砌石扭面; m3; 472; /. 10; 砂砾料垫层; m3; 228; /. 11; C25钢筋砼铺盖; m3; 96; 抗渗W4. 12; C30钢筋砼底板; m3; 170; 含二期砼 抗渗W4. 13; C25钢筋砼消力池; m3; 93; 抗渗W4. 14; C25钢筋砼海漫; m3; 78; 抗渗W4. 15; C25块石砼海漫; m3; 101; 抗渗W4. 16; C25钢筋砼挡墙; m2; 299; 抗渗W4. 17; C30钢筋砼挡墙; m2; 213; 坝底板段 抗渗W4. 18; 弯扎钢筋; t; /. 19; C20砼垫层; m3; 135; /. 20; 651型橡胶止水带; m; 147; /. 21; 膨胀橡胶止水条; m; 40; /. 22; 聚氯乙烯闭孔泡沫板; m2; 140; /. 23; DN50PVC管; m; 62; 排水管. 24; 土工布; m2; 85; 扭面及排水管后. 25; 液压坝; m; 16.5; 高2.5m，含配套件. 图2.4-1液压坝平面图 图2.4-2坝轴线横剖面 液压坝坝底板及其边墙采用C30等级，其余部位采用C25砼，砼抗渗等级均为W4，砼垫层采用C20等级;上下游防冲采用格宾笼石。钢筋砼铺盖及块石砼海漫基础底深入基岩以下不小于1.0m。 2.5铜桥港湿地公园工程 铜桥港湿地公园工程总用地面积135385.44m2，水域面积56661.26m2，陆地面积78724.18m2。铜桥港湿地公园主要功能是深度净化衡阳市铜桥港污水处理厂尾水和中水再利用，工程不新建排污口，当洪水期时铜桥港污水处理厂尾水不排入湿地。 2.5.1规划结构 为一环、一带、一核心、多分区，一环是湿地景观环，一带是科普娱乐带，一核心是科普教育核心，多分区是静谧游览区、科普娱乐区、入口展示区、湿地观赏区。 2.5.2交通 公园共有机动车停车位100个，其中充电桩按30%的比例设置，及30个。非机动车停车位14个。 2.5.3配套建筑 管理用房、休闲厅、公厕、休闲书吧、湿地科普馆、观景厅。 2.5.4入口广场 入口广场为公园主入口形象展示集合地，场地在入口设置广场，周边设计乔木来丰富景观层次，形成简洁开敞的入口广场。 2.5.5童趣森林 儿童游乐空间，也是成人找寻童年回忆的场所，主要工程是观景木平台、观光木栈道、景观坐凳、2级水池、儿童游乐设施、主游路、幸福河风光带。 2.5.6活力广场 活力广场是游客活动休闲娱乐场所，主要工程是活力广场、特色台阶、休闲广场、2级水池、园路、特色坐凳、3级水池。 2.5.7核心景观区 核心景观区为游客休闲、洽谈、游玩、娱乐的区域，主要工程是特色台阶、特色构架、休闲广场、3级水池、4级水池、特色整石、小溪、特色坐凳、主园路、娱乐广场、亲水广场。 2.5.8候鸟栖息 候鸟栖息地为观察与观赏候鸟栖息之所，主要工程是候鸟广场、候鸟栖息柱、梯级广场、园路。 2.5.9绿化工程 对现状植物抽稀移除，清理长势不良、有病虫害的植物。迁移现状散落栽植、不成组团植物，进行合理组合，形成疏密变化的植物空间。栽种陆生植物主要是乔木、灌木，水生植物主要是黄菖蒲、再力花、香蒲、芦苇。 2.5.10导视系统 指示牌、导览牌两者同为指向性服务设施，在功能上为人们提供明确的指向和提供问询服务，在设施风格设计上，采用石材、木质等生态元素和钢材质和玻璃等现代材质。 2.5.11景观及功能照明 主要分为高杆灯、草坪灯、射灯、灯带，铜桥港湿地公园道路上将布置较多的“多杆合一”市政设施杆件。 2.5.12坐凳 坐凳设置以人较易接受的步行距离作为参考，以50m为布置间距，在园路两侧布置，每个点位为一组两个，同时在主要景观节点适当增加坐凳的布置。 2.5.13垃圾桶 以100m间距布置，同时在主要景观节点适当增加。垃圾箱采用“可回收”和“不可回收”双筒垃圾回收桶。 2.5.1铜桥港湿地公园主要经济技术指标表 序号; 项目; 数值; 单位; 备注. 1; 总用地面积; 135385.44; m2. 2; 水体用地面积; 56661.26; m2. 3; 陆地用地面积; 78724.18; m2. 4; 其中; 绿地面积; 59973.12; m2. 5; 园路及铺装场地用地; 6.21%; 8410.57. 6; 建筑占地面积; 2221.42; m2. 7; 总建筑面积（地上）; 3319.18; m2. 8; 计容建筑面积; 3319.18; m2. 9; 其中; 管理用房; 391.76; m2. 10; 配套用房; 2927.42; m2. 11; 建筑密度; 1.64%. 12; 建筑面积/建筑占地; 1.49; ≤1.5. 13; 绿地率; 86.15%; >75%. 14; 容积率; 0.02. 15; 机动车停车（地上）; 100; 个; 1公顷≥7个. 16; 非机动车停车位; 14; 1公顷≥1个. 2.5-2铜桥港湿地公园工程量表 序号; 分部分项工程; 单位; 工程量. 1; 前期工作. 1.1; 场地垃圾清理外运; m3; 26000. 1.2; 绿化清表; m3; 28495. 1.3; 池塘清淤; m3; 56661. 1.4; 机械挖填方; m3; 52156. 2; 园林园建工程. 2.1; 人行铺装; m2; 1280. 2.2; 广场铺装; m2; 7130. 2.3; 广场主构筑物; 项; 1. 2.4; 游乐场地; m2; 655. 2.5; 道路沥青; m2; 6653. 2.6; 道牙; 米; 3676. 2.7; 停车场; m2; 3131. 2.8; 木平台; m2; 554. 2.9; 木栈道; m2; 1260. 2.11; 景观栏架; 项; 1. 3; 园林绿化工程. 3.1; 大乔木; 棵; 320. 3.2; 小乔木; 棵; 578. 3.3; 灌木; 棵; 3766. 3.4; 地被; m2; 58709. 3.5; 水生植物; m2; 56661. 4; 配套设施. 4.1; 条石坐凳; 米; 310. 4.2; 景观坐冀; 套; 52. 4.3; 栏杆; 米; 1255. 4.4; 标识系统; 项; 1. 4.5; 垃圾桶; 套; 46. 4.6; 灯具; 盏; 188. 4.7; 儿童游乐器材; 项; 1. 4.8; 老人健身器材; 项; 1. 4.9; 饮水器; 套; 3. 4.1; 音乐广播; 项; 1. 4.11; 保安亭; 项; 2. 5; 建筑工程. 5.1; 管理用房; m; 391.76. 5.2; 配套用房; m2; 2927.42. 6; 基础配套. 6.1; 给水工程; 项; 1. 6.2; 排水工程; 项; 1. 6.3; 电气工程; 项; 1. 6.4; 安防监控; 项; 1. 7; 地址灾害防治. 7.1; 边坡整治工程; 项; 1. 7.2; 岸线整治工程; 项; 1. 8; 湿地工程. 8.1; 海绵城市; 项; 1. 8.2; 生态围堤; 项; 1. 8.3; 强化生物膜浮岛系统; 项; 1. 8.4; 水下微地形改造; 项; 1. 8.5; 表流人工湿地; 项; 1. 8.6; 生态沟渠; 项; 1. 8.7; 金属结构; 项; 1. 8.8; 导流工程（围堰及排水）; 项; 1. 2.6配套城市道路前进路、酃白路工程 配套城市道路前进路、酃白路工程建设内容为酃白路和前进路，工程建设内容详情如下： 2.6.1酃白路 2.6.1.1工程范围及建设内容 酃白路北起湘江南路，向南接规划前进路，与现状输变电科技产业园段酃白路顺接，长度1.564km。规划道路等级为城市主干路，红线宽度40m，设置3×16m简支预应力空心板梁桥1座，沿线设置雨水、污水、照明、电力、电信等市政管线、道路绿化及交通附属设施。 2.6.1.2酃白路交通量预测 表2.6-1酃白路高峰小时流量表（取最大负荷断面） 特征年道路; 2025年; 2027年; 2032年. 酃白路; 1675; 2171; 2984. 2.6.1.3主要技术标准 道路等级：城市主干路 设计速度：V＝60km/h； 2.6.1.4荷载标准 桥梁荷载：城-A级。 人群荷载3.5KN/m2。 路面设计荷载：Bzz－100型标准车。 2.6.1.5道路通行净空标准 机动车道：≥4.5m。 非机动车道及人行道：≥2.5m。 2.6.1.6抗震设防标准 场地所在区抗震设防烈度为VI度；地震峰值加速度值为0.05g，设计地震分组为第一组，场地的设计特征周期为0.35s。 2.6.1.7车行道宽度 机动车道宽度采用3.75m和3.5m，路缘带宽度采用0.5m。 2.6.1.8道路标准横断面布置 酃白路红线宽度40m，道路标准横断面采用2块板形式，具体布置：5.0m（人行道及非机动车道）+12.0m（机动车道）+6.0m（中央绿化带）+12.0m（机动车道）+5.0m（人行道及非机动车道）=40m。 图2.6-1道路标准横断面 2.6.1.9交叉口设计 道路平面交叉口通行能力小于路段，为了满足交通需要提高通行能力，在可能的情况下，应进行渠化设计，以增加交叉口通行能力。平面交叉口的形式与布置根据横向道路的等级确定。 2.6.1.10路基设计 本项目路基填、挖方高度均小于8m。填方边坡坡率采用1∶1.5；挖方边坡坡率采用1∶1。路基填料不得选用液限大于50％，塑性指数大于26的粘质土，以及淤泥、沼泽土、泥炭土，含草皮土、生活垃圾、腐朽物质的土；填土要求在最佳含水量时压实。路基强度采用重型压实标准，路基顶面土基设计回弹模量应不小于35Mpa。道路路基范围内软弱地基主要为鱼塘、水沟等，处理方式主要为换填处理。 2.6.1.11路面设计 （1）机动车道路面结构 4cmAC-13C细粒式SBS改性沥青混凝土 PCR改性乳化沥青粘层油 5cmAC-16C中粒式沥青混凝土 PCR改性乳化沥青粘层油 7cmAC-25C粗粒式沥青混凝土 0.8cm乳化沥青稀浆下封层 PC-2型乳化沥青透层油 20cm5.5%水泥稳定碎石上基层 20cm4.0%水泥稳定碎石下基层 15cm级配碎石 总厚度为71.8cm （2）人行及非机动车道路面结构 6cm环保透水砖 3cmM7.5水泥砂浆找平层 20cmC20水泥混凝土基层 总厚度为29.0cm。 2.6.1.12桥涵设计 道路全线设置3×16m简支预应力空心板梁桥1座。人行地下通道2座。圆管涵1道。 图2.6-2空心板梁总体布置图 2.6.1.13排水设计 道路排水体制采用分流制，在道路两侧设置临时性排水边沟，工程属铜桥港污水处理厂的纳污范围。项目所在区域有一人工水渠横穿酃白路、湘江南路排入湘江，片区均属于低排，片区雨水均通过自然沟渠、幸福河、或规划人工渠道汛期通过排渍泵站，最终排入湘江。根据本排水工程的特点，雨水管和污水管管材采用HDPE排水管和钢砼承插口排水管。 图2.6-3管线综合标准横断面图 2.6.1.14道路附属工程 道路沿线设置照明、电力、电信、绿化、交通及附属设施。 照明：采用普通单臂路灯双侧对称布灯方式，路灯杆在道路两侧人行道缘石处装设。照明光源功率为2×120W。灯具为LED灯。灯杆安装高度12m，臂长2.0m。照明灯杆间距为30m左右。道路交叉口设置中杆灯加强照明，所采用光源功率为3×400W（H=15m）中杆灯，灯具为投光灯具。照明灯杆采用钢质锥形杆，并且采用热浸锌对灯杆和灯臂表面进行防腐处理，每杆路灯在安装时均配单灯保护开关。 2.6.1.15交通流量预测结果 表2.6-2酃白路单向高峰小时流量表（取最大负荷断面） 特征年道路; 2025年; 2027年; 2032年. 酃白路; 1675; 2171; 2984. 2.6.1.16道路线形主要技术指标 表2.6-3道路线形主要技术指标表 道路宽度; 道路长度; 设计速度; 平曲线最小半径; 圆曲线最小长度; 缓和曲线最小长度; 机动车最大纵坡; 机动车最小纵坡; 机动车最小坡长; 竖曲线最小半径. 凸形; 凹形. m; km/h; m; m; m; %; %; m; m; m. 40; 1564; 60; 600; 173.2; 100; 0.87; 0.3; 152; 18000; 9000. 2.6.2前进路 2.6.2.1线路等级和技术标准 前进路是衡阳市雁峰区的城市道路，属交通性次干道，按城市次干道标准进行设计，设计计算行车速度为40km/小时，前进路起于白沙大道，从西至东经冲塘路、新衡路、酃白路、白田东路，最后到达湘江南路。道路平面线形设计按衡阳市雁峰区控制性详细规划布置，线路总长约1.47km，路幅总宽度40m，前进路主要技术指标见下表2.6-4。 表2.6-4前进路主要技术指标表 指标名称; 单位; 技术指标. 道路等级; 城市次干道. 计算行车速度; Km/h; 40. 机动车道宽; m; 2×11. 非机动车道宽; m; 2×3.5. 车行道数（包括非机动车道）; 双向六车道. 两侧绿化带宽度; m; 2×2.5. 人行道宽度; m; 2×3. 道路红线宽度; m; 40. 最大纵坡; %; 0.512. 最小纵坡; %; 0.437. 最大纵坡限制坡长; m; 882.087. 纵坡坡段最小坡长; m; 570.531. 竖曲线半径; 凸形; 最小半径; m. 凹形; 最小半径; m. 车辆荷载等级; 路基、涵洞; 汽车-城市A级. 路面; BZZ-100. 雨水暴雨重现期; P=1. 设计总长度; m; 1465.652. 2.6.2.2道路横断面 道路断面：分配为（道路红线宽度为40m）：3m（人行道）+3.5m（非机动车道）+2.5m（侧分带）+2*11m（机动车道）+2.5m（绿化带）+3.5m（非机动车道）+3m（人行道）=40m。 道路横坡：机非混合车道横坡坡度大小为2.0%，路拱采用二次抛物线形；人行道横坡为-2.0%。 2.6.2.3道路纵断面 纵向设计有以下几个控制点：与白沙大道按平交处理，起点设计标高与白沙大道现状路面标高一致；与相交规划4条路的控制性详细规划的控制高程；考虑与酃白路设计标高相衔接；终点与湘江南路平交，标高与湘江南路初步设计标高一致；根据排水的需求，整个道路纵坡设计是西高东低；考虑尽可能减少土方，尽可能平坦和有利于道路两侧厂区布置需要来进行拉坡。 2.6.2.4路基工程 前进路基标高：本道路路基设计标高为设计标高减路面厚度。土石方数量计算按路基设计标高控制。 前进路基设计弯沉值：设计要求≤220（0.01mm）。 前进路基压实度：填方路堤路槽底面以下0-80cm和挖方路槽底面以下0-30cm，压实度k＞96%，填方路堤路槽下面80cm以下，k＞94%。为保证路基边缘压实度，路基填方施工宽度每侧超填不少于50cm， 前进路基边坡设计：填方边坡坡率：8m以内为1：1.5，大于8m为1：1.75，且在坡率变化处设宽2.0m的碎落台。 前进路挖方边坡坡率：路堑土质或强风化岩质边坡为：8m以内边坡为1：1，边坡高度在8~25m时，边坡为1：1.25，在坡率变化处均设宽2m的碎落台。 2.6.2.5路面工程 本项目设计路面结构采用沥青混凝土路面，具体结构如下： （1）机动车道（总厚86.8cm）： 4cm细粒式改性沥青混凝土（RAC-13C） 改性乳化沥青粘层油 5cm中粒式改性沥青砼（AC-20C） 改性乳化沥青粘层油 7cm粗粒式改性沥青混凝土（AC-25C） 0.8cm沥青下封层+沥青透层 20cm5.5%水泥稳定碎石 18cm5.5%水泥稳定碎石 17cm4%水泥稳定碎石 15cm级配碎石 （2）非机动车道（总厚度49.8cm）∶ 4cm细粒式改性沥青混凝土（AC-13C）（玄武岩） PCR改性乳化沥青粘层 5cm中粒式沥青砼AC-20 0.8cm乳化沥青稀浆下封层 PC-2型乳化沥青透层 20cm5.5%水泥稳定碎石 20cm4%水泥稳定碎石 （3）路缘石及流水板： 花岗岩流水板（规格为40cmX60cmX7cm） 2cm厚铺贴砂浆 7cm厚M7.5水泥砂浆 花岗岩流水板（规格为40cmX60cmX5cm） 2cm厚铺贴砂浆 2cm厚M7.5水泥砂浆 成品麻石道牙（规格为40cmX60cmX15cm） 成品麻石道牙（规格为35cmX60cmX15cm） 成品麻石道牙（规格为35cmX60cmX22cm） （4）人行道结构设计（总厚24.3cm）： 5cm厚花岗岩火烧板（规格为30cm×15cm×5cm） 0.3cm厚素水泥砂浆粘结层+107胶 4cm厚1∶3水泥砂浆找平层 15cm厚C15水泥混凝土 2.6.2.6路线交叉 与白沙大道、酃白路和湘江南路按平交设计；与规划4条路此次不做设计考虑，直线通过；酃白路和湘江南路做拓宽交叉口处理。 2.6.2.7交通弱者安全保障系统 （1）无障碍系统 工程按照《城市道路和建筑物无障碍设计规范》（JGJ50-2001）的规定对道路进行了无障碍设计。为区分人行道地面和车行道便于排水，道路人行道侧石高出车行道15cm。为避免乘坐轮椅的残疾人以及非机动车出行者由此带来的困难，在每个交叉口和路段的人行横道处采用无障碍设计，包括在人行横道两端设置缘石坡道以及对跨人行横道的分隔带侧石下压（铺砌后与机动车道间高差≤3cm），并对其断面用人行道板进行铺砌。缘石坡道宽度可与人行横道相等，也可小于人行横道，但位置须对正。缘石坡道的坡度采用1/10~1/12，有条件的地方可做到1/10~1/20，但不得大于1/20，坡面须平整但不光滑。道路全线的人行道在交叉路口、街坊路口、单位路口、广场入口、人行横道等部位均应设置缘石坡道。 （2）盲人行走保护系统 作为行人中的特殊群体，需要 予以特殊关照，因此，需要在人行道设置为视力残疾人引路的盲人行走系统，包括盲道及其他盲人行走保护措施。盲道亦采用黄色，包括停步板材和导向板材。人行横道处的触感块材距离缘石0.3m或隔一块人行道砖铺装停步块材。导向块材与停步块材成垂直向铺装。铺装宽度不得小于0.50m。在公共汽车停车站，距缘石0.30m或隔一块人行道方砖铺装导向块材。临时站牌设停步块材。停步块材与导向块材成垂直向铺装。铺装宽度不得小于0.60m。其它盲人行走保护设施包括：人行道就里侧的缘石，在绿化带处高出人行道至少0.1m，绿化带的断口处用导向块材连接，人行道中的地下管线井盖必须与地面接平，不得用篦式井盖；侵入人行道空间的悬挂物距地面高度不得小于2.2m；在人行横道与缘石坡道处不得设雨水口，人行道内需要保留的古木、遗迹或临时凹陷、凸起障碍物，应采取防护措施。 2.6.2.8道路交通标线与标记 （1）道路交通 版面：标志根据其版面内容的不同，分为警告、禁令、指示、指路等几种。交通标志版面设计主要以《道路交通标志与标线》（GB5768-2009）为依据，标志上的文字采用中英文对照，指路标志的汉字高采用40cm，英文字高一般为汉字字高的一半，英文、拼音字母均采用大写字母。具体结合计算行车速度40km/h的要求，各种标志版面规定如下：警告标志规格为正三角形90cm；禁令标志规格为圆形100cm，指示标志规格为圆形100cm、长方形88cm×40cm；指路标志统一采用500cm×240cm，标志汉字统一采用标准黑体（简体），高度40cm，英文采用拉丁字母大写，字高20cm，且要求字高与字宽相等，字间隔为4cm，字行距为0.14，距标志边缘距离为大于16cm。辅助标志形状为长方形，其尺寸由字高、字数确定，字高确定为20cm。辅助标志安装在主标志下方，紧靠主标志下缘。 标志尺寸：标志的形状、尺寸、图案、文字、颜色均应符合GB5768的规定或有关设计的要求。外形尺寸允许偏差为5mm。 （2）交通标线 根据国标《道路交通标志标线》（GB5768-2009）的相关规定，本工程交通标线主要由车道分界线、车行道边缘线、专用道线、人行横道预告标记、人行横道线、导向箭头标记等到路面标记。标线按规定设置成反光交通标线。标线按城市道路双向六车道划线。标线采用热熔型反光涂料，其厚度为2.8mm或4.5mm，涂料中应混合占总重量15~23%的玻璃微珠。施工时标线表面须均匀撒布0.3~0.34kg/m2的玻璃微珠。其中车道分界线采用（白色）采用“2m/4m”间隔的虚线，宽度为15cm，车行道边缘线（白色）15cm，临近交叉口，导向箭头按照重重三次、间隔50m的要求进行布设，人行横道线宽度一般采用6m，人行横道线的位置及其预告标识采用间隔60m/45cm的要求布设。 2.6.2.9管给水线工程 （1）给水 道路南侧侧布置给水干管，管径为d500，给水管采用球墨铸铁管。设计沿道路每隔120米左右，在道路人行道上布置室外消火栓，满足市政和消防用水需要。给水管管顶覆土取1m。另道路绿化均设计喷灌系统。 （2）排水 采用衡阳市暴雨强度公式q＝892×（1+0.67lgP）/（t）0.57。工程设计降雨重现期P取P=2。降雨历时t=t1+mt2（min），地面集水时间t1（min）采用t1=10min。雨水流量计算公式：Q=ΨqF，综合径流系数ψ=0.70。 排水采用雨、污分流制，本设计雨水汇水由西向东分两段分别排入酃白路与湘江南路雨水系统；设计污水由西向东均接入湘江南路污水系统。雨污水管均单侧布置，设计雨水管采用Ⅱ级钢筋混凝土排水管，污水管均采用排HDPE钢带增强螺旋波纹排水管。钢筋混凝土管采用钢丝网水泥沙浆抹带接口，180度混凝土基础；HDPE排水管为管件式连接，环钢度须不小于10KN。HDPE排水管敷设时管基采用砂垫层基础，一般土质较好地段，砂垫层厚度为0.15m，对软土地基及槽底位于地下水位以下时，则须先采用0.15m厚粒径为5-40mm碎石或砾石砂铺垫，其上再用0.10m厚中粗砂垫层整平，基础宽度与槽底同宽。沿道路设置向两边伸出的排水接纳支管，均须伸出至人行道边线以外。为安全起见，同时考虑到强度要求，车行道下雨水进水井蓖子、排水检查井井盖采用重型铸铁制品，人行道及绿化带内采用钢骨架再生树脂复合材料制品。 路面范围内的检查井、雨水口井室周围应采用砂砾回填，其回填宽度为40cm。沟槽回填压实应逐层进行，管顶以上50cm范围内，应采用轻夯压实，管道两侧压实面的高差不应超过30cm。排水管沟回填各层密实度要求与路基一致，基础承载力应大于150kpa。雨水进水井选用边沟式双蓖雨水井，连接支管为D300，取I=0.010，雨水进水井均落底0.3m。 2.6.2.10道路照明工程 机动车道路面平均照度Eav=20LX，人行道路面平均照度为机动车道路照度的1/2，均匀度取0.4，眩光指数取5左右。选用LED高效节能灯作本工程照明光源，两侧绿化带内布置路灯，单灯功率为180+100W，其功率因数由配套的电容器补偿到0.9以上，平均间距30M左右，灯杆采用镀锌钢灯杆，路灯杆高取12M。在交叉路适当位置布置中杆灯，选用高压钠灯作为中杆灯光源，单灯功率为3x180W，灯杆采用热镀锌钢灯杆，杆高取14M。各灯杆内装灯具附件和转接接线端子，灯具防护等级及密封性能应在IP65以上，灯基础为混凝土基础。 本路段供电电压等级10KV，用电电压等级0.4KV，设计采用安装于绿化带的YXBW型预装式变电站解决变电配电和路灯自动控制，与箱变配套设置路灯节能控制箱。变电站为钢制一体式结构，防水防尘，其内设高压开关设备、计测量表计、电力变压器和用于路灯控制的相应元件设备，防护等级为IP33。10KV供电电源就近由变电所引入。 照明干线采用VV-1KV型电力电缆，埋深0.7米，干线至灯头采用BVV-0.5KV-3×2.5。照明电源为380/220V，三相四线制每一回路采用三相间隔配电，电压等级为10KV/0.4KV/0.23KV。 2.6.2.11电力电信工程 电力电信工程系道路强电弱电配套工程，主要为路段内电力电信及其它弱电电缆敷设预置通道，设计沿道路北侧人行道下布置电信线路，南侧人行道布置电力线路，本次只预埋电缆护管。在人行道部分直埋段电信采用PVC-U通信电缆保护管，电力采用MPP改性聚丙烯电力电缆保护管，穿越车行道部分电力及电信直埋护管均采用N-HAP-热浸塑涂塑钢质线缆保护管。电信电缆线路纵向每隔80M左右设置电缆检查井，沿电力电缆线路纵向每隔50M左右设置检查电缆井，另在电缆分支、转换及变接处设置电缆预留井。. 在箱变及分支箱等电器设备布置点敷设接地线，接地线采用-40×4镀锌角钢。接地线与设备金属外壳可靠焊接，并将接地线引出沟外安装接地极。接地极用L50×5×2500镀锌角钢打入地下，间距5M，其上端与接地线可靠焊接，每处接地极为3根。 2.6.2.12燃气 规划在道路北侧人行道布置燃气管，管径为d200。 |
| 总平面及现场布置 | 2.7湘江南岸（衡阳港-铜桥港）水环境水安全综合治理工程现场布置情况 图2.7-1湘江南岸风光带工程施工平面布置图 图2.7-2湘江南路（白沙大道——前进路）施工平面布置图 （1）施工营地 根据工程建设特点和选址，湘江南岸（衡阳港-铜桥港）水环境水安全综合治理工程不设单独的临时生活区，工人租用周边民房。施工营地位于湘江南岸不占用林地和农田的空地，地面为硬化的混凝土地面，且靠近城市道路，交通较为便利。本工程采用商品混凝土，不在现场设置搅拌站。 （2）取土场 工程路基工程土石方开挖量较大，根据施工、运输条件，本项目填方全部采用挖方回填，缺少土方时由建设单位在衡阳市正在建设且距离本项目位置较近的建设工地进行取土。 （3）弃土场 本项目不设置弃土场，填方全部采用挖方回填。 （5）施工便道 主要用于运输筑路材料等，项目利用项目周围现有道路及拟建道路路基为施工便道，不另设施工便道。 2.8幸福河支流水生态环境综合治理工程现场布置情况 图2.8-1幸福河支流水生态环境综合治理工程施工平面布置图 （1）施工营地 根据工程建设特点和选址，湘江南岸（衡阳港-铜桥港）水环境水安全综合治理工程不设单独的临时生活区，工人租用周边民房。施工营地位于幸福河支流南岸，不占用林地和农田，地面为硬化的混凝土地面，且靠近城市道路，交通较为便利。本工程采用商品混凝土，不在现场设置搅拌站。 （2）取土场 工程路基工程土石方开挖量较大，根据施工、运输条件，本项目填方全部采用挖方回填，缺少土方时由建设单位在衡阳市正在建设且距离本项目位置较近的建设工地进行取土。 （3）弃土场 本项目不设置弃土场，填方全部采用挖方回填。 （5）施工便道 主要用于运输筑路材料等，项目利用项目周围现有道路及拟建道路路基为施工便道，不另设施工便道。 2.9铜桥港湿地公园工程现场布置情况 图2.9-1铜桥港湿地公园工程施工平面布置图 （1）施工营地 根据工程建设特点和选址，铜桥港湿地公园工程不设单独的临时生活区，工人租用周边民房。施工营地位于工程施工区西侧，不占用林地和农田，地面为硬化的混凝土地面，且靠近城市道路，交通较为便利。本工程采用商品混凝土，不在现场设置搅拌站。 （2）取土场 工程路基工程土石方开挖量较大，根据施工、运输条件，本项目填方全部采用挖方回填，缺少土方时由建设单位在衡阳市正在建设且距离本项目位置较近的建设工地进行取土。 （3）弃土场 本项目不设置弃土场，填方全部采用挖方回填。 （5）施工便道 主要用于运输筑路材料等，项目利用项目周围现有道路及拟建道路路基为施工便道，不另设施工便道。 2.10配套城市道路前进路、酃白路工程现场布置情况 图2.10-1前进路施工平面布置图 图2.10-2酃白路施工平面布置图 （1）施工营地 根据工程建设特点和选址，铜桥港湿地公园工程不设单独的临时生活区，工人租用周边民房。施工营地位于工程施工区西侧，不占用林地和农田，地面为硬化的混凝土地面，且靠近城市道路，交通较为便利。本工程采用商品混凝土，不在现场设置搅拌站。 （2）取土场 工程路基工程土石方开挖量较大，根据施工、运输条件，本项目填方全部采用挖方回填，缺少土方时由建设单位在衡阳市正在建设且距离本项目位置较近的建设工地进行取土。 （3）弃土场 本项目不设置弃土场，填方全部采用挖方回填。 （5）施工便道 主要用于运输筑路材料等，项目利用项目周围现有道路及拟建道路路基为施工便道，不另设施工便道。 |
| 施工方案 | 2.11湘江南岸（衡阳港-铜桥港）水环境水安全综合治理工程施工方案 2.11.1湘江南岸风光带 起点位于湘江西岸白沙洲千吨级码头，终点位于前进路口，总长度约3.8km，规划用地面积363100m2，建设内容包括人行通道、道路照明、景观照明、园林景观、给排水。 （1）人行通道施工方案 - 工程场地清理：施工队伍进场后，首先对施工作业地带内的表土进行清理，清除表面建筑垃圾、夯实土基、平整场地等施工准备工作，产生的建筑垃圾运往建筑垃圾消纳场进行处置。 - 路基施工：在清理完地表面后，应平整压实至规定要求，才可以进行填方作业。路堤应水平分填筑压实。 - 路面施工：拟建项目行车道底基层采用水泥稳定碎石，水泥稳定碎石采用成品混合料，用自卸汽车运输至现场，摊铺机铺筑和压路机碾压，之后再进行沥青混凝土施工。 （2）照明工程施工方案 先定灯位，按设计间距确定路灯安装；挖沟及埋管，开挖电缆管预埋沟，预埋电缆管；浇筑路灯基础，开挖相应尺寸基坑；敷设电缆，进行绝缘测试；进行路灯、电气设备安装；试验、调试、自检、验收。 （3）园林景观施工方案 - 场地平整：场地平整按预算定额规定在+10CM+30CM高差以内，平整绿化地面至设计坡度;不允许场地有低洼积水处。 - 清理杂草、杂物、碎石及瓦砾，种植土层下不允许有大量的建筑垃圾及块石。3.若施工时使用机械平整土地则应事先了解是否有地下管线以免造成管线的损坏。 - 基肥施放：施工圈中的各种花草树木均需按额定要求的积肥量施放积肥，要求施工种植前必须下足基肥，弥补绿地土壤瘦瘠对植物生长的不良影响，以使绿化尽快见效。按目前园林施工的要求，设计施工可以选用以下基肥： - 塘泥：为鱼塘沉积涂泥，经晒干后结构良好的优质泥块，含丰富的有机质和氮、磷、钾等肥料元素，捣成碎块后施用。 - 定点放线：按施工图所标具体尺寸定点放线，若为不规则种植，应用方格网法及图中比例尺定点放线。 - 种植：先检查各种植点的土质是否符合设计要求，如有无足够的基肥、基肥与泥土拌匀程度等。按园林绿化常规的方法施工，要求基肥应与碎土充分混匀，种植土应敲碎分层捣实，最后起土圈并琳足定根水，大树设固定支撑。规则式种植的乔灌木，同一树种规格大小统一;成行列的乔木种植应成一直线按种植乔木的自然高度依次排列。 - 施工场地清理：种植施工完成后立即清理施工现场四周的施工杂物，保证道路及施工现场的整洁。 2.11.2湘江南路（白沙大道——前进路） 西起白沙大道，与现状湘江路相接，向南与前进路相接。道路总长2.887km，等级为城市次干道，设计车速50km/h，路幅宽度40m。 （1）道路工程施工方案 - 工程场地清理：施工队伍进场后，首先对施工作业地带内的表土进行清理，清除表面建筑垃圾、夯实土基、平整场地等施工准备工作，产生的建筑垃圾运往建筑垃圾消纳场进行处置。 - 路基施工：在清理完地表面后，应平整压实至规定要求，才可以进行填方作业。路堤应水平分填筑压实。 - 路面施工：拟建项目行车道底基层采用水泥稳定碎石，水泥稳定碎石采用成品混合料，用自卸汽车运输至现场，摊铺机铺筑和压路机碾压，之后再进行沥青混凝土施工。 - 道路附属工程：人行道施工施工工序为施工放线，地基处理，路基平整、压实，密实度大于0.9；碎石垫层，根据路段基层或底基层宽度、厚度等严格控制卸料料堆距离，卸料后及时用推土机摊铺，用压路机在初平路面上快速碾压，并采用平地机进行平整，再用振动压路机碾压4~6遍，碾压后用灌砂法进行压实度检测；透水砼基础，采用干硬性水泥砂浆，浇筑前用水湿润路面，浇筑后用压路机压平，之后用塑料薄膜覆盖表面，并开始洒水养护；人行道铺装混凝土透水砖。非机动车道施工施工工序为施工放线，地基处理，路基平整、压实，密实度大于0.9；碎石垫层，根据路段基层或底基层宽度、厚度等严格控制卸料料堆距离，卸料后及时用推土机摊铺，用压路机在初平路面上快速碾压，并采用平地机进行平整，再用振动压路机碾压4~6遍，碾压后用灌砂法进行压实度检测；透水砼基础，采用干硬性水泥砂浆，浇筑前用水湿润路面，浇筑后用压路机压平，之后用塑料薄膜覆盖表面，并开始洒水养护；非机动车道铺设透水水泥混凝土。 （2）管网工程施工方案 清理施工现场、管沟开挖，平整沟底；管沟组装焊接；下管；管道采用压缩空气进行试压；覆土回填；恢复地貌以及设置明显标志等。 （3）交通工程施工方案 分为交通标志、交通标线工程，施工工序为：定位放线；挖沟及埋管，管沟开挖完成后，平整沟底，敷设10cm厚石粉并压实；浇筑信号灯基础，利用钢筋混凝土基础作为接地体；敷设电缆，进行绝缘测试；信号灯、电气设备安装；进行试验、调试、自检、验收。 （4）照明工程 先定灯位，按设计间距确定路灯安装；挖沟及埋管，开挖电缆管预埋沟，预埋电缆管；浇筑路灯基础，开挖相应尺寸基坑；敷设电缆，进行绝缘测试；进行路灯、电气设备安装；试验、调试、自检、验收。 2.12幸福河支流水生态环境综合治理工程施工方案 2.12.1生态护坡 生态护坡工程治理范围上起衡桂铁路箱涵，下至幸福河入汇口箱涵，流经蒸阳南路两处箱涵，治理长度约为1.83km，工程左右岸新修护岸总长约3.67km，其中左岸护岸长约1.84km，右岸护岸长约1.83km，工程按20年一遇洪水设计，相应洪峰流量为93m3/s，堤防工程级别为4级。河段需进行河道疏浚，清淤量19768m3。 首先应对建基面进行清基，清基厚度不小于0.3m，应确保将人工杂填土、粉土、杂草和淤泥等彻底清除。清基后应对基础底面进行压实、整平，方可进行堤身填筑。夯填土、回填土均应分层压实。 蜂巢网格护坡与浆砌石护脚连接处理为护坡与浆砌石基础内侧搭接0.8m，并在浆砌石护脚预埋一根专用锚杆，深入护脚长度不小于0.5m。 工程施工时严格按照《堤是防工程施工规范》(SL2E1-2014)、《土工合成材料短纤针刺非织造土工布》GB/T17638-2017、《砌体结构工程施工规范》（GB50924-2014）等相关规范规定执行。 2.12.2液压坝 新建液压坝一座，坝长16.5m，高2.5m，采用主要材料：液压坝坝底板及其边墙采用C30等级，其余部位采用C25论，砼抗渗等级均为4，砼垫层采用C20等级；上下游防冲采用格宾笼石。钢筋砼铺盖及块石砼海漫基础底深入基岩以下不小于1.0m。 - 首先应对建基面进行清基，清基厚度不小于0.3m，应确保将人工杂填土、粉土、杂草和淤泥等彻底清除。 - 液压坝范围内基础应进行碎石换填，处理深度为基础底面高程至基岩顶面，夯填相对密度不小于0.75，承载力不小于200kpa。 - 浆砌石挡墙扭面每10m设伸缩缝，缝内填聚乙烯闭孔泡沫板。块石砼埋石率不得超过25%，应选取新鲜坚硬无风化岩石，粒径为15~30cm。消力池底板排水管采用DN50PVC管，按梅花型布置，间排距为1.5m×1.5m，共3排。消力池至海漫段挡墙后设置 - DN50PVC排水管，间距1.5m，共两排，排水管末端包裹土工布反滤。排水管管口向临水侧倾斜，斜率不小于3%。钢筋砼挡墙之间分缝内夹651型橡胶止水带，钢筋砼挡墙与浆砌石挡墙之间分缝内夹膨胀橡胶止水条。 - 液压坝段上、下游与疏浚后的河道平顺衔接，部分塌坝以保证液压坝坝顶溢流水深小于0.3m。 施工时严格按照《堤防工程施工规范》(SL260-2014)、《水工混凝土施工规范》SL677-2014、《水工混凝土钢筋施工规范》DL/T5169-2013、《砌体结构工程施工规范》(GB50924-2014)、《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》(SL/T225-98)等相关规范执行。 2.1.3清淤工程 本项目拟采用抓斗式挖泥机清淤方式，在非雨日进行挖掘施工，一年按200d 计，一天工作10h。 - 测量放样：根据河流剖面图标高及周边地面实际标高，现场放出路基的边线、坡脚线等位置； - 围堰：根据施工放样情况用围堰板围堰，然后用抽水泵将河水抽出围堰外。 - 清淤：利用挖掘机进行挖掘清淤，然后采用运输车将淤泥运输至排泥场，运输车采取四周密闭措施，防止二次污染。 - 质量控制：根据测绘的高程控制点，在施工河道边上的挡墙上设置控制点，在每天清淤开始前测量出应当开挖的深度，以利于高程控制，防止高程偏差或盲挖。 - 排泥场控制及余水处理：淤泥经挖掘后，由汽车运输至排泥场内，为防止泥浆四溢污染周边道路，须在指定的排泥场周围制作顶宽超过1m 的土围堰，围堰填筑尽量采用附近土料，要求顶标高不得超过边上的人行道。在排泥场的外侧制作沉淀池，保证排出沉淀池的水等同于河流水质。 2.13铜桥港湿地公园工程施工方案 铜桥港湿地公园工程人工湿地主要是主要是表面流人工湿地，总用地面积135385.44m2，其中水体用地面积56661.26m2，陆地用地面积78724.18m2，主要功能是深度净化衡阳市铜桥港污水处理厂尾水和中水再利用，洪水期污水厂尾水不排入湿地，工程不新建排污口。配套建筑包括管理用房占地面积260.62m2，休闲厅+公厕297.92m2，休闲书吧296.44m2，湿地科普馆1117.44m2，观景厅249m2。 表面流人工湿地系统类似于天然沼泽湿地，具有底泥，水面暴露于大气，污水在人工湿地床体的表层流动，水位较浅，一般在 0.1~0.6m 左右，接近上表面的一层水体属于好氧状态，而较深一层的水体和基质则基本上属于缺氧状态；此外，植物根系呼吸作用也可形成厌氧一缺氧一好氧的微生态情况，提髙湿地脱氮除磷效能。污水进入表面流人工湿地系统时，绝大部分有机物的去除是由生长在水下的植物茎、杆上的生物膜来完成。表面流人工湿地从外观看更像是自然状态下的沼泽地，水流在基质表面流动。除了改善水质外，表面流人工湿地还给人们提供美学价值和为水生野生动植物提供栖息地。表面流人工湿地主要用于处理暴雨径流、农业面源污水的治理；同时表面流人工湿地也常用于湖泊、河流的水质净化与生态修复以及污水处理厂的尾水净化。 人工湿地施工工序为：场地清理→地基和池壁施工→场地平整压实及敷设防渗膜→排水系统铺设→填料铺设→给水系统铺设→湿地植物种植。 配套建筑施工工序为：场地平整→基础工程→结构工程→装修工程→竣工验收。 2.14配套城市道路前进路、酃白路工程施工方案 - 工程场地清理：施工队伍进场后，首先对施工作业地带内的表土进行清理，清除表面建筑垃圾、夯实土基、平整场地等施工准备工作，产生的建筑垃圾运往建筑垃圾消纳场进行处置。 - 路基施工：在清理完地表面后，应平整压实至规定要求，才可以进行填方作业。路堤应水平分填筑压实。 - 路面施工：拟建项目行车道底基层采用水泥稳定碎石，水泥稳定碎石采用成品混合料，用自卸汽车运输至现场，摊铺机铺筑和压路机碾压，之后再进行沥青混凝土施工。 - 道路附属工程：人行道施工施工工序为施工放线，地基处理，路基平整、压实，密实度大于0.9；碎石垫层，根据路段基层或底基层宽度、厚度等严格控制卸料料堆距离，卸料后及时用推土机摊铺，用压路机在初平路面上快速碾压，并采用平地机进行平整，再用振动压路机碾压4~6遍，碾压后用灌砂法进行压实度检测；透水砼基础，采用干硬性水泥砂浆，浇筑前用水湿润路面，浇筑后用压路机压平，之后用塑料薄膜覆盖表面，并开始洒水养护；人行道铺装混凝土透水砖。非机动车道施工施工工序为施工放线，地基处理，路基平整、压实，密实度大于0.9；碎石垫层，根据路段基层或底基层宽度、厚度等严格控制卸料料堆距离，卸料后及时用推土机摊铺，用压路机在初平路面上快速碾压，并采用平地机进行平整，再用振动压路机碾压4~6遍，碾压后用灌砂法进行压实度检测；透水砼基础，采用干硬性水泥砂浆，浇筑前用水湿润路面，浇筑后用压路机压平，之后用塑料薄膜覆盖表面，并开始洒水。 2.15工期计划安排 本项目拟定于2023年11月开工建设，至2024年11月工程全部建成，拟定施工人员200人，总工期12个月。 |
| 其他 | 无。 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 3.1环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2.1项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中数据或结论”，本评价引用衡阳市生态环境局发布的《衡阳市生态环境局关于2022年12月及1-12月全市环境质量状况的通报》进行大气环境质量现状评价。根据2022年衡阳市环境空气质量年度报表，雁峰区全年空气质量优良天数315天，优良率为91.6%。具体数据见下表。 表3.1-1 2022年衡阳市雁峰区环境空气质量一览表 监测项目; 年评价指标; 现状浓度（ug/m3）; 标准限值（ug/m3）; 占标率%; 是否达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 33; 35; 94.3; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 54; 70; 77.1; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 10; 60; 16.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 18; 40; 45.0; 达标. CO; 95百分位数日平均质量浓度; 1200; 4000; 30.0; 达标. O3; 90百分位数最大8小时平均质量浓度; 156; 160; 97.5; 达标. 根据上表统计结果，项目所在区域环境空气质量数据PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3监测因子的年均值浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准年均值要求，因此雁峰区属于达标区。 3.2地表水环境质量现状 为了解地表水环境质量现状，本次评价对项目地表水进行了环境质量检测，检测结果统计与评价见下表。 - 检测点位：S1幸福河断面、S2幸福河入湘江口下游600m、S3江东水厂取水口上游1200m湘江断面、S4江东水厂取水口下游500m湘江断面、S5日月湖。 - 检测因子：水温、pH值、SS、COD、BOD5、NH3-N、TP、石油类、粪大肠菌群、溶解氧。 - 检测时间：2021年5月20~22日。 - 评价标准：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 - 检测结果：检测断面水质检测及评价结果见下表。 表3.2-1地表水现状监测结果一览表单位：mg/L，pH无量纲 检测点位; 检测项目; 单位; 检测时间及检测结果; 参考限值. 5.20; 5.21; 5.22. S1幸福河断面; 水温; ℃; 16.9; 16.4; 16.9; ——. pH; 无量纲; 6.9; 7.1; 7.1; 6~9. 悬浮物; mg/L; 11; 12; 12; ——. COD; mg/L; 10; 9; 9; ≤20. BOD5; mg/L; 1.9; 2.0; 1.8; ≤4. 氨氮; mg/L; 0.198; 0.224; 0.217; ≤1.0. 总磷; mg/L; 0.12; 0.11; 0.11; ≤0.2. 石油类; mg/L; 0.02; 0.01; 0.01; ≤0.05. 粪大肠杆菌群; MPN/L; 1200; 1400; 1500; 10000. 溶解氧; mg/L; 5.1; 5.6; 5.2; ≥5. S2幸福河入湘江口下游600m; 水温; ℃; 17.8; 18.1; 18.2; ——. pH; 无量纲; 7.4; 7.0; 7.1; 6~9. 悬浮物; mg/L; 11; 10; 12; ——. COD; mg/L; 5; 6; 8; ≤20. BOD5; mg/L; 0.8; 0.9; 1.5; ≤4. 氨氮; mg/L; 0.111; 0.1; 0.136; ≤1.0. 总磷; mg/L; 0.3; 0.3; 0.3; ≤0.2. 石油类; mg/L; 0.02; 0.01; 0.01; ≤0.05. 粪大肠杆菌群; MPN/L; 1400; 1700; 1300; 10000. 溶解氧; mg/L; 5.6; 5.8; 5.9; ≥5. S3江东水厂取水口上游1200m湘江断面; 水温; ℃; 18.1; 18.2; 17.8; ——. pH; 无量纲; 7.0; 7.4; 7.1; 6~9. 悬浮物; mg/L; 10; 13; 11; ——. COD; mg/L; 5; 5; 7; ≤20. BOD5; mg/L; 0.8; 0.7; 1.6; ≤4. 氨氮; mg/L; 0.122; 0.094; 0.134; ≤1.0. 总磷; mg/L; 0.4; 0.4; 0.2; ≤0.2. 石油类; mg/L; 0.02; 0.01; 0.02; ≤0.05. 粪大肠杆菌群; MPN/L; 1500; 1200; 1100; 10000. 溶解氧; mg/L; 5.6; 5.8; 5.9; ≥5. S4江东水厂取水口下游500m湘江断面; 水温; ℃; 18.5; 18.1; 18.4; ——. pH; 无量纲; 6.9; 7.0; 7.3; 6~9. 悬浮物; mg/L; 11; 12; 13; ——. COD; mg/L; 7; 6; 6; ≤20. BOD5; mg/L; 0.7; 0.8; 1.4; ≤4. 氨氮; mg/L; 0.1; 0.105; 0.142; ≤1.0. 总磷; mg/L; 0.2; 0.3; 0.3; ≤0.2. 石油类; mg/L; 0.02; 0.02; 0.01; ≤0.05. 粪大肠杆菌群; MPN/L; 1200; 1800; 1100; 10000. 溶解氧; mg/L; 5.6; 5.7; 5.8; ≥5. S5日月湖; 水温; ℃; 16.9; 16.4; 16.9; ——. pH; 无量纲; 7.1; 6.8; 6.7; 6~9. 悬浮物; mg/L; 12; 11; 13; ——. COD; mg/L; 11; 10; 11; ≤20. BOD5; mg/L; 2.0; 1.8; 1.9; ≤4. 氨氮; mg/L; 0.232; 0.225; 0.11; ≤1.0. 总磷; mg/L; 0.06; 0.11; 0.11; ≤0.2. 石油类; mg/L; 0.02; 0.03; 0.01; ≤0.05. 粪大肠杆菌群; MPN/L; 1400; 1100; 1300; 10000. 溶解氧; mg/L; 5.7; 6.2; 5.5; ≥5. 由上表可知，S1幸福河断面、S2幸福河入湘江口下游600m、S3江东水厂取水口上游1200m湘江断面、S4江东水厂取水口下游500m湘江断面、S5日月湖地表水检测点位各检测因子均未超出《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 3.3声环境质量现状 为了解项目施工场地周边声环境质量现状，本次评价于2021年5月20日对距离施工场地较近的敏感点位进行了噪声检测，详情如下。 - 检测点位：N1王家主居民点临路第一排西临路第1层室外1m、N2奇峰苑小区临路第一排北临路第1层室外1m、N3白沙洲居民点临路第一排、N4湘江村居民点临路第一排、N5下老屋居民点临路第一排、N6白沙村居民点临路第一排、N7魏家咀居民点临路第一排、N8白沙二组安置小区临路第一排、N9白沙洲安置小区临路临路第一排、N10塑田社区居民点临路第一排、N11陡岭社区居民点临路第一排、N12新屋居民点临路第一排、N13铜桥湿地公园工程施工场界东侧1m、N14铜桥湿地公园工程施工场界西侧1m、N15铜桥湿地公园工程施工场界南侧1m、N16铜桥湿地公园工程施工场界北侧1m、N17铜桥湿地公园工程施工场界附近居民点。 - 检测因子：等效连续A声级Leq（A）。 - 检测时间：2021年5月20日，每天昼间和夜间各一次。 - 评价标准：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 - 检测结果及评价：检测结果见下表。 表3.3-1噪声检测结果一览表 检测点位; 检测结果; 标准限值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1王家主居民点临路第一排西临路第1层室外1m; 51; 43.4; 60; 50. N2奇峰苑小区临路第一排北临路第1层室外1m; 51.1; 44.0; 60; 50. N3白沙洲居民点临路第一排; 50.9; 41.1; 60; 50. N4湘江村居民点临路第一排; 51.1; 41.2; 60; 50. N5下老屋居民点临路第一排; 50.1; 41.1; 60; 50. N6白沙村居民点临路第一排; 51.1; 41.3; 60; 50. N7魏家咀居民点临路第一排; 51.1; 41.0; 60; 50. N8白沙二组安置小区临路第一排; 51.1; 41.0; 60; 50. N9白沙洲安置小区临路临路第一排; 51.2; 41.1; 60; 50. N10塑田社区居民点临路第一排; 51.2; 44.2; 60; 50. N11陡岭社区居民点临路第一排; 51.0; 43.9; 60; 50. N12新屋居民点临路第一排; 51.2; 45.5; 60; 50. N13铜桥湿地公园工程施工场界东侧1m; 51.0; 43.7; 60; 50. N14铜桥湿地公园工程施工场界西侧1m; 51.1; 43.7; 60; 50. N15铜桥湿地公园工程施工场界南侧1m; 52.2; 43.9; 60; 50. N16铜桥湿地公园工程施工场界北侧1m; 54.1; 43.7; 60; 50. N17铜桥湿地公园工程施工场界附近居民点; 51.0; 44.0; 60; 50. 由上表可知，N1~N16敏感点噪声现状噪声均小于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 湘江白沙片区南段，是城市主要的饮用水源地，幸福河入湘江口是主要的雨水排口。设计日处理能力10万吨的铜桥港污水处理厂位于湘江西岸、塑田村幸福河北岸。铜桥港污水处理厂服务片区内外约40万人的生产生活排污，随着城市建成区扩大，幸福河水源日渐枯乏，水流不畅加上工业污染，沿岸居民和企事业单位的污水也直接排入河中，如遇干旱，河水发黑发臭，河内水草丛生，污水横流，淤积严重，阻塞河床，致使本已狭窄的河道断面更趋萎缩，影响河道行洪能力的发挥，加之原有河道防洪标准未达相应要求，极易引发河道两岸低洼地带遭受内涝洪灾，目前，铜桥港污水处理厂己建成投产，沿幸福河两岸敷设的截污管也在不断的完善，原来直接排入到幸福河的污水截流进入污水处理厂处理后再排入湘江，雨季时溢流雨水经幸福河排入湘江。 |
| 生态环境保护目标 | 本项目环境空气和声环境保护目标主要为项目周边的居民点，区域主要水体是，项目评价范围不涉水自然保护区、风景名胜区、重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越.冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体以及水产种质资源保护区等地表水环境敏感目标。 3.4环境空气保护目标 本项目环境保护目标详见下表。 表3.4-1项目主要环境保护目标一览表 工程范围; 名称; 经纬度坐标; 保护对象; 规模; 保护内容; 环境功能区; 相对场地方位; 距施工场地最近距离/m. E; N. 湘江南岸（衡阳港-铜桥港）水环境水安全综合治理工程/配套城市道路前进路、酃白路工程; 白沙洲安置房; 112.3843; 26.5139; 居民区; 约30栋，500人; 居民; 二类区; E; 400. 联盟山社区居民区; 112.3842; 26.5125; 居民区; 约60栋，900人; 居民; 二类区; E; 450. 白莎社区居民区; 112.3841; 26.51; 居民区; 约30栋，600人; 居民; 二类区; E; 430. 西叶塘西侧居民区; 112.3906; 26.5104; 居民区; 约25栋，450人; 居民; 二类区; E; 100. 铜桥港湿地公园工程; 白竹皂社区居民区; 112.3843; 26.5033; 居民区; 约60栋，1200人; 居民; 二类区; NW; 80. 朔田村居民区; 112.3851; 26.5022; 居民区; 约35栋，750人; 居民; 二类区; NW; 75. 明星小区; 112.3843; 26.5018; 居民区; 约65栋，1100人; 居民; 二类区; NW; 75. 雁城国际公馆; 112.3845; 26.5002; 居民区; 约30栋，650人; 居民; 二类区; SW; 65. 衡阳技师学院东院; 112.385; 26.4951; 学校; 约15栋，1500人; 师生; 二类区; SW; 200. 福龙湾社区居民区; 112.391; 26.5001; 居民区; 约45栋，900人; 居民; 二类区; SE; 450. 幸福河支流水生态环境综合治理工程; 奇峰苑B区; 112.3658; 26.501; 居民区; 约20栋，700人; 居民; 二类区; N; 120. 衡阳市中心医院; 112.373; 26.5004; 医院; 约8栋，600人; 病人、医生; 二类区; N; 150. 南三环路北侧居民区; 112.363; 26.4951; 居民区; 约45栋，900人; 居民; 二类区; S; 200. 茅竹叶村居民区; 112.3651; 26.4945; 居民区; 约25栋，600人; 居民; 二类区; S; 500. 罗家老屋居民区; 112.3709; 26.4943; 居民区; 约15栋，500人; 居民; 二类区; S; 520. 长塘村居民区; 112.3736; 26.4943; 居民区; 约5栋，200人; 居民; 二类区; S; 550. 3.5地表水环境保护目标 表3.5-1地表水环境保护目标一览表 序号; 保护目标; 方位、距离; 功能、规模; 保护级别. 1; 湘江; W，50; 工业用水区; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 2; 幸福河支流; /; 工业用水区. 3; 铜桥港污水处理厂; /; 城镇污水处理厂; /. 3.6声环境保护目标 3.6-1声环境保护目标一览表 序号; 工程范围; 名称; 相对场地方位; 距施工场地最近距离/m; 规模; 保护级别. 1; 湘江南岸（衡阳港-铜桥港）水环境水安全综合治理工程/配套城市道路前进路、酃白路工程; 西叶塘西侧居民区; E; 100; 约25栋，450人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 2; 铜桥港湿地公园工程; 白竹皂社区居民区; NW; 80; 约60栋，1200人. 3; 朔田村居民区; NW; 75; 约35栋，750人. 4; 明星小区; NW; 75; 约65栋，1100人. 5; 雁城国际公馆; SW; 65; 约30栋，650人. 6; 衡阳技师学院东院; SW; 200; 约15栋，1500人. 7; 幸福河支流水生态环境综合治理工程; 奇峰苑B区; N; 120; 约20栋，700人. 8; 衡阳市中心医院; N; 150; 约8栋，600人. 9; 南三环路北侧居民区; S; 200; 约45栋，900人. 3.7生态环境保护目标 3.7-1生态环境保护目标一览表 序号; 保护目标; 方位; 相应河段水域功能; 保护级别. 1; 陆生生态（工程沿线及周边植被、水土保持现状）; 施工场地周边200m范围内; 生态功能不因本项目施工而降低; 评价区内无国家重点保护野生动植物. 2; 沿线景观山林、坡地; 施工场地周边200m范围内; 评价区内无国家重点保护植物. |
| 评价 标准 | 3.8环境质量标准 3.8.1环境空气质量标准 项目所在地空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。环境空气中污染物SO2、NO2、TSP、CO、O3、PM10、PM2.5执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 表3.8-1环境空气质量标准单位：mg/m³ 污染物名称; 标准值(mg/m³); 选用标准. SO2; 年平均; 0.06; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准. 24小时平均; 0.15. 1小时均值; 0.5. NO2; 年平均; 0.04. 24小时平均; 0.08. 1小时均值; 0.2. PM10; 年平均; 0.07. 24小时平均; 0.15. CO; 24小时平均; 4. 1小时均值; 10. PM2.5; 年平均; 0.035. 24小时平均; 0.075. TSP; 年平均; 0.2. 24小时平均; 0.3. O3; 8小时平均; 0.16. 1小时平均; 0.2. 3.8.2地表水环境质量标准 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 表3.8-2地表水环境质量标准（GB3838-2002）单位：mg/L（pH除外） 序号; 检测项目; 参考限值. 1; 水温; ——. 2; pH; 6~9. 3; BOD5; ≤4. 4; COD; ≤20. 5; 氨氮; ≤1.0. 6; 总磷; ≤0.2. 7; 总氮; ≤1.0. 8; 透明度; ——. 9; 叶绿素a; ——. 10; 高锰酸盐指数; ≤6. 11; 悬浮物; ——. 12; 粪大肠菌群; ≤10000. 13; 石油类; ≤0.05. 14; 铅; ≤0.05. 15; 镉; ≤0.005. 16; 铬; ——. 17; 汞; ≤0.0001. 18; 铜; ≤1.0. 19; 锌; ≤1.0. 20; 砷; ≤0.05. 21; 镍; 0.02. 3.8.3声环境质量标准 项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 表3.8-3声环境质量标准（GB3096-2008）单位：dB(A) 标准; 适用区类; 标准值. 昼间; 夜间. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 3类; 60; 50. 3.9污染物排放标准 3.9.1废水 生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。 表3.9-1《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 pH; COD; BOD5; NH3-N; SS; 动植物油; 石油类. 6~9; 500; 300; -; 400; 100; 20. 3.9.2噪声 噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的场界排放限值，具体值见下表。 表3-11建筑施工场界环境噪声排放标准单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 3.9.3固体废物 生活垃圾执行《生活垃圾污染控制标准》（GB16889-2008），一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 其他 | 按照国家和湖南省生态环境厅的要求，湖南省实行主要污染物总量控制的指标有6项，其中气态污染物3项：VOC（指导性指标）、SO2、NOx，水污染物3项：COD、NH3-N、TP（指导性指标，常德、衡阳、岳阳）。 本项目运营期无废气产生，产生的水污染物全部纳入铜桥港污水处理厂尾水。 |

四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 湘江南岸（衡阳港-铜桥港）水环境水安全综合治理工程、幸福河支流水生态环境综合治理工程、铜桥港湿地公园工程、配套城市道路前进路、酃白路工程施工期污染来源及对周边环境的影响如下表4.1-1。 表4.1-1施工期环境影响因素一览表 环境要素; 影响因素; 产生污染物的工程; 污染来源及环境影响. 环境空气; 燃油废气; 湘江南岸（衡阳港-铜桥港）水环境水安全综合治理工程、幸福河支流水生态环境综合治理工程、铜桥港湿地公园工程、配套城市道路前进路、酃白路工程; 施工过程中将使用各种大、中、小施工机械，主要以汽油、柴油等燃烧为动力，尤其是大型工程机械将使用柴油为燃料，排放的燃油废气中主要含CO、NOx、THC等污染物。. 施工扬尘; 湘江南岸（衡阳港-铜桥港）水环境水安全综合治理工程、幸福河支流水生态环境综合治理工程、铜桥港湿地公园工程、配套城市道路前进路、酃白路工程; 建筑材料运输、卸载中的扬尘，土方运输车辆行驶产生的扬尘，临时物料堆场产生的扬尘等。. 堆场扬尘; 湘江南岸（衡阳港-铜桥港）水环境水安全综合治理工程、幸福河支流水生态环境综合治理工程、铜桥港湿地公园工程、配套城市道路前进路、酃白路工程; 露天堆放建筑材料和施工作业点的表层土壤在经过人工开挖后在气候干燥且有风的情况下会产生大量的扬尘。. 道路扬尘; 湘江南岸（衡阳港-铜桥港）水环境水安全综合治理工程、配套城市道路前进路、酃白路工程; 施工车辆运输过程中如有砂石洒落，在大风时容易产生扬尘。. 底泥恶臭; 幸福河支流水生态环境综合治理工程; 施工疏浚现场、底泥堆放过程散发的臭气，臭气主要污染物为H2S、硫醚类、氨等物质的混合物，呈无组织状态排放。. 水环境; 员工生活污水; 湘江南岸（衡阳港-铜桥港）水环境水安全综合治理工程、幸福河支流水生态环境综合治理工程、铜桥港湿地公园工程、配套城市道路前进路、酃白路工程; 施工高峰期住于施工营地的施工人员约200人，主要是如厕、日常生活产生的废水。. 道路养护废水; 湘江南岸（衡阳港-铜桥港）水环境水安全综合治理工程、配套城市道路前进路、酃白路工程; 施工道路在建设完成后定期进行养护会产生养护废水。. 声环境; 施工机械作业噪声; 湘江南岸（衡阳港-铜桥港）水环境水安全综合治理工程、幸福河支流水生态环境综合治理工程、铜桥港湿地公园工程、配套城市道路前进路、酃白路工程; 沥青摊铺机、压路机、装载机、推土机等作业产生的施工机械作业噪声。. 运输车辆噪声; 湘江南岸（衡阳港-铜桥港）水环境水安全综合治理工程、幸福河支流水生态环境综合治理工程、铜桥港湿地公园工程、配套城市道路前进路、酃白路工程; 拖拉机、装卸车等大型运输车进出施工场地会产生噪声。. 固体废物; 表土清除和开挖产生的土石方; 湘江南岸（衡阳港-铜桥港）水环境水安全综合治理工程、幸福河支流水生态环境综合治理工程、铜桥港湿地公园工程、配套城市道路前进路、酃白路工程; 表土清除和沟槽开挖过程中会产生的大量的土石方. 生活垃圾; 湘江南岸（衡阳港-铜桥港）水环境水安全综合治理工程、幸福河支流水生态环境综合治理工程、铜桥港湿地公园工程、配套城市道路前进路、酃白路工程; 员工日常生活产生的废纸屑、废旧生活用品等. 河道疏浚污泥; 幸福河支流水生态环境综合治理工程; 清淤工程产生的污泥. 生态环境; 临时占地的影响; 湘江南岸（衡阳港-铜桥港）水环境水安全综合治理工程、幸福河支流水生态环境综合治理工程、铜桥港湿地公园工程、配套城市道路前进路、酃白路工程; 取土场、弃土场、表土场、施工营地. 永久占地的影响; 铜桥港湿地公园工程、湘江南岸（衡阳港-铜桥港）水环境水安全综合治理工程、配套城市道路前进路、酃白路工程; 施工过程中会扰动地表，使得地表裸露，地形地貌改变，并对植被造成破坏. 植被影响; 湘江南岸（衡阳港-铜桥港）水环境水安全综合治理工程、幸福河支流水生态环境综合治理工程、铜桥港湿地公园工程、配套城市道路前进路、酃白路工程; 施工活动、建材堆放等会对施工场地及周围植被造成一定的不利影响. 动物影响; 湘江南岸（衡阳港-铜桥港）水环境水安全综合治理工程、幸福河支流水生态环境综合治理工程、铜桥港湿地公园工程、配套城市道路前进路、酃白路工程; 工程对动物栖息环境的改变和干扰. 水土流失的影响; 湘江南岸（衡阳港-铜桥港）水环境水安全综合治理工程、幸福河支流水生态环境综合治理工程、铜桥港湿地公园工程、配套城市道路前进路、酃白路工程; 人为活动将使地表结构遭到破坏，伴随着降雨、地表径流等自然因素的影响. 4.1施工期废气 本项目各工程施工期产生的废气主要是燃油废气、施工扬尘、堆场扬尘、道路扬尘、底泥恶臭。 4.1.1燃油废气 施工机械柴油机工作和燃柴油的大型运输车辆、推土机、挖掘机等排放的烟尘、SO2 等。其影响范围在施工场地及运输道路沿途，随着施工强度的加大废气的产生量将增加，但是燃油废气属于间歇性排放源，影响范围有限。 4.1.2施工扬尘 扬尘产生量与气候条件和施工方法有关，一般发生在风速大于3m/s的气象条件。施工扬尘源的高度一般较低，颗粒度也较大，为瞬时源。本项目为新建道路，工程施工过程中挖土（石）、弃土、堆土及水泥、砂石等装卸、运输过程中会有大量的灰尘散落到周围环境中，影响范围在100m内。同时，物料运输、堆放期间由于风力将引起扬尘污染，特别是在干燥和风速较大的情况下，扬尘污染尤为严重。其影响范围主要在施工场地附近，对施工人员和施工道路两旁的附近居民影响较大。 4.1.3堆场扬尘 施工阶段扬尘的另一个主要来源是露天堆场和裸露场地的风力扬尘，由于施工需要，一些建筑材料需要露天堆放，一些施工作业点的表层土壤在经过人工开挖后，临时露天堆放，在气候干燥且有风的情况下，会产生大量的扬尘。 4.1.4道路扬尘 交通扬尘主要来源于施工车辆行驶，施工过程中车辆行驶产生的扬尘约占施工总扬尘量的60%以上。一般情况车辆行驶产生的扬尘在同样路面清洁程度下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速下，路面越脏扬尘量越大。本工程场内临时施工道路多为混凝土路面，不易产生扬尘，但道路运输过程中如有砂石洒落，在大风时容易产生扬尘。 4.1.5底泥恶臭 清淤疏浚现场底泥散发的臭气主要污染物为H2S、硫醚类、氨等物质的混合物，呈无组织状态排放，影响周围环境空气质量。 4.2施工期废水 本项目各工程施工期产生的废水主要是员工生活污水、道路养护废水。 4.2.1生活污水 施工人员租用沿线民房，生活污水主要为施工人员日常生活产生的污水，以施工高峰时期200人计，生活污水产生量4672m3/a（以80L/d•人计，排水系数0.8），生活污水中的主要污染因子及浓度为CODcr350mg/L、BOD5200mg/L、SS200mg/L、氨氮24mg/L等，租用民房的施工人员产生的生活污水依托沿线居民现有的污水处理设施处理，在项目部的施工人员产生的生活污水经隔油池化粪池处理后排往市政污水管网。 4.2.2道路养护废水 施工道路在建设完成后需定期进行养护，道路养护废水产生量较少，其主要污染物为SS，在地面直接损耗。 4.3施工期噪声 本项目各工程施工期产生的噪声主要是施工机械作业噪声、运输车辆噪声。 4.3.1施工机械作业噪声 施工机械作业噪声主要来源于沥青摊铺机、压路机、装载机、推土机等大型车辆，车辆等工作噪声值一般在80dB(A)～95dB(A)之间，部分机械设备实测值见表4.3-1。 4.3-1施工期主要噪声源噪声强度表 单位：dB（A） 序号; 机械类型; 测点距施工机械距离; 最大声级. 1; 装载机; 5m; 95. 2; 平地机; 5m; 90. 3; 振动式压路机; 5m; 85. 4; 三轮压路机; 5m; 81. 5; 双轮双振压路机; 5m; 81. 6; 液压挖掘机; 5m; 85. 7; 摊铺机; 5m; 88. 8; 推土机; 5m; 88. 9; 轮胎式液压挖掘机; 5m; 84. 10; 振捣机; 5m; 84. 11; 切割机; 5m; 85. 4.3.2运输车辆噪声 施工场内主要来往车辆为拖拉机，施工以及车辆运输会产生噪声影响，交通噪声属于线声源，其源强与车辆载重类型、行车速度密切相关，一般在80dB(A)～95dB(A)之间。 4.4施工期固体废物 本项目各工程施工期产生的固体废物主要是表土清除和开挖产生的土石方、生活垃圾、河道疏浚污泥。 4.4.1表土清除和开挖产生的土石方 本项目在表土清除和塘基开挖过程中会产生的大量的土石方和淤泥，产生的土石方则堆在临时表土场，通过对表土场采取必要的水土保持措施，弃土对环境的影响可以得到有效控制。 4.4.2生活垃圾 本项目施工期间高峰期施工人员为200人，生活垃圾产生量为36.5t/a，施工期产生的生活垃圾分类收集后交由环卫部门清运处置。 4.4.3河道疏浚污泥 幸福河支流水生态环境综合治理工程清淤量19768m3，根据施工放样情况用围堰板围堰，然后用抽水泵将河水抽出围堰外，作为生态护岸、人工湿地、植被种植的覆土，做到项目内部平衡，无弃方产生，淤泥堆放在蒸湘南路以西，幸福河支流以东。 4.5生态环境分析 本项目各工程施工期对生态环境产生的影响主要体现在临时占地的影响、永久占地的影响、植被影响、动物影响、水土流失的影响。 4.5.1临时占地的影响 施工期取土场区主要有土石方等工程活动，取土场区施工对生态的影响主要有占地、水土流失、扬尘等对其影响。取土场区取土会扰动地表，破坏地表植物及植被，动物栖息环境减少；同时取土过程中，场区原有地形地貌改变，地表失衡，如遇雨季，易引起水土流失；此外，取土场区施工还会产生大量扬尘，会对附近动植物及其生境产生不利影响。本项目共设取土场1处，位于龙州南路青春里小区建设工地，且取土场的土为小区开发建设产生的弃土。取土场为建设用地，且受取土场区影响的动植物均为适应性强、抗逆性强，分布范围广的物种，无珍稀濒危野生动植物分布，因此取土场区施工对区域动植物的影响较小。且施工结束后，取土场区将种植植被进行绿化，进一步减缓工程建设对其影响。 4.5.2永久占地的影响 本项目各工程永久占地在施工过程中会扰动地表，使得地表裸露，地形地貌改变，并对植被造成破坏，可能诱发局部轻微水土流失；施工机械、施工人员和施工活动可能对施工场地周围的动植物造成影响。本项目建设完成后，可以改善周围的交通条件，对沿线人口会产生较大的聚集作用，可以增加土地的利用价值。随着项目的运营，沿线道路会出现新的产业带，会为当地带来社会、聚集效益，使失去的土地实现价值的转换。 4.5.3植被影响 本项目各工程施工过程中的施工活动、建材堆放等会对施工场地及周围植被造成一定的不利影响，根据现场调查可知，本项目占地已规划为建设用地，其内无濒危保护植物物种，也无古树名树分布。本项目在施工过程中对植被造成的影响主要为：施工时对地表植被的破坏，施工时产生的扬尘对植被的生长产生不利影响。施工占地对植被将会产生直接的破坏作用，导致群落的生物多样性降低，由于项目植被资源较为丰富，所占植被在项目沿线均广泛分布，项目占用地对区域林地格局影响较小。因此，工程占地对区域植被的破坏较小，同时临时占地的植被可以通过后期的绿化措施进行恢复，本项目占地对当地的植被影响相对较小。 4.5.4动物影响 本项目各工程建设对动物的影响主要表现在工程行为和工程设施对动物栖息环境的改变和干扰。施工过程及施工机械的噪声将使生活在周围环境中的动物受到干扰，局部地区树木、杂草的铲除以及施工现场扬尘、废水的影响，使动物原有的栖息环境发生改变、破坏，加上施工占用永久地和临时地，将导致动物的迁移。项目完工后，因工程破坏的植被部分可在道路建设完成后得到恢复，因此施工期对陆地生态环境影响小。 4.5.5水土流失的影响 施工过程中人为活动将使地表结构遭到破坏，伴随着降雨、地表径流等自然因素的影响，项目区水土流失剧烈增加，主要表现为施工将破坏原有的地貌和植被，扰动表土结构，致使土壤抗蚀能力降低，若不加以防护，易产生扬尘、冲刷、崩塌等现象，导致新的水土流失。项目在建设过程中将产生打了的弃土、弃渣和建筑垃圾，这些松散的堆积物抗侵蚀能力较差，遇到地表径流冲刷，产生水土流失。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 湘江南岸（衡阳港-铜桥港）水环境水安全综合治理工程、幸福河支流水生态环境综合治理工程、铜桥港湿地公园工程、配套城市道路前进路、酃白路工程运营期污染来源及对周边环境的影响如下表4.6-1。 表4.6-1运营期环境影响因素一览表 环境要素; 影响因素; 产生污染物的工程; 污染来源及环境影响. 环境空气; 汽车尾气; 湘江南岸（衡阳港-铜桥港）水环境水安全综合治理工程、配套城市道路前进路、酃白路工程; 运营期对大气环境造成影响的污染源主要是汽车尾气，汽车尾气中含有的污染物为NOx、CO。. 道路扬尘; 湘江南岸（衡阳港-铜桥港）水环境水安全综合治理工程、配套城市道路前进路、酃白路工程; 汽车在公路上行驶会使路面产生二次扬尘污染. 水环境; 路面径流; 湘江南岸（衡阳港-铜桥港）水环境水安全综合治理工程、配套城市道路前进路、酃白路工程; 工程运营期对附近水体产生的污染途径主要表现为路面径流，路面径流量的大小与降雨强度有密切联系。. 厕所冲水废水. 声环境; 交通噪声; 湘江南岸（衡阳港-铜桥港）水环境水安全综合治理工程、配套城市道路前进路、酃白路工程; 交通噪声跟车流量和车速有关。. 固体废物; 生活垃圾; 铜桥港湿地公园工程、湘江南岸（衡阳港-铜桥港）水环境水安全综合治理工程、配套城市道路前进路、酃白路工程; 铜桥港湿地公园游客产生的生活垃圾、道路工程运输车辆散落的运载物、发生交通事故的车辆装载的货物、乘客丢弃的物品等。. 生态环境; 对土地利用的影响; 湘江南岸（衡阳港-铜桥港）水环境水安全综合治理工程、幸福河支流水生态环境综合治理工程、铜桥港湿地公园工程; 详见工程分析. 对水土流失和河床的影响. 对陆生生态的影响. 对湿地植物的影响. 对浮游生物多样性的影响. 对底栖生物多样性的影响. 对鱼类多样性的影响. 4.6运营期废气 4.6.1汽车尾气 运营期对大气环境造成影响的污染源主要是汽车尾气，汽车尾气中含有的污染物为NOx、CO。机动车在行驶时排放尾气，各类型机动车在不同行驶速度下的台架模试验表明，不同类型机动车的尾气污染物排放有不同的规律。本环评采用《公路建设项目环境影响评价规范》（JTG B03-2006）中推荐的机动车尾气污染物排放因子 表4.6-2车辆单车排放因子推荐值（mg/辆•m） 平均车速（km/h）; 50; 60; 70; 80; 90; 100. 小型车; CO; 31.34; 23.68; 17.90; 14.76; 10.24; 7.72. NOX; 1.77; 2.37; 2.96; 3.71; 3.85; 3.99. 中型车; CO; 30.18; 26.19; 24.76; 25.47; 28.55; 34.78. NOX; 5.40; 6.30; 7.20; 8.30; 8.80; 9.30. 大型车; CO; 5.25; 4.48; 4.10; 4.01; 4.23; 4.77. NOX; 10.44; 10.48; 11.10; 14.71; 15.64; 18.38. 由上表可见车辆行驶速度降低，同型号的单车所产生的污染物量越大，此外道路工程营运过程中车辆气体污染物中排放量还与交通量大小、车辆构成比例有关。据运营后交通车流量预测，计算机动车尾气污染物排放源强，随着汽车尾气净化系统将得到进一步改进，运输车种构成比例将更为优化，逐步减少高能耗、高排污的车种比例，汽车尾气排放将大大降低，因此，项目汽车尾气对沿线两侧环境空气的影响范围将会缩小。 4.6.2道路扬尘 汽车在公路上形式会使路面产生二次扬尘污染，项目运营期应该加强对装载散装物资如砂石、水泥等车辆的检查与管理，要求运输物资需加盖篷布，同时定期对路面进行清扫，以减少扬尘对周围环境的影响。 4.7运营期废水 4.7.1路面径流 项目运营期对附近水体产生的污染途径主要表现为路面径流。，雨水量经路侧雨水管道排至资水。路面径流量的大小与降雨强度有密切联系，降雨对道路附近水体造成的影响主要是降雨初期1h内形成的路面径流。根据国家环保总局华南科研所对南方地区路面径流污染情况的研究，路面雨水污染物浓度变化情况见表4.7-1。 表4.7-1路面径流污染物浓度范围 单位：mg/L 项目; 5~20min; 20~40min; 40~60min; 平均值. SS; 231.42~158.22; 158.22~90.36; 90.36~18.71; 100. COD; 87~60; 60~22; 22~4.0; 45.5. 石油类; 22.30~19.74; 19.74~3.12; 3.12~0.21; 11.25. 由表表4.7-1可知，路面径流中污染物浓度大小经历由大变小的变化过程，路面径流在降雨开始到形成径流的20分钟内雨水中的悬浮物和石油类物质比较多，20分钟后，随着降雨时间的延长，污染物浓度逐渐下降，且下降速率较快。 表4.7-2 1h路面径流污染物产生量 项目; SS; COD; 石油类. 平均值（mg/L）; 100; 45.5; 11.25. 年降雨量（mm）; 1394.6. 路面面积（m2）; 20452.08. 径流系数; 0.9. 径流总量（m3）; 31588.11. 年均产生量（t/a）; 3.159; 1.437; 0.355. 为了防止含有大量的SS、石油类物质的路面径流污染沿线的附近水体，本项目设置完善的收集排水设施，并于工程同步建设，路面径流经道路两侧排水系统收集，使路面径流不直接外排，最大限度的减缓水污染影响。 4.7.2厕所冲水废水 铜桥港湿地公园不新建厕所，在现有厕所上进行装修改建，铜桥港湿地公园如厕人数最大流量以200人/d为计，每次用水量为4L，则每年产生的废水量为292t/a。废水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后排入市政污水管网，后进入衡阳市铜桥港污水处理厂深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标后排入湘江。 4.8运营期噪声 4.8.1交通噪声 本项目道路工程两侧敏感点受沿线现状道路的交通噪声影响较大。 4.9固体废物 4.9.1生活垃圾 营运期的固体废弃物主要是铜桥港湿地公园游客产生的生活垃圾、道路工程运输车辆散落的运载物、发生交通事故的车辆装载的货物、乘客丢弃的物品等。 铜桥港湿地公园游客最大流量以600人/d为计，每人产生的垃圾量为0.5kg/d，则每年产生的垃圾量为109.5t/a。公园设置有分类垃圾桶，生活垃圾经分类收集后交由市政环卫部门处理。 道路工程运输车辆散落的运载物、发生交通事故的车辆装载的货物、乘客丢弃的物品等。由于道路建成后有养护工人对道路全线进行养护，在对道路进行养护的同时，也对沿线垃圾进行收集，清扫、集中处理。 4.10生态环境 4.10.1对土地利用的影响 本工程临时占地主要是各工程临时施工用地，临时占地的影响主要是施工期对地表植被的破坏及使用过程中地面硬化而使植被恢复困难。项目应在施工前剥离表土并妥善保存表层土，加强施工期的管理，严禁随意扩大占压面积；在施工结束后及时进行场地的清理和平整，并进行绿化，则临时占地范围内植被覆盖率将能够逐渐恢复。因此，项目临时占地的影响是短暂的。 堆场设计应该按照以下原则：避免选择在雨水汇集量大， 冲刷严重的地方；选择在荒山或荒地；在可能的情况下，选择在肚大口小，有利于布设拦渣工程的地型位置；施工场地范围内的低洼地区可作为堆放场，平整后可作为或扩大为施工场地； 项目各工程临时施工用地选址对当地生态环境及居民生产生活的干扰均较小，在做好污泥场的防洪、截排水、挡渣墙等防治措施的基础上污泥场选址可行。加强施工控制，严格按设计进行绿化防护，对工程占地内的耕地应尽量加以保护，使工程对植被的不利影响降至最低。施工结束后应考虑因地制宜，复垦成林地，减轻水土流失的影响。 4.10.2对水土流失和河床的影响 幸福河出历史遗留污泥结构松散，基本无安全隐患，工程河段周边附近区域有土体和岩体分布，其主特征是结构较松散，抗压强度低，工程地质性能较差。河道内历史遗留污泥靠近水体或埋藏于水体之下，结构松散，呈层状，未完成自重固结，有利于清障疏浚作业。工程河段岩土体工程地质条件属简单类型。清障疏浚采用挖机作业，对河床底板扰动少，岩土体地质条件对开采影响不大。据本次实地调查访问，河道内对以往历史遗留污泥进行清障活动未诱发地面塌陷和沉降地质灾害，本区的地形地貌不具有发生泥石流的条件，因此项目不会对河流底部物理结构造成破坏。历史遗留污泥的清障疏浚不会影响水位的变化，对弃于河中的淤泥，且大部分将随河水流往下游，一般不会堵塞河道。因此项目对水土流失和河道影响较小。 4.10.2对陆生生态的影响 工程运营对湿地生态系统、农林复合生态系统、生态系统植被及植物多样性无明显的影响。营运期生态环境影响是施工期影响的一种延续，主要表现为植被恢复期的影响。由于工程施工在原有工业用地上，没有临时占地，不存在生态环境逐步恢复的过程。工程实施过程中清淤疏浚等工程将使河段破坏，河流畅通之后改善水文过程，两栖、爬行动物的栖息环境将发生改变，一定程度上影响两栖、爬行动物的繁殖活动。 项目施工区沿岸鸟类动物种类较多，施工期间，施工噪声会对这些野生动物产生惊吓，施工占地也会侵占一些野生动物的栖息地，但由于动物都具有较强的移动能力，它们会迅速转移到较远的地方，工程对动物影响是暂时的。 项目施工过程产生的噪音污染和粉尘等会对兽类的生存和活动产生一定的负面影响，项目沿线人为活动较多，大型兽类较少，且无濒危物种，哺乳动物主要为田鼠、食虫类等常见小型兽类，它们适应能力较强，因此工程建设对兽类影响程度较小。 4.10.3对湿地植物的影响 项目运营期修筑的护岸挡土墙阻挡了水土流失，但也造成了河流中的水无法供给给河岸上的植物，会影响河岸湿地植物，因此对植物会造成一些影响。污泥清理将会创造合适的沉水植物生长的生态环境，例如消除河道遮盖物，增加光照的通透性，有利于增沉水植物的生长，是有利的影响。 4.10.4对浮游生物多样性的影响 施工工程施工生产生活污废水排放对区域水质下降，对浮游生物的生境产生影响；机械的搅动会引起底沙悬扬，在转移污泥清理物时，洒落的泥沙也会造成局部水域的浑浊，这会导致河底沉积污染物的释放，比例氨和磷化物，致使水质“肥化”，这会导致部分浮游生物、藻类的大量增生，对浮游生物的多样性产生一定影响。运营期间河道污泥清理加速了流域水流扩散速度，加速了流域污染物稀释，有利于浮游生物的多样性提高。 4.10.5对底栖生物多样性的影响 底栖生态系统迅速恢复，达到新的平衡状态，底栖生物多样性也将得到恢复，污泥清理将会导致底栖生物河底生境面积的扩大和水流环境的改良，有利于底栖生物的多样性增加。 4.10.7对鱼类多样性的影响 污泥清理将会破坏一些鱼类的结构化的栖息地，污泥清理后产生的新的栖息地可能不适合原有鱼类，此外，较深的水生栖息地可能使河流更易受非本地物种入侵；污泥清理后，浮游生物、沉水植物的多样性将会增加，为仔幼鱼的索饵创造了良好条件；新的生态系统一旦建立，河流生态系统将更加开放，鱼类生境的片段化将会得到改善，不同种群基因交流加强，有利于鱼类多样性的增加。本工程实施后幸福河水质变清，水流增加，水生生境得到改善，为水生生物创造了良好的生存条件，将有利于浮游植物的繁殖和发展；随着浮游植物丰度和生物量的不断增加，浮游动物的丰度和生物量也会逐渐恢复；治理后的河流运行后底质会有所改善，同时一些绿化植被水生植物的生长，可以为底栖动物提供更为丰富的栖息环境，从而增加底栖动物的多样性和数量，特别是腹足类的种类和数量会增加；河流治理后水面加宽，水流增加，鱼类生境得以恢复，特别是作为鱼类天然饵料的浮游植物和浮游动物逐渐发展起来，为鱼类生存和生长创造了较有利的条件。 4.10.8铜桥港湿地公园工程运营期生态环境影响分析 铜桥港湿地公园工程人工湿地主要是主要是表面流人工湿地，总用地面积135385.44m2，其中水体用地面积56661.26m2，陆地用地面积78724.18m2，主要功能是深度净化衡阳市铜桥港污水处理厂尾水和中水再利用，洪水期污水厂尾水不排入湿地，工程不新建排污口。配套建筑包括管理用房占地面积260.62m2，休闲厅+公厕297.92m2，休闲书吧296.44m2，湿地科普馆1117.44m2，观景厅249m2。 图2.1-1铜桥港湿地公园工艺流程图 植物好氧塘单元：除种植浮水植物外，增设生态浮岛及太阳能曝气设施，生态浮岛上部种植水生植物，提高单位容积内微生物数量，实现化学需氧量、氨氮等污染物的有效去除，提升植物好氧塘去除效果。此外，本项目在植物好氧塘末端设置跌水景观，提高系统内溶解氧含量，降低系统内的曝气设备投资。 表面流人工湿地单元：通过种植沉水植物、浮水植物和挺水植物，提髙湿地内溶解氧浓度、进一步降低污染物浓度，强化湿地水质净化能力，保障出水水质稳定，同时还可实现优美生态环境的提升，改善群众居住环境质量。为保证提髙表面流人工湿地溶解氧含量，在表面流湿地末端设置跌水设施，提髙水生植物塘内溶解氧浓度，防止水体在长期储存过程中富营养化。 水生植物塘：水生植物塘通过种植沉水植物、浮水植物等措施，进一步提髙水中溶解氧浓度、降低污染物浓度，保障出水水质稳定，同时还可实现优美生态环境的提升，改善周边环境质量。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目各工程选址已取得衡阳市发展和改革委员会下发的立项批复，各工程选址不涉及衡阳市生态保护红线，不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区，无环境制约因素。项目施工期在落实各项环保措施的情况下对周边居民生活影响较小，对区域大气环境、声环境、地表水环境、土壤等环境质量影响较小。根据工程分析，项目运营期有利于改善区域水环境，对周边生态环境产生的影响主要为有利影响，因此项目选址选线环境合理。 |

五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 5.1施工期大气环境保护措施 本项目各工程施工期产生的废气主要是燃油废气、施工扬尘、堆场扬尘、道路扬尘、底泥恶臭。 5.1.1燃油废气 燃油废气产生于运输车辆和以燃油为动力的施工机械。本工程施工过程中使用的挖掘机、推土机、运输车辆等作业时将产生燃油废气，其主要污染物为SO2、NO2等，其产生量与施工机械数量及密度、耗油量、燃料品质及机械设备状况有关。根据类似工程监测成果，挖掘机燃油废气中主要污染物的影响范围为下风向15m至18m，其浓度值达0.016mg/m³至0.18mg/m³。本工程施工地段地势开阔，空气扩散条件很好，燃油废气对区域环境空气质量影响较小。 5.1.2施工扬尘 根据相关单位在市政施工现场的实测资料，一般气象条件下风速为2.5m/s时，建筑工地内TSP浓度为其上风向对照点的2～2.5倍，建筑施工扬尘的影响范围在其下风向可达150m，影响范围内TSP浓度平均值可达0.49mg/m³（相当于空气质量标准的1.6倍）。当有围栏时，在同等条件下，其影响距离可缩短40%（即缩短60m）。当风速大于5m/s时，施工现场及其下风向部分区域TSP浓度将超过空气质量标准中的二级标准，而且随着风速的增大，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。伴随着项目施工，扬尘将对附近的大气环境带来不利影响，因此必须采取合理可行的控制措施，尽量减轻其污染程度，缩小其影响范围。由于本项目施工期较长，本次评价建议建设单位参照执行新修订的的《衡阳市施工工地扬尘管理规范》，施工工地扬尘“8个100%”防治措施，具体为： ① 落实建设单位责任。建设单位要履行主体责任，将建筑施工扬尘治理列入工程合同，在施工合同中约定安全文明施工措施总费用，以及费用支付、使用要求、调整方式等内容。加强对施工过程中扬尘治理工作，做好物料堆放和施工车辆带泥上路的管理，选用经有关部门核发证照的土方、运渣车辆进行土方开挖和渣土运输。 ② 落实施工单位责任。施工单位要组织编制施工工地扬尘治理实施方案，并向建设主管部门备案，严格落实建筑施工扬尘污染防治“8个100%”抑尘措施（工地沙土100%覆盖、工地路面100%硬化、出工地车辆100%冲洗车轮、拆除房屋的工地100%洒水压尘、暂时不开发的空地100%绿化（参考执行，基本农田范围内不得种植树木）、渣土实施100%封闭运输、建筑垃圾100%规范管理、工程机械尾气排放100%达标）。根据蓝天保卫战的要求执行“六控”（控尘、控车、控排、控烧、控煤、控油）、“十个严禁”（严禁渣土车、混凝土搅拌车、运砂车等各类车辆带泥上路，严禁违法倾倒渣土，严禁工地裸露黄土，严禁重污染天气下土石方施工，严禁燃烧散煤，严禁燃放烟花爆竹，严禁露天焚烧垃圾，严禁露天烧烤，严禁露天焚烧秸秆，严禁拖拉机等高排放车辆进城）。 ③ 施工围挡。施工现场应封闭施工，符合坚固、稳定、整洁、美观的要求。设置围挡高度不低于2.5米。安排专人负责围挡的保洁、维护，确保围挡设施整洁、美观。施工现场出入口应美观规范，设立企业标志、企业名称和工程名称。主要出入口设置“五牌一图”，在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息。在建工程主体必须用密目式安全网进行全封闭，表面美观整洁、不破损、不污染。 ④ 场地硬化。施工现场内道路、加工区、办公区、生活区必须设置合理并采用混凝土进行硬化，其他区域平整后使用碎石覆盖。硬化后的地面不得有浮土、积土。施工现场土方必须集中堆放并采取覆盖或固化措施，暂不施工的场地，应采用绿色的密目式安全网或者遮阳网进行覆盖，超过三个月的应当铺装或者遮盖。建筑施工现场要设置洒水喷淋设备等降尘设施，遇到干燥季节和大风天气时，要安排专人定时喷水降尘，保持路面清洁湿润。气象预报5级以上大风或空气质量预报重度污染天气时，严禁土方开挖、回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工，并做好覆盖工作。 ⑤ 车辆冲洗。建筑工程施工现场出入口处必须设置洗车平台，运输土石方的车辆进出工地，需配置自动冲洗设备，逐步取代人工冲洗。平台标高必须低于出口路面50公分，洗车平台要有完善的排水沟，建有沉淀池，泥水不得直接排入下水道，对驶出施工现场的机动车辆冲洗干净后方可上路行驶。 ⑥ 材料堆放。施工现场建筑材料应按规定要求分类堆放，设置标牌，并稳定牢固、整齐有序。施工现场必须使用预拌砂浆，禁止现场搅拌砂浆，石灰等易产生扬尘的材料必须入库、入罐存放。 ⑦ 建筑垃圾、土方、渣土清运。建筑物内施工垃圾的清运，必须采用相应的容器或管道运输，严禁凌空抛掷。施工现场严禁焚烧各类废弃物。建筑垃圾、工程渣土在48小时内不能完成清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、覆盖等防尘措施。外脚手架拆除时应当采取洒水等防尘措施，禁止拍抖密目网造成扬尘。 ⑧ 非道路移动机械。挖掘机、推土机、等非道路移动机械，必须使用合格的油品，严禁使用劣质油品，杜绝冒黑烟现象。加强设备维护保养，按要求配合所在地环保部门完成排污申报登记。 ⑨ 当空气质量为重度污染（空气质量指数201~300）和气象预报风速达5级以上时，停止爆破、土方和拆迁施工，并做好覆盖工作；当空气质量为中度污染（空气质量指数151~200）和风速达4级以上时，停止土方施工，并每隔2小时对施工现场洒水1次；当空气质量为轻度污染（空气质量指数101~150）时，应每隔4小时对施工现场洒水1次。 ⑩ 施工单位应在工程项目的大门口醒目位置设置扬尘污染防治“5个100％"监管公示牌，公布扬尘污染监督举报电话，接受社会和輿论监督。 ⑪ 工程建设现场要设置洒水喷淋设备等降尘设施，遇到干燥季节和大风天气时，要安排专人定时喷水降尘，保持路面清洁湿润。外脚手架拆除时应当采取洒水等防尘措施，禁止拍抖密目网造成扬尘。环评要求建设单位必须严格按照相关扬尘的控制及城市扬尘防护规定进行施工，在施工过程中应加强环境监督管理工作，注意文明施工，尽量减少扬尘对环境的影响程度。在严格按要求落实环评提出的各项扬尘防治措施，项目施工期扬尘对周围环境的影响将得到明显的减小。 5.1.3堆场扬尘 由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘可按堆场起尘的经验公式计算： 其中：Q──起尘量，kg/t·a； V50──距地面50 m处风速，m/s； V0──起尘风速，m/s； W──尘粒的含水率，%。 V0与粒径和含水率有关。因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以煤尘为例，不同粒径的尘粒的沉降速度见表5.1-1。 表5.1-1不同粒径尘粒的沉降速度 粉尘粒径 (m); 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度 (m/s); 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粉尘粒径 (m); 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度 (m/s); 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粉尘粒径 (m); 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 粉尘的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm 时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm 时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小粒径的粉尘。施工场地下风向200m 范围内无敏感点，本评价要求堆场定期洒水，并且用帆布覆盖，从而减少其对周围环境空气质量的影响。 5.1.4道路扬尘 汽车在公路上形式会使路面产生二次扬尘污染，应该加强对装载散装物资如砂石、水泥等车辆的检查与管理，要求运输物资需加盖篷布，同时定期对路面进行清扫，以减少扬尘对周围环境的影响。 5.1.5底泥恶臭。 主要产生于施工疏浚现场和干化过程，臭气主要污染物为H2S、硫醚类、氨等物质的混合物。施工现场通过类比其他同类项目疏浚作业的数据经验，恶臭强度一般为2-3级，无风条件下的影响范围为30m，有风时下风向受影响的距离将略微增大，但均小于100m。本项目清淤疏浚段环境保护目标主要是幸福河清淤河段周边社区居民，因此本次评价建议将清淤季节建议在冬季， 清淤的气味不易发散，而且冬季居民的窗户关闭，可以减轻臭气对周围居民的影响；敏感点段施工时加快施工进程，设置挡板，降低对敏感点的影响。施工期环境空气污染具有影响距离近、影响范围小的特点，影响时段仅限于施工期，随工程施工的结束而停止，不会产生累积的污染影响。应切实做好上述防治措施， 强调文明施工，加强环保管理要求，制定工作责任制，并服从环保部门的监督管理，最大限度地减小施工期影响。 5.2施工期地表水环境保护措施 本项目施工期产生的废水主要是员工生活污水、道路养护废水。本次评价要求建设单位： - 施工前要求施工单位编制的施工方案考虑水土保持措施，施工场地的雨水汇水处应开挖二级沉砂池，雨水经沉淀后回用于施工场地。施工期路面地表径流经沉砂池处理后排放，施工生产废水经隔油沉淀池处理后回用作施工场地抑尘降尘喷洒用水、不外排。 - 项目施工前应在项目部先建设隔油池、化粪池，产生的生活污水经污水处理设施处理达三级标准后排往沿线道路污水管网，对环境的影响小。 - 对各类车辆、设备使用的燃油、机油、润滑油等加强管理，所有废弃脂类均集中处理，不得随意倾倒，更不得任意弃入水体内。 - 项目部分施工人员租用沿线民房进行安置，生活污水依托当地污水处理系统，设置施工生活区，建设隔油池、化粪池对生活污水进行处理。 - 对施工场地尽量予以硬化，经常性清扫，避免雨水冲刷产生高浊度废水，同时避免污染物进入土壤。 - 施工机械维修点应设硬化地面及干化池，防止机械清洗污水对水体、土壤的污染。加强施工机械的检修，严格施工管理，避免施工机械的跑、冒、滴、漏油。 - 施工期采取严格的管理措施，严格的控制污染物的排放，在严格落实本报告提出的水污染防治措施后，施工期产生的废水不得直接外排，可以是施工期对区域地表水的污染得到有效的控制。 5.3施工期声环境保护措施 本项目各工程施工期产生的噪声主要是施工机械作业噪声、运输车辆噪声，为了降低噪声的影响，要求建设单位采取以下降噪措施： - 尽量采用先进的低噪声施工机具、设备和工艺，施工过程中应经常对设备进行维修保养，避免由于设备故障而导致噪声增强现象的发生。 - 施工单位夜间（22：00~07：00）禁止使用各种打桩机，施工单位在使用推土机、挖掘机、装载机、打桩机、电锯、吊车等机具的时候昼、夜间场界噪声必须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值。 - 施工工地内合理布置施工机械和设备，在施工路段两旁设置围挡和临时声屏障，将施工现场强噪声设备应设置在远离居民区的一侧，降低施工噪声对周围的影响。 - 施工期加强噪声监测，发现施工噪声超标且对附近居民产生影响时，应该及时采取有效的噪声污染防治措施来降低对周围环境的影响。 - 项目应综合考虑周围居民点的特点，合理安排使用高噪声设备时间，避开居民休息时间，在情况允许的情况下，采用人工开挖和大排锯机械开挖相结合的开挖方式，使噪声污染在施工中得到控制。 综上所诉，本项目产生的噪声能达到标准要求，采取以上措施，本项目的噪声影响能控制在可以接受的范围之内。对周边环境影响较小。 5.4施工期固体废物处理措施 本项目各工程施工期产生的固体废物主要是表土清除和开挖产生的土石方、生活垃圾、河道疏浚污泥。本项目在表土清除和塘基开挖过程中会产生的大量的土石方和淤泥，产生的土石方则堆在临时表土场，产生淤泥则运往指定的地点，通过对表土场采取必要的水土保持措施，弃土对环境的影响可以得到有效控制。施工期产生的生活垃圾分类收集后交由环卫部门清运处置。清淤工程淤泥堆放在蒸湘南路以西，幸福河以东，作为生态护岸、人工湿地、植被种植的覆土。施工期各类固废可得到妥善处理，避免对环境产生二次污染。 5.5施工期生态环境保护措施 5.5.1优化施工进度和方案 进一步优化施工进度和施工工序，合理安排施工时段，工程按照一个枯水期完成安排，如果由于特殊情况不能完成施工应在下一个枯水期施工。涉及敏感区的护坡优先选择植草连锁的生态型护坡，控制施工船舶数量，优化船舶航行路线，物料运输尽量采用陆运方式，控制施工船舶数量和密度，为水生生物留出通道和活动空间。水下施工尽量减轻水下噪声，应避免昼夜连续作业，陆域施工时应将高噪声设备特别是挖掘机做好消声隔声设施后安排在远离河道的施工区。 5.5.2加强环境监测与管理 施工期间以公告、宣传单、板报和会议等形式，加强对施工人员的环境保护宣传教育和保护野生动物常识的宣传，提高施工人员的环境保护意识，使其在施工中能自觉保护生态环境及珍稀水生物种，并遵守相关的生态保护规定；制定水生生物保护规定，严禁在施工江段进行捕鱼或从事其它有碍生态环境保护的活动，一旦发现水生生物种类，应及时进行保护。施工过程中应采取有效的措施，严格控制生活垃圾、生活污水和生产废弃物的收集处理，避免其污染水体。 5.5.3生态修复措施 部分抛石护岸营造成蜂窝状，以利于浮游生物、底栖生物吸附和生存。采取合理降低抛石棱提高度和抛石量，护岸带工程近岸两侧水体流速相对缓慢处为适合水生维管植物生长的栖息地，利用工程构筑物营造利于水生生物附着的亲水护坡、护岸等，给水生维管植物的生产留出固着基质。 施工前进行陆生植物的全面调查，合理优化施工场地的布置；加强施工管理与监理，严格控制施工范围，采取科学施工方式，尽量减少对陆生植被和野生动物生境的破坏，针对保护植物和受伤的保护动物，及时采取就地保护、移栽保护和救护等措施。对可能受影响的水生植物进行移植，构建亲水护岸、护坡，以利于底栖生物、水生生物恢复。合理调整施工时间，消除施工噪声对野生动物的影响；加强生态环境保护宣传教育与管理。施工期间，施工人员不得随意破坏洲滩和岸坡上的植被；工程所需砂石料应采用购买方式获取，严禁随意在江段和岸坡取砂石；严禁随意砍伐工程附近区域的树木或破坏植被；禁止非法捕猎野生动物和鸟类：护岸开挖前先将表面约30cm的表层土剥离，集中堆放在护岸工程后方，并采取临时保护措施防止养分流失，表土周边利用袋装土临时拦挡，开挖结束后，拆除临时拦挡，将表土均匀平铺于护岸工程后方表面及顶部，并进行碾压：合理设置弃土场和临时施工场地，减少对岸坡植被的破坏，施工结束后选择当地适生植物对施工迹地进行植被恢复。护岸工程做到一次开挖、修建，集中堆放开挖松土，施工过程中一旦遇到大雨或暴雨，应采用塑料薄膜覆盖裸露的破面，以减少水土流失及时发现和掌握动物栖息信息，护岸开挖时尽量避免对野生动物洞穴的扰动和破坏。工程完工后及时清理施工现场，对施工场地进行绿化，最大可能地恢复已被破坏的植被。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 5.6运营期大气环境保护措施 项目运营期产生的废气主要是汽车尾气和道路扬尘，本次评价建议在道路上运行的车辆应按照有关法规进行严格管理，对不符合现行汽车相关大气污染物排放标准的车辆不允许其上路，并要求限期治理。对运输容易产生扬尘的车辆需对其运载货物进行覆盖，以免产生扬尘污染周围大气环境。对路面配备洒水车和保洁人员，对路面积水清扫、喷洒清水，减少扬尘的产生。 5.7运营期地表水环境保护措施 项目运营期产生的废气主要是路面径流和厕所冲水废水，为了防止路面径流污染物污染附近水体，本项目设置完善的排水设施并与工程同步建设，根据规划项目区域采用雨污分流排水系统，路面径流水汇入市政污水管网进入城镇污水处理厂处理，不直接外排，最大限度减缓水污染影响，建设单位制订有害物质外泄的应急处理措施及应急处理方案，一旦发生有害物质外泄，及时处理、清除，避免有害物质进入地面水体而造成污染事件。 5.8运营期噪声防治措施 本项目道路工程两侧敏感点受沿线现状道路的交通噪声影响较大，本次评价建议：交通管理部门宜利用交通管理手段，在居民集中区域等敏感点设置相应的标志或减速带，在敏感时段（22：00-6：00）通过采取禁鸣、限行（含禁行）等措施，控制大型货车车流量，降低交通噪声。路政部门宜对道路进行经常性维护，保证道路的长期处于良好路况。结合当地生态建设规划，加强道路征地范围内可绿化地段的绿化工作。对于沿线为开发建设的敏感建筑，进行合理的功能布局，做好墙体和窗户的降噪设计。 5.9运营期固体废物处理措施 项目投入运营后工程本身不产生固体废物，主要是铜桥港湿地公园游客产生的生活垃圾、运输车辆散落的运载物、发生交通事故的车辆装载的货物、乘客丢弃的物品等。由于工程建成后有养护工人对工程进行养护，在对道路和公园进行养护的同时，也对沿线垃圾进行收集，清扫、集中处理，故营运期固体废弃物对环境影响较小。 5.10运营期生态环境保护措施 本次评价建议建设单位对各项工程配备专业技术员定期对绿化苗木进行浇水、施肥、松土、修剪、病虫害防治，检查苗木生长状况，对枯死苗木、草皮进行更换补种。加强工程绿化苗木的管理和养护，确保道路绿化工程发挥长久的减少水土流失、净化空气、隔声降噪等环保功能。 5.11环境风险防范措施 本项目可能产生的环境风险主要是汽车运输易燃易爆品产生火灾，本次评价建议设置交通监控系统，监控中心通过全程监督的方式加强安全监管，监控的对象包括所有的危化品车辆，并制定详细的应急处置程序，有效的处理项目的风险事故，降低发生危化品泄漏污染临近水体水质的风险。 |
| 其他 | 5.12环境管理 5.12.1环境管理体系 在项目运营期间，需做好环境保护工作，各设计部门及施工部门本着保护环境的态度开展工作。因项目立项到项目运营期需经历一个较长的时间，且中间环节较多，需建立完整和规范的环境管理体系，以贯彻执行各项方针、政策、法规及地方环境保护的管理规定。拟建工程环境管理体系和程序详细情况详见表5.12-1所示。 表5.12-1环境保护管理体系及程序一览表 阶段; 环境保护内容; 执行单位; 管理部门. 设计期; 环境工程设计; 设计单位; 衡阳市生态环境局. 施工期; 实施环保措施、手续; 施工单位; 衡阳市生态环境局、建设单位、监理公司. 运营期; 环境监测; 委托监测单位; 衡阳市生态环境局. 5.12.2环境管理计划 环境管理计划的实施应贯彻于项目运作的始终，并针对项目运作不同阶段的特点制定相应的要求，本项目环境保护管理计划见表5.12-2所示。 表5.12-2环境保护管理计划一览表 阶段; 可能产生的潜在影响; 保护措施; 实施机构; 监督机构. 设计期; 交通阻隔、交通噪声; 设置合理的通道保证行人和车辆的通行，设置施工屏障; 设计单位; 相关职能部门. 水土流失; 制定水土流失保持方案. 施工期; 施工现场造成的扬尘污染; 设置围挡，定期对施工现场进行洒水; 施工单位; 相关职能部门及监理公司. 施工现场产生的噪声污染; 选用低噪声的设备，合理安排施工时间. 施工现场产生的固体废物污染; 对施工人员产生的生活垃圾进行收集，统一交由环卫部门处理. 临时占地对土地利用的影响; 尽可能少占用土地，并对占用土地及时平整和植被恢复. 生态破坏、水土流失; 严格的实施水土保持措施，预防水土流失的发生. 运营期; 交通噪声的污染; 对道路进行限速、禁鸣，实行环境噪声跟踪监测; 工程运营管理机构; 相关职能部门. 路面径流污染; 沿线两侧设置排水沟，路面径流进行收集，不直接排入附近水体. 汽车尾气污染; 加强绿化，禁止尾气不达标的汽车上路. 5.12.3环境监理 环境监理范围：工程环境监理范围为工程项目建设区与工程直接影响区域，包括工程主体工程、施工现场以及承担工程运输的当地现有道路，工程监理单位将环境监理内容一并实施。环境监理工作必须贯穿于施工准备阶段、施工阶段及工程保修阶段。 环境监理内容：内容包括水土保持、绿化、污染物防治以及社会环境等环境保护工作的所有方面。 环境监理一般程序：制定工程施工期环境监理计划；根据各项环保措施编制环境监理细则；根据环境监理细则进行施工期环境监理；参与工程环保验收，签署环境监理意见；监理项目完成后，向项目法人提交监理档案资料。 环境监理工作重点：环境监理单位应收集拟建道路的有关资料，包括项目的基本情况、环境影响评价报告表、环境保护设计、施工单位的设备、生产方式、管理、施工现场的环境情况，以及施工过程的排污规律、防治措施等。然后应根据收集的资料制定环境监理计划，按施工进度计划及排污行为的不同，确定不同时段的监理重点项目、监理方式及监理方法。 5.12.4环境监测计划 本项目环境监测的重点是声环境、大气环境，常规监测要求定点和不定点监测、定时和不定时抽检相结合的方式进行。建设单位需委托具有环境监测相关资质的单位进行监测，监测方法和标准按照相关标准执行，具体环境监测计划见表表5.12-3。 表5.12-3环境监测计划 阶段; 环境要素; 监测项目; 监测点位; 监测频次; 执行标准. 施工期; 大气环境; TSP; 施工现场周边; 1次/季; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. 声环境; Laeq; 施工现场周边、典型敏感点; 1次/季; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 运营期; 大气环境; NOx、TSP; 典型敏感点; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. 声环境; Laeq; 道路沿线居民区; 1次/年; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）. |
| 环保投资 | 本项目总投资180369.03万元，环保投资154万元，占总投资的0.09 %，具体环保工程投资见表5-5。 表5.12-3项目环保投资估算一览表 项目; 环保设施及组成规模; 投资额（万元）. 施工期; 废气治理; 堆场定期洒水，并且用帆布覆盖；运输物资需加盖篷布，定期对路面进行清扫；清淤季节建议在冬季，敏感点段施工时加快施工进程，设置挡板。; 30. 废水治理; 施工废水截水沟、沉淀池。; 5. 噪声治理; 加强施工设备管理，采用低噪声设备；运输车辆减速慢行，经过居民区时尽量不要鸣笛；施工场地四周设置临时围挡等。; 30. 固体废弃物处置; 临时垃圾箱；建筑垃圾外运。; 20. 生态保护; 修复破坏植被，水土保持、绿化。; 40. 环境监测; 废气、噪声监测; 3. 运营期; 废气治理; 道路洒水清洁。; 8. 废水治理; 沿线设置路面径流排水系统，定期检查公路雨水排水系统。; 10. 噪声治理; 种植绿化隔离带、设置限速交通标志、禁止鸣笛等交通标志。; 3. 固体废弃物处置; 沿途设置垃圾桶，统一交由环卫部门处理。; 5. 合计; 154. |

六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 施工前进行陆生植物的全面调查，合理优化施工场地的布置；加强施工管理与监理，严格控制施工范围，采取科学施工方式，尽量减少对陆生植被和野生动物生境的破坏。工程所需砂石料应采用购买方式获取，严禁随意在江段和岸坡取砂石；严禁随意砍伐工程附近区域的树木或破坏植被；禁止非法捕猎野生动物和鸟类：护岸开挖前先将表面约30cm的表层土剥离，集中堆放在护岸工程后方，并采取临时保护措施防止养分流失，表土周边利用袋装土临时拦挡，开挖结束后，拆除临时拦挡，将表土均匀平铺于护岸工程后方表面及顶部，并进行碾压。 | / | 沿线的美化和植物种植应选择乡土植物；强化沿线绿化苗木的管理和养护。 | / |
| 水生生态 | 进一步优化施工进度和施工工序，合理安排施工时段，工程按照一个枯水期完成安排，如果由于特殊情况不能完成施工应在下一个枯水期施工。加强环境监测与管理，制定生态修复措施。 | / | / | / |
| 地表水环境 | 施工生产废水经过截水沟、沉淀池处理后回用，严禁施工废水直接排放。 | / | 沿线设置雨水收集系统，定期检查公路雨水排水系统。 | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 选用低噪声施工设备，并加强设备的维护保养；合理安排施工时间，加强施工管理；设置施工围挡和减速、禁鸣标志。 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 合理布置绿化带，加强路面维护、交通管理，设置禁鸣、限速等标志。 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 参照执行新修订的的《衡阳市施工工地扬尘管理规范》，施工工地扬尘“8个100%”防治措施，工程建设现场要设置洒水喷淋设备等降尘设施，设置施工围挡，场地硬化，进出车辆冲洗，建筑材料应按规定要求分类堆放，设置标牌，临时堆放场应当采取围挡、覆盖等防尘措施，加强设备维护保养。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值 | 加强管理，加强绿化，定期洒水、养护，汽车尾气排放达标方可上路。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值 |
| 固体废物 | 表土清除和开挖产生的土石方堆场暂存后全部回填。生活垃圾分类收集后交由环卫部门清运处置。河道疏浚污泥作为生态护岸、人工湿地、植被种植的覆土，做到项目内部平衡，无弃方产生，淤泥堆放在蒸湘南路以西，幸福河以东。 | 合理处置，不产生二次污染 | 生活垃圾交由环卫部门统一处理 | 不产生二次污染 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | 汽车运输易燃易爆品产生火灾 | / | 设置警示牌和路面径流收集系统。 | / |
| 环境监测 | 废气、噪声 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 大气环境、声环境 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值、《声环境质量标准》（GB3096-2008） |
| 其他 | / | / | / | / |

七、结论

衡阳市湘江南岸水环境水安全治理工程实施十分必要，工程的建设符合国家产业政策，符合地区水利事业发展规划，实施后具有良好的环境效益和社会效益，可使充分发挥其流域防洪功能，提高平时蓄水量和水资源利用率，改善项目生态环境，促进当地经济社会的持续发展，对周边环境有一定的不利影响，建设单位在严格落实本次评价提出的各项污染治理措施和生态保护措施的情况下，进一步优化施工方案，加强施工期环境管理工作，可有效减轻施工期对周边环境的不利影响，工程在取得衡阳市水利局、发展和改革局、农业农村局、自然资源局、生态环境局分局下发的相关批复后，本次环评从环境保护的角度分析，项目建设可行。

# 衡阳市湘江南岸水环境水安全治理工程

# 声环境影响专项评价

建设单位（盖章）：衡阳市白沙片区整体城镇化建设投资有限公司

编制日期：                   2023年5月

1总论

1.1编制依据

1.1.1国家法律法规

(1)《中华人民共和国环境保护法》（2014修订），2015年1月1日；

(2)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2022年6月5日起施行；

(3)《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》国务院令第405号，2004.5.1；

(4)《中华人民共和国道路运输条例》国务院令第406号，2004.7.1；

(5)《中华人民共和国公路管理条例》国务院令第543号，2009.1.1；

(6)《公路安全保护条例》国务院令第593号，2011.7.1；

(7)《关于公路、铁路（轻轨）等建设项目环境影响评价中环境噪声有关问题的通知》环发〔2003〕94号；

(8)《关于加强公路规划和建设环境影响评价工作的通知》（环发[2007]184号）；

(9)）《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（国务院令第682号，2017年10月1日起施行）；

(10)《关于加强城市建设项目环境影响评价监督管理工作的通知》（环办[2008]70号）；

(11)环境保护部《关于发布<地面交通噪声污染防治技术政策>的通知》（环发〔2010〕7号）；

(12)《关于加强道路规划和建设环境影响评价工作的通知》（环发[2007]184号）。

1.1.2技术导则与规范

(1)《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）；

(2)《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）；

(3)《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）；

(4)《公路建设项目环境影响评价规范》（JTGB03-2006）；

(5)《公路环境保护设计规范》（JTGB04-2010）；

(6)《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）；

(7)《声屏障声学设计和测量规范》（HJ/T90－2004）；

(8)《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）；

(9)《地面交通噪声污染防治技术政策》（环发[2010]7号）。

1.1.3项目相关技术资料

(1)项目可行性研究报告；

(2)项目初步设计方案；

(3)项目建设单位提供的其他相关资料。

1.2评价标准

1.2.1声环境质量标准

①当临街建筑高于三层楼房以上（含三层）时，将临街建筑面向道路（包含高速公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路）一侧至道路边界线（道路红线）的区域定为4a类声环境功能区。②若临街建筑以低于三层楼房的建筑（含开阔地）为主，线路（包含高速公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路）边界线外40m以内区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准；40m以外区域执行Ⅱ类标准。

表1-1声环境质量标准单位：dB（A）

| 声环境功能区类别 | 时段 |  | 本项目评价范围内适用区域 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 《声环境质量标准》 (GB3096-2008)2类 | 60 | 50 | 公路红线两侧40m以外的区域（低于三层楼房的建筑为主的区域） |
|  |  |  | 除临街建筑面向道路一侧至道路边界线（道路红线）的区域（临街建筑高于三层楼房及以上） |
| 《声环境质量标准》 (GB3096-2008)4a类 | 70 | 55 | 线路边界线外40m以内区域（低于三层楼房的建筑为主的区域） |
|  |  |  | 临街建筑面向道路一侧至道路边界线（道路红线）的区域（临街建筑高于三层楼房及以上） |

1.2.2噪声控制标准

1、施工期噪声

本项目施工期噪声污染排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)（场界昼间≤70dB，场界夜间≤55dB），详见表1-2。

表1-2建筑施工场界环境噪声排放标准	单位：dB

| 施工阶段 | 具体时间 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| 昼间 | 6：00~22：00 | 70 |
| 夜间 | 22：00~次日6：00 | 55 |
| 注：夜间最大声级超过限值的幅度不得高于15dB |  |  |

2、营运期噪声

本项目属于声环境功能2、4a类声功能区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2、4a类标准，具体执行情况见上表1-1。

1.3评价等级、评价范围、评价时段、评价方法与评价重点

1.3.1声环境评价等级

本项目建成后运营期对环境的影响主要是交通噪声的影响。项目道路设计车速均为60km/h，主要采用沥青混凝土路面。本项目所经过的声环境功能区为GB3096规定的2类区，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量达3dB（A）~5dB（A），或受噪声影响人口数量增加较多时，按二级评价。根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）中评价工作分级的规定，确定本次声环境影响评价工作等级为二级。声环境评价工作等级判定结果见表1-3。

表1-3声环境评价工作等级判定

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 周围环境适用标准 | GB3096-2008中的2类 |
| 周围环境受项目运行噪声增加量 | 3~5dB（A） |
| 受影响人口数量变化情况 | 增加较多 |
| 评价工作等级 | 二级 |

1.3.2评价工作范围

根据《环境影响评级技术导则声环境》（HJ2.4-2021）对建设项目声环境影响评价范围的确定原则，确定本项目声环境影响评价范围为道路中心线外两侧200m范围内。

1.3.3评价时段

本项目评价时段包括施工期和运营期。根据本项目建设计划，拟于2023年11月份开工建设，2024年11月份建成通车，总工期12个月。运营期评价年份按工程竣工后运营的近期、中期和远期计，分别为2025年、2027年、2032年。

1.3.4评价方法

交通噪声影响分析采取定量分析方法，交通噪声预测模式选用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中的公路预测模式。

1.4评价重点

根据项目特点及沿线的自然、社会环境特征，确定本项目的声环境影响评价重点为：

（1）施工期及营运期工程分析及污染源分析及污染防治措施；

（2）营运期声环境影响评价；

（3）施工期及营运期环境污染防治措施与对策。

1.5声环境保护目标

环保目标主要为道路红线两侧0~200m范围内的居民，并以第一排建筑情况为主。本项目声环境保护目标具体情况详见表1-4。

表1-4项目声环境保护目标

| 序号 | 声环境保护目标名称 | 所在路段 | 线路形式 | 方位 | 声环境保护目标预测点与路面高差/m | 距道路边界（红线）距离/m | 距道路中心线距离/m | 区域声环境功能区划 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2类 | 4a类 |
| 1 | 白沙洲安置房 | 湘江南路（白沙大道——前进路） | 沥青 | W | 1 | 14 | 41.5 | / | 约560户 |
| 2 | 白沙村居民自建房 |  | 沥青 | W | 1.2 | 68 | 95.5 | 约376户 | 约464（临路第一排房屋） |
| 3 | 东洲岛安置房 | 前进路 | 沥青 | N | 1.5 | 43 | 70.5 | / | 约400户 |
| 4 | 湘江村居民自建房 | 酃白路 | 沥青 | W | 1.5 | 85 | 112.5 | 约1380户 | / |

2工程分析

2.1建设项目概况

2.1.1项目基本情况

项目名称：衡阳市湘江南岸水环境水安全治理工程

建设性质：新建

建设地点：①湘江南路（白沙大道——前进路）西起白沙大道，与现状湘江路相接，向南与前进路相接。道路总长2.887km，等级为城市次干道；②酃白路北起湘江南路，向南接规划前进路，与现状输变电科技产业园段酃白路顺接，道路总长1.564km，等级为城市主干路；③前进路起于白沙大道，从西至东经冲塘路、新衡路、酃白路、白田东路，最后到达湘江南路，道路总长1.47km，等级为城市次干道。

建设工期：本项目拟于2023年11月开工，自取得合法开工手续起12个月内完成项目施工。

2.1.2预测交通量

1、车型构成

根据《公路建设项目环境影响评价规范》（JTGB03-2006）的要求，将汽车车型分为大、中、小三种，车型分类标准见表2-1。

表2-1车型分类标准

| 车型 | 汽车总质量 | 主要汽车类型 |
| --- | --- | --- |
| 小型车（s） | 3.5t以下 | 7座以下中小型客车、小型货车、轿车 |
| 中型车（m） | 3.5t以上～12t | 农用三轮车、四轮车、中型客车、中型货车 |
| 大型车（L） | 12t以上 | 大客车、大货车、集装箱车、拖挂车、工程车等 |

2、交通量预测

根据项目可行性研究报告以及项目所在区域的实际交通情况，选择分析年2025年、2027年、2032年三个特征年进行预测分析，根据项目可行性研究报告交通量预测结果详见表2-2。

表2-2项目交通量预测表（pcu/d）

| 特征年 | 2025 | 2027 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- |
| 湘江南路（白沙大道——前进路）交通量 （标准小客车当量：puc/d） | 1660 | 2146 | 2718 |
| 酃白路交通量 （标准小客车当量：puc/d） | 1675 | 2171 | 2984 |
| 前进路交通量 （标准小客车当量：puc/d） | 1509 | 1610 | 2013 |
| 车辆转换系数：小型车1.0、中型车1.5、大型车2.0 |  |  |  |

根据实际调查衡阳市多条道路高峰小时车流量出现在16-17时，约占总车流量的10%。道路的车型比例按小型车：中型车：大型车=6：3：1计，日均昼夜交通比例约为4：1（昼间06：00~22：00，夜间22：00~次日6：00）则道路实际交通量见表2-3。

表2-3项目昼夜平均交通量预测表单位：辆/h

| 道路名称 | 预测年 | 昼间平均小时车流量 |  |  |  | 夜间平均小时车流量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小型车 | 中型车 | 大型车 | 合计 | 小型车 | 中型车 | 大型车 | 合计 |
| 湘江南路（白沙大道——前进路） | 2025 | 132 | 66 | 22 | 220 | 66 | 22 | 11 | 99 |
|  | 2027 | 386 | 193 | 64 | 643 | 193 | 96 | 32 | 321 |
|  | 2032 | 483 | 242 | 81 | 806 | 242 | 121 | 40 | 403 |
| 道路名称 | 预测年 | 昼间平均小时车流量 |  |  |  | 夜间平均小时车流量 |  |  |  |
|  |  | 小型车 | 中型车 | 大型车 | 合计 | 小型车 | 中型车 | 大型车 | 合计 |
| 酃白路 | 2025 | 121 | 55 | 11 | 209 | 55 | 11 | 8 | 88 |
|  | 2027 | 375 | 182 | 53 | 632 | 182 | 85 | 21 | 310 |
|  | 2032 | 472 | 231 | 70 | 795 | 231 | 110 | 29 | 392 |
| 道路名称 | 预测年 | 昼间平均小时车流量 |  |  |  | 夜间平均小时车流量 |  |  |  |
|  |  | 小型车 | 中型车 | 大型车 | 合计 | 小型车 | 中型车 | 大型车 | 合计 |
| 前进路 | 2025 | 123 | 57 | 13 | 211 | 57 | 13 | 2 | 90 |
|  | 2027 | 377 | 184 | 55 | 634 | 184 | 87 | 23 | 312 |
|  | 2032 | 474 | 233 | 72 | 797 | 233 | 112 | 31 | 394 |

2.2噪声源强分析

2.2.1施工期噪声源强分析

本项目施工期间噪声主要来源于施工机械和运输车辆辐射噪声，道路施工期间，作业机械品种较多，主要有沥青摊铺机、压路机、装载机、推土机等。根据调查国内目前常用的筑路机械以及常用机械的实测资料，其污染源强分别见表2-4。

表2-4典型施工机械设备的噪声值单位：dB（A）

| 序号 | 机械类型 | 测点距施工机械距离 | 最大声级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装载机 | 5m | 95 |
| 2 | 平地机 | 5m | 90 |
| 3 | 振动式压路机 | 5m | 85 |
| 4 | 三轮压路机 | 5m | 81 |
| 5 | 双轮双振压路机 | 5m | 81 |
| 6 | 液压挖掘机 | 5m | 85 |
| 7 | 摊铺机 | 5m | 88 |
| 8 | 推土机 | 5m | 88 |
| 9 | 轮胎式液压挖掘机 | 5m | 84 |
| 10 | 振捣机 | 5m | 84 |
| 11 | 切割机 | 5m | 85 |

2.2.2营运期噪声源强分析

交通噪声跟车流量和车速有关，本项目设计速度为60km/h。

①在道路上行驶的机动车辆噪声源为非稳态源。营运后，车辆的发动机、冷却系统、传动系统等部件均会产生噪声。另外，行驶中引起的气流湍动、排气系统、轮胎与路面的摩擦等也会产生噪声。

②由于道路路面平整度等原因而使高速行驶的汽车产生整车噪声。

③营运期交通量的增大会提高道路沿线昼夜的交通噪声。

单车噪声源强分析：

本项目各个预测年各型车的车速和单车行驶辐射噪声级计算如下。

车速计算

式中：

Vi——第i种车型车辆的预测车速，km/h；当设计车速小于120km/h时，该型车预测车速按比例降低；

Ui——该车型当量车速；

ηi——该车型的车型比；

vol——单车道车流量，辆/h；

mi——其他两种车型的加权系数。

k1、k2、k3、k4分别为系数。

表2-5车速计算公式系数一览表

| 车型 | k1 | k2 | k3 | k4 | mi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小型车 | -0.061748 | 149.65 | -0.000023696 | -0.02099 | 1.2102 |
| 中型车 | -0.057537 | 149.38 | -0.000016390 | -0.01245 | 0.8044 |
| 大型车 | -0.051900 | 149.39 | -0.000014202 | -0.01254 | 0.70957 |

根据上述公式计算各预测年各型车昼、夜小时平均车速，计算结果见表2-6。

表2-6各机动车辆的平均行驶速度估算结果单位km/h

| 车道类型 | 车型 | 2023年 |  | 2027年 |  | 2032年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 湘江南路（白沙大道——前进路）主干道 | 小型车 | 49.9 | 50.6 | 45.7 | 49.1 | 43.7 | 48.3 |
|  | 中型车 | 35.7 | 35 | 37 | 36.1 | 37.2 | 35.9 |
|  | 大型车 | 35.1 | 35 | 35.6 | 35.3 | 35.8 | 35.3 |
| 车道类型 | 车型 | 2023年 |  | 2027年 |  | 2032年 |  |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 酃白路 | 小型车 | 49.6 | 50.3 | 45.4 | 48.8 | 43.4 | 48.0 |
|  | 中型车 | 35.3 | 34.6 | 36.6 | 35.7 | 36.8 | 35.5 |
|  | 大型车 | 34.7 | 34.6 | 35.2 | 34.9 | 35.4 | 34.9 |
| 车道类型 | 车型 | 2023年 |  | 2027年 |  | 2032年 |  |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 前进路 | 小型车 | 49.3 | 50.0 | 45.1 | 48.5 | 43.1 | 47.7 |
|  | 中型车 | 34.8 | 34.1 | 36.1 | 35.2 | 36.3 | 35.0 |
|  | 大型车 | 34.4 | 34.3 | 34.9 | 34.6 | 35.1 | 34.6 |

单车行驶辐射噪声级（Loi）计算

第i种车型车辆在参照点（7.5m处）的平均辐射噪声级Loi按下式计算：

小型车：LoS=12.6+34.73lgVS+△L路面

中型车：LoM=8.8+40.48lgVM+△L纵坡

大型车：LoL=22.0+36.32lgVL+△L纵坡

式中：

LoL、LoM、LoS——分别表示大、中、小型车的平均辐射声级，dB（A）；

VL、VM、VS——分别表示大、中、小型车的平均行驶速度，km/h；

根据以上模式计算各预测年各车型单车行驶辐射噪声级（Loi），计算结果见表2-7。

表2-7各车型单车行驶辐射噪声级计算结果单位：dB（A）

| 车道类型 | 车型 | 2023年 |  | 2027年 |  | 2032年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 湘江南路（白沙大道——前进路）主干道 | 小型车 | 71.6 | 67.2 | 71.7 | 68.1 | 72.2 | 68.4 |
|  | 中型车 | 71.7 | 67.8 | 71.8 | 67.9 | 72.3 | 69.4 |
|  | 大型车 | 78.1 | 72.1 | 78.3 | 72.3 | 78.4 | 72.4 |
| 车道类型 | 车型 | 2023年 |  | 2027年 |  | 2032年 |  |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 酃白路 | 小型车 | 70.9 | 66.5 | 71.0 | 67.4 | 71.5 | 67.7 |
|  | 中型车 | 71.1 | 67.2 | 71.2 | 67.3 | 71.7 | 68.8 |
|  | 大型车 | 77.1 | 71.1 | 77.3 | 71.3 | 77.4 | 71.4 |
| 车道类型 | 车型 | 2023年 |  | 2027年 |  | 2032年 |  |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 前进路 | 小型车 | 70.5 | 66.1 | 70.6 | 67.0 | 71.1 | 67.3 |
|  | 中型车 | 70.4 | 66.5 | 70.5 | 66.6 | 71.0 | 68.1 |
|  | 大型车 | 76.5 | 70.5 | 76.7 | 70.7 | 76.8 | 70.8 |

3声环境现状调查与评价

3.1监测因子与测量方法

声环境现状监测因子为等效连续A声级，按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的方法和要求进行。

3.2监测布点

本项目为流动性线声源，为评价项目所在区域声环境质量现状，本评价根据沿线声污染源调查结果以及各敏感点的位置特点和声环境背景，按照《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中的有关规定，对评价范围内的居民点选取代表性监测进行声环境质量现状监测，同时，前后排敏感点均设置垂向监测布点，设置的前后排监测布点可满足对沿线全部敏感点预测的需要。

由于各敏感点选取的代表性楼层的住户入户时间难以协调，因此本评价在符合技术导则要求的前提下，按照实际可协调入户的代表性楼层进行监测，监测布点情况详见下表3-1。

表3-1监测点位一览表

| 检测项目 | 采样点位 |
| --- | --- |
| 环境噪声Leq(A) | 白沙洲安置房△N1 |
|  | 白沙村居民自建房△N2 |
|  | 东洲岛安置房△N3 |
|  | 湘江村居民自建房△N4 |

3.3监测时间与频率

2021年5月20日由检测公司对表3-1敏感点进行了监测，监测项目为昼间等效A声级（Ld）、夜间等效A声级（Ln）。昼、夜各测量不低于平均运行密度的20min，检测1天的昼夜噪声值。

3.4评价标准

项目执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准限值，具体标准见表3-2。

表3-2声环境质量标准

| 声环境功能区类别 | 环境噪声限值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 2类 | 60 | 50 |

3.5监测结果

衡阳市白沙片区整体城镇化建设投资有限公司委托了湖南宏润检测有限公司进行了监测，采样时间为2022年8月25日~26日。各监测点执行标准及现状监测结果见表3-3。

表3-3声环境质量监测结果一览表单位：dB(A)

| 检测点位 | 检测结果 |  | 标准限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 白沙洲安置房△N1 | 51.1 | 41.0 | 60 | 50 |
| 白沙村居民自建房△N2 | 50.9 | 41.1 | 60 | 50 |
| 东洲岛安置房△N3 | 50.1 | 41.0 | 60 | 50 |
| 湘江村居民自建房△N4 | 51.1 | 41.2 | 60 | 50 |

从监测结果与评价标准对比可知及，项目沿线敏感点噪声监测值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值项目所在区域声环境良好。

3.6声环境现状调查结论

根据监测结果和现场调查分析可知，各监测点昼夜间声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，本项目所在区域声环境质量现状相对较好。

4声环境影响预测与评价

4.1施工期声环境影响预测与评价

4.1.1各施工阶段噪声源分析

根据道路施工特点，施工过程可分为基础施工、路面施工、交通工程施工三个阶段，各阶段主要施工内容和施工机械为：

（1）基础施工：此工序为道路耗时最长、所用施工机械最多、噪声最强的阶段，该阶段主要包括处理地基、路基平整、挖填土方、逐层压实路面等施工内容，同时包括大量运输物料车辆进出施工现场。该阶段需用的施工机械包括装载机、振动式压路机、推土机、平地机、挖掘机等。

（2）路面施工：此工序继路基施工结束后开展，主要是对全线摊铺混凝土。该阶段需使用的机械为摊铺机、压路机等机械，根据国内对公路施工期进行的噪声监测，该阶段公路施工噪声相对路基施工段较小，距路边55m外敏感点受到的影响甚小。

（3）交通工程施工：此工序主要是对道路的交通通讯设施进行安装、标志标线进行完善。该工序基本不用大型施工机械，因此噪声影响微小。

综上所述，道路基础施工阶段是噪声影响最大的阶段，施工过程中各种施工机械对沿线声环境产生较为严重的影响。此外，在基础施工过程中，还伴有建筑材料运输车辆所带来的辐射噪声，不可避免会对沿线敏感点产生一定影响。

4.1.2施工期噪声影响分析

1、预测模式

本项目施工机械产生的噪声可以近似作为点声源处理，根据点声源随距离的衰减模式，可估算其施工期间离噪声源不同距离处的噪声值，点声源预测模式为：

式中：

L2——预测点处声压级，dB；

L1——距施工噪声源r1处的声压级，dB；

r1——预测点距声源的距离，m；

r2——参考点距声源的距离，m；

△L——各种因素引起的衰减量（包括连声屏障、空气吸收等引起的衰减量），dB。

2、预测结果

利用点声源预测模式，可预测施工期间主要噪声源随距离的衰减变化情况，不同施工机械在不同距离处的噪声预测具体结果详见表4-1。

表4-1典型施工机械设备噪声衰减变化情况单位：dB

| 机械类型 | 5m | 10m | 20m | 40m | 60m | 80m | 100m | 150m | 200m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 装载机 | 95 | 88.98 | 82.96 | 76.94 | 73.42 | 70.92 | 68.98 | 65.46 | 62.96 |
| 平地机 | 90 | 83.98 | 77.96 | 71.94 | 68.42 | 65.92 | 63.98 | 60.46 | 57.96 |
| 振动式压路机 | 85 | 78.98 | 72.96 | 66.94 | 63.42 | 60.92 | 58.98 | 55.46 | 52.96 |
| 三轮压路机 | 81 | 74.98 | 68.96 | 62.94 | 59.42 | 56.92 | 54.98 | 51.46 | 48.96 |
| 双轮双振压路机 | 81 | 74.98 | 68.96 | 62.94 | 59.42 | 56.92 | 54.98 | 51.46 | 48.96 |
| 液压挖掘机 | 85 | 78.98 | 72.96 | 66.94 | 63.42 | 60.92 | 58.98 | 55.46 | 52.96 |
| 摊铺机 | 88 | 81.98 | 75.96 | 69.94 | 66.42 | 63.92 | 61.98 | 58.46 | 55.96 |
| 推土机 | 88 | 81.98 | 75.96 | 69.94 | 66.42 | 63.92 | 61.98 | 58.46 | 55.96 |
| 轮胎式液压挖掘机 | 84 | 77.98 | 71.96 | 65.94 | 62.42 | 59.92 | 57.98 | 54.46 | 51.96 |
| 振捣机 | 84 | 77.98 | 71.96 | 65.94 | 62.42 | 59.92 | 57.98 | 54.46 | 51.96 |
| 切割机 | 85 | 78.98 | 72.96 | 66.94 | 63.42 | 60.92 | 58.98 | 55.46 | 52.96 |

施工过程中一般情况下是多种机械同时施工，仅有一种机械在运行的情况较少，而且不同施工阶段，使用的施工机械也不尽相同，多台机械同时作业时，声级通过叠加而相应增加，并具有无规则、不连续、暂时性等特点，根据相关资料提供的不同施工阶段，多台机械同时施工作业时的场界平均噪声值见表4-2。

表4-2多台设备同时运转到达不同距离的总声压级单位：dB（A）

| 施工阶段 | 5m | 10m | 20m | 40m | 60m | 80m | 100m | 150m | 200m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础施工 | 97.44 | 91.42 | 85.4 | 79.38 | 75.87 | 73.36 | 71.42 | 67.9 | 65.4 |
| 路面施工 | 91.97 | 85.95 | 79.93 | 73.91 | 70.39 | 67.89 | 65.95 | 62.43 | 59.93 |
| 交通施工 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

结果分析：

（1）根据预测结果，单机械施工噪声最大的为装载机，其昼间噪声最大在距声源85m以外可以符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值（≤70dB（A）），夜间最大在距声源500m以外可以符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值（≤55dB（A））。

（2）考虑多种施工机械同时作业，基础施工阶段昼间噪声在距声源120m以外可符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值（≤70dB（A）），夜间最大在距声源675m以外可以符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值（≤55dB（A））。

（3）本项目距中心路线200m范围内分布有居民点等声环境敏感点，道路施工期的施工噪声将会对其造成不同程度的干扰影响，尤其是夜间施工噪声产生的影响更大。因此，施工单位由于其他因素必须在夜间进行施工时，应向衡阳市相关职能部门报批后，以告示的形式告知当地居民，并对施工现场采取临时围挡屏障等降噪措施，以减小夜间施工噪声对周围环境的影响。

3、施工期噪声污染防治措施

由于本项目与沿线敏感点距离较近，在不同施工阶段主要施工机械运行且未采取任何降噪措施的情况下，各施工阶段噪声影响比较大。沿线敏感点距离道路边界线较近，在未采取任何降噪措施的情况下，各施工阶段的噪声对环境敏感点声环境的影响较大。因此在施工期必须采取防噪措施，以减少施工噪声对敏感点的影响。

通过预测结果可知，项目施工期间部分施工设备所产生的噪声超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》要求，为减小其噪声对周围环境的影响。建议建设单位从以下几方面着手，采取适当措施来减轻其噪声影响：

（1）施工场界设置不低于1.8m的围挡，一定程度上减少噪声对周边敏感点的不良影响。

（2）控制施工时间，项目位于居民较集中的路段，为保证居民夜间休息，施工安排在昼间6：00～12：00、14：00～22：00期间进行，中午及夜间休息时间禁止施工；若由于工程需要，确实要进行夜间连续施工的，在取得相应主管部门的批准后，通过现场公告等方式告知当地居民，同时加快项目的施工建设，尽可能缩短施工期，减小对以上敏感点的影响。

（3）尽量采用符合国家有关标准的低噪声的施工机械和运输车辆，振动较大的固定机械设备应加装减振机座，同时应注意对设备的养护和正确操作，尽量使筑路机械的噪声维持在最低声级水平。对强噪声施工机械采取临时性的噪声隔挡措施。高噪声的重型施工设备在以上环境敏感目标处限制使用。

（4）在施工中做到定点定时的监测，一旦发现环境敏感目标附近的噪声值超标，就应该尽快采取设置声屏障、木质隔声板等必要的防护措施，尽可能的降低施工噪声对环境的影响。

（5）使用预拌混凝土，不在现场进行混凝土的搅拌。

（6）加强对运输车辆的管理，按规定组织车辆运输，合理规定运输通道。

（7）筑路机械施工的噪声具有突发、无规则、不连续、高强度等特点。据调查和类比分析，施工现场噪声有时超出4类噪声标准，一般可采取施工方法变动措施加以缓解。如噪声源强大的作业可放在昼间或对各种施工机械操作时间作适当调整。施工期间的材料运输、敲击等作为施工活动的声源，要求承包商通过文明施工，加强有效管理加以缓解。昼间施工在必要时设置移动声屏障等环保措施。

本项目施工期在采取上述治理及控制措施后，各类机械设备的施工噪声能从影响程度、影响时间及影响强度等方面得以一定程度的削减，由于道路施工作业难以做到全封闭施工，因此本项目的建设施工仍将对周围环境造成一定的不利影响，但噪声属无残留污染，施工结束噪声污染也随之结束，周围声环境即可恢复至现状水平。因此建设单位和施工单位应对施工期的噪声污染防治引起重视，落实控制措施，尽可能将该影响控制在最低水平。

4.2运营期声环境影响预测与评价

湘江南路（白沙大道——前进路）道路进入运营期后，对声环境的影响主要来自车辆行使产生的交通噪声，对噪声总体辐射水平的影响作出预测和评价，有助于制定合理的降噪措施，同时为沿线规划提供环保依据。

4.2.1预测思路

本项目为城市主干路建设项目，道路两侧敏感点受沿线现状道路的交通噪声影响较大，现状监测时背景值受现状相交道路影响较大。本评价采用道路建设后近期、中期、远期车流量进行噪声预测，以敏感点所受的噪声贡献值与背景噪声值叠加后的预测值作为评价量。

4.2.2预测内容

根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）8.5，预测运营期各预测点的贡献值、预测值、预测值与现状噪声值的差值；按贡献值绘制代表性路段的等声级线图，分析敏感目标所受噪声影响的程度，确定噪声影响的范围；给出满足相应声功能区标准要求的距离。

4.2.3运营期噪声影响预测

1、预测模式

根据本项目特点、沿线环境特征及工程设计的交通量等因素，选用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4—2021）中附录B中B.2.1.2推荐的“公路（道路）交通运输噪声预测模式”。部分参数的计算参照《公路建设项目环境影响评价规范（试行）》（JTGB03-2006）推荐的计算方式进行。

（1）基本预测模型

1）第i类车等效声级的预测密室

式中：

Leq(h)i——第i类车的小时等效声级，dB（A）；

——第i类车速度为Vi，km/h；水平距离为7.5m处的能量平均A声级，dB(A)；

Ni——昼间、夜间通过某个预测点的第I类车平均小时车流量，辆/h；

Vi——第I类车平均车速，km/h；

T——计算等效声级的时间，1h；

△L——距离衰减量，dB（A），小时车流量大于等于300辆/小时：△L距离=10lg（7.5/r），小时车流量小于300辆/小时：△L距离=15lg（7.5/r）；

r——从车道中心线到预测点的距离，m；适用于r＞7.5m预测点的噪声预测；

Ψ1、Ψ2——预测点到有限长路段两端的张角，弧度，见图4-1所示；

图4-1影响路段的修正函数，A~B为路段，P为预测点

由其他因素引起的修正量（△L1）可按下列公式计算：

△L=△L1-△L2+△L3

△L1=△L坡度+△L路面

△L2=Aatm+Ag+Abar+Amisc

式中：

△L1——线路因素引起的修正量，dB（A）；

△L坡度——公路纵坡修正量，dB（A）；

△L路面——公路路面引起的修正量，dB（A）；

△L2——声波传播途径中引起的衰减量，dB(A)；

△L3——由反射等引起的修正量，dB(A)。

2）总车流等效声级

式中：

Leq——总车流等效声级，dB（A）；

Leq(h)大、Leq(h)中、Leq(h)小——大、中、小型车的小时等效声级，dB(A)。

3）敏感点环境噪声预测模式

式中：

Leq环——预测点的环境噪声值，dB（A）；

Leq交——预测点的公路交通噪声值，dB（A）；

Leq背——预测点的背景噪声值，dB（A）。

2、预测参数

（1）车流量、车型比、车速

根据建设单位提供的相关资料，拟建项目交通预测量情况见2.1.2章节。

（2）线路因素引起的修正量（△L1）

1）纵坡修正量（△L坡度）

道路纵坡修正量△L坡度可按下式计算：

大型车：△L坡度=98×βdB（A）

中型车：△L坡度=73×βdB（A）

小型车：△L坡度=50×βdB（A）

式中：

△L坡度——公路纵坡修正量；

β——公路纵坡坡度，项目平均路面坡度取1.5%。

2）路面修正量（△L路面）

不同路面噪声修正量见表4-3。

表4-3常见路面噪声修正量

| 路面类型 | 不同行驶速度修正量/（km/h） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 30 | 40 | ≧50 |
| 沥青混泥土/dB（A） | 0 | 0 | 0 |
| 水泥混泥土/dB（A） | 1.0 | 1.5 | 2.0 |

本项目采用沥青混泥土路面，设计车速为60km/h，路面修正量为0。

（3）声波传播途径中引起的衰减量（△L2）

1）大气吸收引起的衰减Aatm

大气吸收引起的衰减按下式计算：

式中：

Aatm——大气吸收衰减量，dB；

α——与温度、湿度和声波频率的函数，根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的空气吸收系数（见表4-4），本项目取α=2.4dB/km；

r——预测点距声源的距离；

r0——参考位置距声源的距离。

表4-4倍频带噪声的大气吸收衰减系数α

| 温度/℃ | 相对湿度% | 大气吸收衰减吸收α/（dB/km） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 倍频带中心频率/Hz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 10 | 70 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | 1.9 | 3.7 | 9.7 | 32.8 | 117.0 |
| 20 | 70 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 2.8 | 5.0 | 9.0 | 22.9 | 76.6 |
| 30 | 70 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 3.1 | 7.4 | 12.7 | 23.1 | 59.3 |
| 15 | 20 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 2.7 | 8.2 | 28.2 | 28.8 | 202.0 |
| 15 | 50 | 0.1 | 0.5 | 1.2 | 2.2 | 4.2 | 10.8 | 36.2 | 129.0 |
| 15 | 80 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 2.4 | 4.1 | 8.3 | 23.7 | 82.8 |

2）地面效应引起的衰减Agr

地面类型可分为：

A）坚实地面，包括铺筑过的路面、水面、冰面以及夯实地面；

B）疏松地面，包括被草或其他植物覆盖的地面，以及农田等适合于植物生长的地面；

C）混合地面，由坚实地面和疏散地面组成。

声波掠过疏散地面传播时，或大部分为疏散地面的混合地面，在预测点仅计算A声级的前提下，地面效应引起的倍频带衰减可按下式计算。

式中：

Agr——地面效应引起的衰减，dB；

r——预测点距声源的距离，m；

hm——传播路径的平均离地高度，m；可按图4-2进行计算，hm=F/r；F：面积/m2；若Agr计算出负值，则Agr可用“0”代替。

图4-2估算平均高度hm的方法

3）障碍物屏蔽引起的衰减Abar

位于声源和预测点之间的实体障碍物，如围墙、建筑物、土坡或地堑等声屏障作用，从而引起声能量的较大衰减。在环境影响评价中，可将各种形式的屏障简化为具有一定高度的薄屏障。

如图4-3所示，S、O、P三点在同一平面内且垂直于地面。

定义δ=SO+OP-SP为声程差，N=2δ/λ为菲涅尔数，其中λ为波长。

在噪声预测中，声屏障插入损失的计算方法需要根据实际情况作简化处理。

屏障衰减Abar在单绕射（即薄屏障）情况，衰减最大取值20dB，在双绕射（即厚屏障）情况，衰减最大取值25dB。

图4-3无线长声屏障示意图

①无线长声屏障按照下式计算。

式中：

f——声波频率，Hz，交通噪声取f=500Hz；

δ——声程差，m；

c——声速，m/s。

在公路建设项目评价中可采用500Hz频率的声波计算得到的屏障衰减量近似作为A声级的衰减量。

在使用上式计算屏障衰减时，当菲涅尔数0＞N＞-0.2时也应计算衰减量，同时保证衰减量为正值，负值时舍弃。

②有限声长屏障的衰减量Abar’可按下式计算。

式中：

Abar’——有限声长屏障引起的衰减，dB；

β——受声点与声屏障两端连接线的夹角，（°）；

——受声点与线声源两端连线的夹角，（°）；

Abar——无线声长屏障的衰减量，dB。

图4-4受声点与线声源两端连接线的夹角（遮蔽角）

4）其他方面效应引起的衰减Amisc

其他衰减包括通过工业场所的衰减；通过房屋群的衰减等。在声环境影响评价中，一般情况下，不考虑自然条件（如风、温度梯度、雾）变化引起的附加修正。

①绿化林带引起的衰减Afol

绿化林带的附加衰减与树种、林带结构和密度等因素有关。在声源附近的绿化林带，或在预测点附近的绿化林带，或两者均有的情况都可以使声波衰减。

通过树叶传播造成的噪声衰减随通过树叶传播距离df的增长而增加，根据道路两侧实际情况，本评价不考虑绿化林带引起的衰减。

②建筑群噪声衰减Ahous

建筑群衰减Ahous不超过10dB时，近似等效连续A声级按下式估。当从受声点可直接观察到线路时，不考虑此项衰减。

=Ahous，1+Ahous，2

式Ahous，1按下式计算，单位为dB。

Ahous，1=0.1Bdb

式中：B——沿线传播路线上的建筑物的密度，等于建筑物总平面积除以总地面积（包括建筑物所占面积）；

db——通过建筑群的声传播路线长度，按下式计算，d1和d2如图4-5所示。

图4-5建筑群中声传播途径

假如声源沿线附近有成排整齐排列的建筑物时，则可将附加项=Ahous，2包括在内（假定这一项小于在同一位置上与建筑物平均高度等高的一个屏障插入损失）。Ahous，2按下式计算。

Ahous，2=-10lg（1-p）

式中：

p——沿声源纵向分布的建筑物正面总长度除以对应的声源长度，其值小于或等于90%。

在进行预测计算时，建筑群衰减Ahous与地面效应引起的衰减Agr通常只需考虑一项最主要的衰减。对于通过建筑群的声传播，一般不考虑地面效应引起的衰减Agr；但地面效应引起的衰减Agr（假定预测点与声源之间不存在建筑群时的计算结果）大于建筑群衰减Ahous时，则不考虑建筑群插入损失Ahous。

（3）两侧建筑物的反射声修正量（△L3）

公路（道路）两侧建筑物反射影响因素的修正。当线路两侧建筑物间距小于总计算高度30%时，其反射修正量为：

两侧建筑物是反射面时：

△L3=4Hb/w≦3.2dB

两侧建筑物是一般吸收性表面时：

△L3=2Hb/w≦1.6dB

两侧建筑物全为吸收性表面时：

△L3≈0

式中：

△L3——两侧建筑物的反射声修正量，dB；

w——线路两侧建筑物反射面的间距，m；

Hb——建筑物的平均高度，取线路两侧较低一侧高度的平均值带入计算。

3、预测结果

根据前面的预测方法、预测模式和设定参数，对拟建道路的交通噪声进行预测计算。预测内容包括：交通噪声在不同营运期、不同时间段、距路中心线不同距离的影响预测、沿线敏感点环境噪声预测。

（1）距路中心线不同距离处的交通噪声预测

不同路段路两侧环境特征不同，在考虑预测点距离衰减、路基高差、绿化衰减、建筑物衰减等衰减因素的前提下，对路段交通噪声进行预测，道路工程各预测年份（2023年、2027年、2032年）车流量的昼间和夜间小时平均值的交通噪声级影响预测值见表4-8。

表4-8运营期不同距离噪声预测结果单位：dB（A）

| 工程 | R/D（m） | 2023 |  | 2027 |  | 2032 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 湘江南路（白沙大道——前进路）主干道 | 0 | 60.1 | 53.1 | 62.4 | 54.8 | 64.3 | 55.9 |
|  | 20 | 56.4 | 51.4 | 60.3 | 53.7 | 61.4 | 54.5 |
|  | 40 | 52.4 | 45.1 | 55.3 | 45.5 | 56.4 | 46.1 |
|  | 60 | 50.9 | 43.9 | 52.4 | 44 | 53.1 | 44.6 |
|  | 80 | 48.4 | 40.5 | 49.4 | 41.1 | 49.8 | 42.1 |
|  | 100 | 46.5 | 37.8 | 47.8 | 38.6 | 47.9 | 39.2 |
|  | 120 | 44.8 | 35.9 | 45.5 | 36.4 | 45.7 | 37.6 |
|  | 140 | 42.4 | 33.5 | 43.4 | 34.2 | 43.8 | 36.2 |
|  | 160 | 40.2 | 32.2 | 41.3 | 33.1 | 41.6 | 34.9 |
|  | 180 | 39.1 | 30.1 | 40.4 | 31.2 | 40.6 | 32.8 |
|  | 200 | 38 | 28.1 | 39.6 | 29.1 | 39.7 | 30.8 |
| 酃白路 | 0 | 59.4 | 52.4 | 61.7 | 54.1 | 63.6 | 55.2 |
|  | 20 | 55.6 | 50.6 | 59.5 | 52.9 | 60.6 | 53.7 |
|  | 40 | 52.1 | 44.8 | 55.0 | 45.2 | 56.1 | 45.8 |
|  | 60 | 50.6 | 43.6 | 52.1 | 43.7 | 52.8 | 44.3 |
|  | 80 | 48.1 | 40.2 | 49.1 | 40.8 | 49.5 | 41.8 |
|  | 100 | 46.2 | 37.5 | 47.5 | 38.3 | 47.6 | 38.9 |
|  | 120 | 44.5 | 35.6 | 45.2 | 36.1 | 45.4 | 37.3 |
|  | 140 | 42.1 | 33.2 | 43.1 | 33.9 | 43.5 | 35.9 |
|  | 160 | 39.9 | 31.9 | 41.0 | 32.8 | 41.3 | 34.6 |
|  | 180 | 38.8 | 29.8 | 40.1 | 30.9 | 40.3 | 32.5 |
|  | 200 | 37.7 | 27.8 | 39.3 | 28.8 | 39.4 | 30.5 |
| 前进路 | 0 | 58.4 | 51.4 | 60.7 | 53.1 | 62.6 | 54.2 |
|  | 20 | 54.6 | 49.6 | 58.5 | 51.9 | 59.6 | 52.7 |
|  | 40 | 51.1 | 43.8 | 54.0 | 44.2 | 55.1 | 44.8 |
|  | 60 | 49.6 | 42.6 | 51.1 | 42.7 | 51.8 | 43.3 |
|  | 80 | 47.1 | 39.2 | 48.1 | 39.8 | 48.5 | 40.8 |
|  | 100 | 45.2 | 36.5 | 46.5 | 37.3 | 46.6 | 37.9 |
|  | 120 | 43.5 | 34.6 | 44.2 | 35.1 | 44.4 | 36.3 |
|  | 140 | 41.1 | 32.2 | 42.1 | 32.9 | 42.5 | 34.9 |
|  | 160 | 38.9 | 30.9 | 40.0 | 31.8 | 40.3 | 33.6 |
|  | 180 | 37.8 | 28.8 | 39.1 | 29.9 | 39.3 | 31.5 |
|  | 200 | 36.7 | 26.8 | 38.3 | 27.8 | 38.4 | 29.5 |

①当临街建筑高于三层楼房以上（含三层）时，将临街建筑面向道路（包含高速公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路）一侧至道路边界线（道路红线）的区域定为4a类声环境功能区。②若临街建筑以低于三层楼房的建筑（含开阔地）为主，线路（包含高速公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路）边界线外40m以内区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准；40m以外区域执行Ⅱ类标准。

由上表预测可知，由于交通量的变化，营运期交通噪声预测值各预测特征年之间存在着一定的差异，随着车流量的增大，噪声影响将日益严重。交通噪声达标距离分析见表4-5。

表4-5拟建道路中心线两侧交通噪声达标距离单位：m

| 路段 | 标准 | 时段 | 标准值 | 2023 | 2027 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湘江南路（白沙大道——前进路） | 4a类标准 | 昼间 | 70dB（A） | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 夜间 | 55dB（A） | 0 | 0 | 13 |
|  | 2类标准 | 昼间 | 60dB（A） | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 夜间 | 50dB（A） | 0 | 0 | 0 |
| 酃白路 | 4a类标准 | 昼间 | 70dB（A） | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 夜间 | 55dB（A） | 0 | 0 | 10 |
|  | 2类标准 | 昼间 | 60dB（A） | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 夜间 | 50dB（A） | 0 | 0 | 0 |
| 前进路 | 4a类标准 | 昼间 | 70dB（A） | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 夜间 | 55dB（A） | 0 | 0 | 11 |
|  | 2类标准 | 昼间 | 60dB（A） | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 夜间 | 50dB（A） | 0 | 0 | 0 |

根据以上预测结果：

在仅考虑距离衰减、地面效应衰减、空气吸收衰减、建筑物绿化带的遮挡屏蔽等影响情况下，不考虑阻挡及吸声效果等，本项目昼间噪声预测值要满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a标准要求，各年份距道路边界线的最远距离为近期0m，中期0m，远期0m；夜间要达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a标准要求，各预测年份距道路边界线的距离分别为近期0m，中期0m，远期13m。本项目昼间噪声预测值要满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，各预测年份距道路边界线的距离分别为近期0m，中期0m，远期0m；夜间要达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，各预测年份距道路边界线的距离分别为近期0m，中期0m，远期0m。从路段达标距离分析，项目沿线部分敏感点均不存在超标，为保障沿线居民的生活质量，必须确保交通噪声排放达标。

（2）沿线敏感点环境噪声预测

环境保护目标的预测考虑了敏感点与道路中心线距离、纵坡、路面衰减（沥青混凝土路面△L路面=0）、障碍物遮挡（△L树木、△L建筑物）和路基高差等因素。同时，对于附近有交叉道路的敏感目标，预测结果叠加交叉道路的交通噪声贡献值。道路正常运行年现状敏感点预测结果见表4-6。

表4-6运营期敏感点噪声预测结果

| 敏感点名称 | 与中心点最近距离 | 与红线最近距离 | 声环境区划 | 时段 | 噪声预测值dB（A） |  |  | 占标率（%） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2027 | 2032 | 2023 | 2027 | 2032 |
| 白沙洲安置房 | 41.5 | 14 | 4a类 | 昼间 | 56.57 | 59.22 | 59.96 | 80.81 | 84.6 | 85.66 |
|  |  |  |  | 夜间 | 46.93 | 49.27 | 50.25 | 85.33 | 89.58 | 91.36 |
| 白沙村居民自建房 | 95.5 | 68 | 2类 | 昼间 | 56.03 | 56.98 | 57.25 | 93.38 | 94.97 | 95.42 |
|  |  |  |  | 夜间 | 46.19 | 46.74 | 46.99 | 92.38 | 93.48 | 93.98 |
| 东洲岛安置房 | 70.5 | 43 | 4a类 | 昼间 | 56.01 | 56.63 | 56.81 | 80.02 | 80.89 | 81.16 |
|  |  |  |  | 夜间 | 46.16 | 46.61 | 46.82 | 83.92 | 84.75 | 85.13 |
| 湘江村居民自建房 | 112.5 | 85 | 2类 | 昼间 | 55.96 | 56.4 | 56.54 | 93.26 | 90.67 | 94.23 |
|  |  |  |  | 夜间 | 46.09 | 46.34 | 46.46 | 92.18 | 92.68 | 92.92 |

从敏感点预测结果可以得出：

①本道路建成通车后，随着交通量的增加，交通噪声逐年增大；随着距离公路中心线距离的加大，交通噪声逐渐减小，对环境的影响逐渐减小。

②营运期叠加背景值后，各敏感点噪声预测值在近中远期均满足《声环境质量标准》中的4a类标准要求，各敏感点噪声预测值在近中远期均满足《声环境质量标准》中的2类标准要求。

5环境保护措施

5.1施工期环境保护措施

1、施工时段控制

工程施工需严格控制施工时段，在中午12：00-14：30和夜间22：00至次日06：00禁止施工。尽可能集中产生较大噪声的机械进行突击作业，优化施工时间，以便缩短施工噪声的污染时间，缩小施工噪声的影响范围。如因特殊工艺要求，需连续作业，产生夜间施工噪声时，应提前对周围的居民等环境敏感点进行公告，并报请当地环境保护主管部门批准及备案，夜间施工时，应合理安排施工进度，采取隔音围护等降噪措施，尽可能减少夜间施工噪声对周围环境的影响。

2、施工管理措施

（1）施工场界设置不低于1.8m的围挡屏障，一定程度上减少噪声对周边敏感点的不良影响；

（2）尽量采用先进的低噪声施工机具、设备和工艺，施工过程中应经常对设备进行维修保养，避免由于设备故障而导致噪声增强现象的发生。振动较大的固定机械设备应加装减振机座，同时应注意对设备的养护和正确操作，尽量使筑路机械的噪声维持在最低声级水平。对强噪声施工机械采取临时性的噪声隔挡措施。高噪声的重型施工设备在环境敏感目标附近限制使用。

（3）加强对运输车辆的管理，应合理安排施工物料的运输时间，在途径沿线的居民敏感点路段时，减速慢行、禁止鸣笛。

（4）筑路机械施工的噪声具有突发、无规则、不连续、高强度等特点。据调查和类比分析，施工现场噪声有时超出4类噪声标准，一般可采取施工方法变动措施加以缓解。如噪声源强大的作业可放在昼间或对各种施工机械操作时间作适当调整。施工期间的材料运输、敲击等作为施工活动的声源，要求承包商通过文明施工，加强有效管理加以缓解。昼间施工在必要时设置移动声屏障等环保措施。

（5）在施工现场张贴布告和标明投诉电话，建设单位在接到报案后应及时与当地生态环境部门取得联系，以便及时处理各种环境纠纷。

5.2运营期环境保护措施

根据项目道路沿线敏感点的分布情况及项目特点，拟采取以下减轻噪声污染的措施：

（1）道路设置绿化带

项目道路两侧拟设置人行道绿化，绿化植被应多选择枝繁叶茂的高大乔木，并采取多层次的立体绿化，加强绿化降噪结果。

（2）加强交通、车辆管理

加强上路车辆的管理，推广、安装效率高的汽车消声器，减少刹车，禁止破旧车辆上路，特别是夜间不能超速行驶。

交通管理部门宜利用交通管理手段，在居民集中区域等敏感点设置相应的标志或减速带，在敏感时段（22：00-6：00）通过采取禁鸣、限行（含禁行）等措施，控制大型货车车流量，降低交通噪声。

（3）加强养护路面

加强道路养护，减少路面破损引起的颠簸噪声，许多城市道路路面破损、缺少养护，致使车辆行驶时产生颠簸，增加行驶噪声。因此，加强路面养护，保持良好的路况，能有效减少道路交通噪声。

（4）跟踪监测

道路噪声对周边声环境的影响是受诸多因素影响的，而环境影响评价阶段的不确定性所带来的预测误差也是不可避免的，因此建设单位应落实项目投入使用后的噪声跟踪监测工作，并根据验收监测以及近期跟踪监测的结果预留后期道路噪声防治措施的必需经费，对验收监测或近期跟踪监测噪声超标的敏感点应及时进行评估并积极采取噪声防治措施（绿化及隔声门窗）。切实保障道路两侧各声环境功能区的环境质量。环境监测计划一览表见表5-1。

表5-1环境监测一览表

| 阶段 | 环境要素 | 监测项目 | 监测点位 | 监测频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年 | 声环境 | Laeq | 白沙洲安置房 | 1次/年 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 |
|  |  |  | 白沙村居民自建房 |  |  |
|  |  |  | 东洲岛安置房 |  |  |
|  |  |  | 湘江村居民自建房 |  |  |
| 2027年 | 声环境 | Laeq | 白沙洲安置房 | 1次/年 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 |
|  |  |  | 白沙村居民自建房 |  |  |
|  |  |  | 东洲岛安置房 |  |  |
|  |  |  | 湘江村居民自建房 |  |  |
| 2032年 | 声环境 | Laeq | 梓湖馨苑小区1 | 1次/年 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类 |
|  |  |  | 白沙洲安置房 |  | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 |
|  |  |  | 白沙村居民自建房 |  |  |
|  |  |  | 东洲岛安置房 |  |  |
|  |  |  | 湘江村居民自建房 |  |  |

6声环境评价结论

6.1项目建设概况

衡阳市湘江南岸水环境水安全治理工程中的道路工程分别为：①湘江南路（白沙大道——前进路）西起白沙大道，与现状湘江路相接，向南与前进路相接。道路总长2.887km，等级为城市次干道；②酃白路北起湘江南路，向南接规划前进路，与现状输变电科技产业园段酃白路顺接，道路总长1.564km，等级为城市主干路；③前进路起于白沙大道，从西至东经冲塘路、新衡路、酃白路、白田东路，最后到达湘江南路，道路总长1.47km，等级为城市次干道。

6.2环境质量现状

根据监测结果和现场调查分析可知，各监测点昼夜间声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，本项目所在区域声环境质量现状相对较好。

6.3声环境影响评价

6.3.1施工期声环境影响评价结论

根据预测结果，昼间施工时，可以采取在施工路段两旁设置围挡措施，作为声屏障阻挡施工噪声的传播。施工对道路两侧评价范围内敏感点处的声环境质量产生显著影响，施工期应尽量避开午间（12：00-14：00）和夜间（22：00-6：00）施工，以减轻施工对沿线居民生活的不利影响。项目施工期约12个月，施工噪声随着施工的结束而结束，总体而言，在采取施工围挡和禁止午间和夜间施工措施的情况下，施工噪声的环境影响是可以接受的。

6.3.2运营期声环境影响评价结论

本项目路面上行驶机动车产生的噪声在道路两侧的噪声贡献值随距离的增加而逐渐衰减变小，并且随着车流量的增加预测噪声值也将随着增加，通过预测结果可知，在采取相应措施后，在道路运行期间各声环境敏感点4类区昼夜间可达标，在道路运行期间各声环境敏感点2类区昼夜间均可达标。运营期主要噪声防治措施有：

①加强交通、车辆管理，在通过敏感点处采取限鸣（含禁鸣）、限速等措施；

②单位应落实项目投入使用后的噪声跟踪监测工作，根据监测结果及时进行评估并完善相应噪声控制措施；

③加强道路沿线的绿化建设，通过种植高大的树木形成绿化遮挡带，降低交通噪声对沿线规划敏感建筑物的影响；

④若未来在本项目道路邻近区域建设噪声敏感建筑物，建筑建设单位应当采取间隔必要的距离、传声途径噪声削减等有效措施，以使室外声环境质量达标。

6.3.3总结论

项目在施工期和运营期将会对周边声环境产生一定的不利影响，但只要认真落实本报告所提出的噪声污染防治措施，落实环保措施与主体工程建设的“三同时”制度，可使噪声影响降至最小程度，所产生的负面影响是可以得到有效控制，并能为环境所接受。因此，从环境保护角度论证，本项目建设不存在重大声环境制约因素，从声环境影响角度评价本项目的建设是可行的。

6.4建议

市政道路建设属于公益性基础设施建设，对于完善城市路网，提高交通通行能力，拉动沿线及区域经济增长都具有积极作用。其施工期及运营期声环境环境影响都较小。

衡阳市湘江南岸水环境水安全治理工程

地表水环境影响专项评价

建设单位（盖章）：衡阳市白沙片区整体城镇化建设投资有限公司

编制日期：                   2023年5月

1总论

1.1评价目的

编制本地表水环境影响评价专题的目的是在地表水环境现状调查和监测的基础上，摸清项目所在区域地表水水环境质量现状，确定项目主要环境保护目标；通过对该项目的工程分析，核实项目排污环节、排污种类和数量；针对本工程的废水污染物的排放特点，预测和分析建设项目完成后各类污染物对周围地表水环境影响程度及影响范围，结合过节有关标准和总量控制指标，提出控制污染的措施和建议，为环境管理部门的决策提供科学依据。

1.2编制依据

1.2.1国家法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014.4.24修订）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月修订）；

（3）《中华人民共和国水法》2016年7月修订；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》2017年6月27日修订；

（5）《水污染防治行动计划》（2015年4月16日）；

（7）《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》的通知（湘政发〔2018〕17号）

1.2.2技术导则与规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）；

（4）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（5）《地表水资源质量标准》（SL63-94）；

（6）《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）；

（7）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）

1.2.3项目相关技术资料

（1）项目环评委托书；

（2）项目建设方案及图纸。

1.3评价因子与评价标准

1.3.1环境影响因素识别

根据工程特点、项目所处区域的环境特征以及工程对环境影响的途径与程度，经过分析，项目运营期主要地表水环境影响因素如下表所示。

表1.3-1环境影响评价因素筛选表

| 影响因素 | 主要环境影响 |
| --- | --- |
| 铜桥港污水处理厂污水处理厂尾水 | 尾水排放对受纳水体及下游水环境质量、水环境功能区的影响 |

1.3.2评价因子

结合周围区域环境质量现状和项目特点、污染物排放规律以及排放量，确定本项目的评价因子见下表。

表1.3-2环境评价因子一览表

| 环境要素 | 评价类别 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 地表水 | 地表水现状评价 | pH、COD、BOD5、SS、DO、NH3-N、TN、TP、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群 |
|  | 地表水影响分析 | COD、NH3-N |

1.3.3评价标准

（1）环境质量标准

项目受纳水体为湘江（铜桥港至江东水厂取水口上游3000米），水体功能为工业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

表1.3-3《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）单位：mg/L

| 序号 | 检测项目 | 参考限值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水温 | —— |
| 2 | pH | 6~9 |
| 3 | BOD5 | ≤4 |
| 4 | COD | ≤20 |
| 5 | 氨氮 | ≤1.0 |
| 6 | 总磷 | ≤0.2 |
| 7 | 总氮 | ≤1.0 |
| 8 | 透明度 | —— |
| 9 | 叶绿素a | —— |
| 10 | 高锰酸盐指数 | ≤6 |
| 11 | 悬浮物 | —— |
| 12 | 粪大肠菌群 | ≤10000 |
| 13 | 石油类 | ≤0.05 |
| 14 | 铅 | ≤0.05 |
| 15 | 镉 | ≤0.005 |
| 16 | 铬 | —— |
| 17 | 汞 | ≤0.0001 |
| 18 | 铜 | ≤1.0 |
| 19 | 锌 | ≤1.0 |
| 20 | 砷 | ≤0.05 |
| 21 | 镍 | 0.02 |

（2）污染物排放标准

运营期铜桥港污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中的一级A标准，详见下表。

表1.3-4城镇污水处理厂污染物排放标准（日均值）单位mg/L

| 水污染物基本控制项目 | 一级A标准 |
| --- | --- |
| 化学需氧量（COD） | 50 |
| 生化需氧量（BOD5） | 10 |
| 悬浮物（SS） | 10 |
| 动植物油 | 1 |
| 石油类 | 1 |
| 阴离子表面活性剂 | 0.5 |
| 总氮（以N计） | 15 |
| 氨氮（以N计）② | 5（8） |
| 总磷（以P计） | 0.5 |
| 色度（稀释倍数） | 30 |
| pH | 6~9 |
| 粪大肠菌群数（个/L） | 103 |

1.3.4评价工作等级与评价范围

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级，见表1.3-5。直接排放建设项目评价等级分为一级、二级和三级A，根据废水排放量、水污染物污染当量数确定；间接排放建设项目评价等级为三级B。

表1.3-5水污染影响型建设项目评级等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q<200且W<6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |

湿地公园可起到净化水体的作用，水生植物吸附悬浮物，铜桥港湿地公园主要是表面流人工湿地，总用地面积135385.44m2，其中水体用地面积56661.26m2，陆地用地面积78724.18m2，主要功能是深度净化衡阳市铜桥港污水处理厂尾水和中水再利用，洪水期污水厂尾水不排入湿地，工程不新建排污口。

表1.3-6水污染物当量数

| 污染物 | 排放总量（kg/a） | 污染物当量值/kg | 当量数W/（无量纲） |
| --- | --- | --- | --- |
| CODcr | 109500 | 1 | 109500 |
| NH3-N | 27375 | 0.8 | 21900 |

本项目污水处理厂Q为15000m³/d，Wmax＜100000，污水处理厂尾水处理后满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排放至湘江，因此本项目地表水评价等级为二级。评价范围为项目排污口上游500m至排污口下游2500m河段。

表1.3-7本项目评价等级判定

| 项目 | 本项目情况 |  | 判定依据 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水排放量 | Q=11.5万t/d |  | 200m3/d＜Q＜20000m3/d | 二级 |
| 水污染物当量数 | COD | 109500 | W=131400＜600000 |  |
|  | NH3-N | 21900 |  |  |

备注：本项目不涉及第一类污染物

1.3.5环境功能区划

项目受纳水体为湘江，水体功能为工业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

1.3.6主要环境保护目标

湘江水体功能为工业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

表1.3-8主要环境保护目标一览表

| 保护目标 |  | 性质/规模 | 方位 | 坐标点位 |  | 与厂界的距离（m） | 功能类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 要素 | 名称 |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |
| 声环境保护目标 | 50m范围内无敏感点 |  |  |  |  |  | 二类功能区 |
| 水环境保护目标 | 湘江 | 纳污水体，工业用水 | 东 | / |  | 直线距离50m；至排口距离300m | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水体 |
|  | 地下水：500m范围内无地下集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水源 |  |  |  |  |  | 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 |

2建设项目概况

2.1项目概况

项目名称：衡阳市湘江南岸水环境水安全治理工程-；

建设单位：衡阳市白沙片区整体城镇化建设投资有限公司；

建设地点：铜桥港湿地公园位于衡阳市铜桥港污水处理厂西南侧，中心地理坐标E112°39′3.126″，N26°50′12.690″。

建设性质：新建；

2.2污水处理厂建设规模

衡阳市铜桥港污水处理厂位于雁峰区白沙洲，主要接纳老湘桂铁路线以南、西外环以东、湘江以西片区的污水，涵盖区域包括黄茶岭片区、雷公塘片区、特变电工区域、幸福河西岸以及白沙洲工业园区域等，设计污水处理规模10万m3/d，采用改良型氧化沟+液氨消毒工艺进行处理，出水水质满足《城镇污水处理厂污染排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，现状污水量约1.5万m3/d。

2.3工程设计进出水水质

2.3.1进水水质

表2.4-1进水水质预测单位：mg/L

| 项目 | CODcr | BOD5 | SS | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水水质 | 300 | 140 | 300 | 30 | 35 | 4 |

2.3.2出水水质

表2.4-2污水处理厂设计出水主要水质（mg/L）

| 项目 | CODcr （mg/L） | BOD5 （mg/L） | SS （mg/L） | NH3-N （mg/L） | TN （mg/L） | TP （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出水水质 | ≤50 | ≤10 | ≤10 | （5）8 | ≤15 | ≤0.5 |

3工程分析

3.1污水管网及泵站

由于污水管网严格密闭，管道在正常运行过程中是密闭运送城镇生活污水，因此正常情况下不会发生泄漏，项目污水管道间隔一段距离设置检查井，便于污水管道的日常检修维护，因此，管网工程对环境影响很小。

3.2污水处理厂

本项目排放的污水是指处理后的尾水，项目污水处理规模为1.5万t/d，设计出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，尾水排入湘江。

（1）正常排放情况

最大排放浓度由正常运行工况下污水处理工程排放尾水中的污染物排放执行标准确定，尾水量按满负荷水量1.5万t/d计算。

（2）事故排放情况

污水处理过程因设备故障或检修导致部分或全部污水未经过处理直接排放即为污水的事故排放。其最大排放浓度为进水浓度，最大排放量为项目进水量，本项目以1000m3/d污水排放量作为事故源进行计算。

本项目正常及事故排放情况下各项污染物进出水情况见表3.2-1。

表3.2-1正常及事故排放情况下污染物进出水情况

| 污染物 |  | 水量 | COD | BOD5 | SS | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水浓度mg/L |  | — | 300 | 140 | 300 | 30 | 35 | 4 |
| 接管量 | t/d | 5000 | 1.5 | 0.7 | 1.5 | 0.15 | 0.0175 | 0.2 |
|  | t/a | 1825000 | 547.5 | 255.5 | 547.5 | 54.75 | 63.875 | 7.3 |
| 正常排放浓度mg/L |  |  | 60 | 20 | 20 | 15 | 20 | 1 |
| 正常排放量 | t/d | 5000 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.075 | 0.1 | 0.005 |
|  | t/a | 1825000 | 109.5 | 36.5 | 36.5 | 27.375 | 36.5 | 1.825 |
| 事故排放浓度mg/L |  |  | 300 | 140 | 300 | 30 | 35 | 4 |
| 事故排放量 | t/d | 5000 | 1.5 | 0.7 | 1.5 | 0.15 | 0.0175 | 0.2 |
|  | t/a | 1825000 | 547.5 | 255.5 | 547.5 | 54.75 | 63.875 | 7.3 |

4环境质量现状调查与评价

通过调查评价范围内环境功能区划、主要环境敏感区、主要污染源及污染因子、当地环境特征等，结合项目特点、污染物排放特征以及评价需要，在评价范围内进行区域环境现状监测。

4.1区域水污染源现状调查

湘江白沙片区南段，是城市主要的饮用水源地，幸福河入湘江口是主要的雨水排口。设计日处理能力10万吨的铜桥港污水处理厂位于湘江西岸、塑田村幸福河北岸。铜桥港污水处理厂服务片区内外约40万人的生产生活排污，随着城市建成区扩大，幸福河水源日渐枯乏，水流不畅加上工业污染，沿岸居民和企事业单位的污水也直接排入河中，如遇干旱，河水发黑发臭，河内水草丛生，污水横流，淤积严重，阻塞河床，致使本已狭窄的河道断面更趋萎缩，影响河道行洪能力的发挥，加之原有河道防洪标准未达相应要求，极易引发河道两岸低洼地带遭受内涝洪灾，目前，铜桥港污水处理厂己建成投产，沿幸福河两岸敷设的截污管也在不断的完善，原来直接排入到幸福河的污水截流进入污水处理厂处理后再排入湘江，雨季时溢流雨水经幸福河排入湘江。

4.2区域地表水环境质量现状调查

为了解地表水环境质量现状，本次评价对项目地表水进行了环境质量检测，检测结果统计与评价见下表。

- 检测点位：S1幸福河断面、S2幸福河入湘江口下游600m、S3江东水厂取水口上游1200m湘江断面、S4江东水厂取水口下游500m湘江断面、S5日月湖。

- 检测因子：水温、pH值、SS、COD、BOD5、NH3-N、TP、石油类、粪大肠菌群、溶解氧。

- 检测时间：2021年5月20~22日。

- 评价标准：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

- 检测结果：检测断面水质检测及评价结果见下表。

表5.2-1地表水现状监测结果一览表单位：mg/L，pH无量纲

| 检测点位 | 检测项目 | 单位 | 检测时间及检测结果 |  |  | 参考限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5.20 | 5.21 | 5.22 |  |
| S1幸福河断面 | 水温 | ℃ | 16.9 | 16.4 | 16.9 | —— |
|  | pH | 无量纲 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 6~9 |
|  | 悬浮物 | mg/L | 11 | 12 | 12 | —— |
|  | COD | mg/L | 10 | 9 | 9 | ≤20 |
|  | BOD5 | mg/L | 1.9 | 2.0 | 1.8 | ≤4 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.198 | 0.224 | 0.217 | ≤1.0 |
|  | 总磷 | mg/L | 0.12 | 0.11 | 0.11 | ≤0.2 |
|  | 石油类 | mg/L | 0.02 | 0.01 | 0.01 | ≤0.05 |
|  | 粪大肠杆菌群 | MPN/L | 1200 | 1400 | 1500 | 10000 |
|  | 溶解氧 | mg/L | 5.1 | 5.6 | 5.2 | ≥5 |
| S2幸福河入湘江口下游600m | 水温 | ℃ | 17.8 | 18.1 | 18.2 | —— |
|  | pH | 无量纲 | 7.4 | 7.0 | 7.1 | 6~9 |
|  | 悬浮物 | mg/L | 11 | 10 | 12 | —— |
|  | COD | mg/L | 5 | 6 | 8 | ≤20 |
|  | BOD5 | mg/L | 0.8 | 0.9 | 1.5 | ≤4 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.111 | 0.1 | 0.136 | ≤1.0 |
|  | 总磷 | mg/L | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ≤0.2 |
|  | 石油类 | mg/L | 0.02 | 0.01 | 0.01 | ≤0.05 |
|  | 粪大肠杆菌群 | MPN/L | 1400 | 1700 | 1300 | 10000 |
|  | 溶解氧 | mg/L | 5.6 | 5.8 | 5.9 | ≥5 |
| S3江东水厂取水口上游1200m湘江断面 | 水温 | ℃ | 18.1 | 18.2 | 17.8 | —— |
|  | pH | 无量纲 | 7.0 | 7.4 | 7.1 | 6~9 |
|  | 悬浮物 | mg/L | 10 | 13 | 11 | —— |
|  | COD | mg/L | 5 | 5 | 7 | ≤20 |
|  | BOD5 | mg/L | 0.8 | 0.7 | 1.6 | ≤4 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.122 | 0.094 | 0.134 | ≤1.0 |
|  | 总磷 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ≤0.2 |
|  | 石油类 | mg/L | 0.02 | 0.01 | 0.02 | ≤0.05 |
|  | 粪大肠杆菌群 | MPN/L | 1500 | 1200 | 1100 | 10000 |
|  | 溶解氧 | mg/L | 5.6 | 5.8 | 5.9 | ≥5 |
| S4江东水厂取水口下游500m湘江断面 | 水温 | ℃ | 18.5 | 18.1 | 18.4 | —— |
|  | pH | 无量纲 | 6.9 | 7.0 | 7.3 | 6~9 |
|  | 悬浮物 | mg/L | 11 | 12 | 13 | —— |
|  | COD | mg/L | 7 | 6 | 6 | ≤20 |
|  | BOD5 | mg/L | 0.7 | 0.8 | 1.4 | ≤4 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.1 | 0.105 | 0.142 | ≤1.0 |
|  | 总磷 | mg/L | 0.2 | 0.3 | 0.3 | ≤0.2 |
|  | 石油类 | mg/L | 0.02 | 0.02 | 0.01 | ≤0.05 |
|  | 粪大肠杆菌群 | MPN/L | 1200 | 1800 | 1100 | 10000 |
|  | 溶解氧 | mg/L | 5.6 | 5.7 | 5.8 | ≥5 |
| S5日月湖 | 水温 | ℃ | 16.9 | 16.4 | 16.9 | —— |
|  | pH | 无量纲 | 7.1 | 6.8 | 6.7 | 6~9 |
|  | 悬浮物 | mg/L | 12 | 11 | 13 | —— |
|  | COD | mg/L | 11 | 10 | 11 | ≤20 |
|  | BOD5 | mg/L | 2.0 | 1.8 | 1.9 | ≤4 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.232 | 0.225 | 0.11 | ≤1.0 |
|  | 总磷 | mg/L | 0.06 | 0.11 | 0.11 | ≤0.2 |
|  | 石油类 | mg/L | 0.02 | 0.03 | 0.01 | ≤0.05 |
|  | 粪大肠杆菌群 | MPN/L | 1400 | 1100 | 1300 | 10000 |
|  | 溶解氧 | mg/L | 5.7 | 6.2 | 5.5 | ≥5 |

由上表可知，S1幸福河断面、S2幸福河入湘江口下游600m、S3江东水厂取水口上游1200m湘江断面、S4江东水厂取水口下游500m湘江断面、S5日月湖地表水检测点位各检测因子均未超出《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

5环境影响预测与评价

5.1评价等级确定

根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级，具体见表6.1-1。

表6.1-1水污染影响型建设项目评价等级判定

本项目水污染物当量数见下表。

表6.1-2水污染物当量数

| 污染物 | 排放总量（kg/a） | 污染物当量值/kg | 当量数W/（无量纲） |
| --- | --- | --- | --- |
| CODcr | 109500 | 1 | 109500 |
| NH3-N | 27375 | 0.8 | 21900 |

本项目污水处理厂Q为1.5万，Wmax＜600000，污水处理厂尾水处理后满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排放至湘江，因此本项目地表水评价等级为二级。

5.2水污染物削减与减排产生的环境效益

铜桥港污水处理厂收集纳污区域污水集中深度处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单表1中一级标准A标准后先排入铜桥港湿地公园（洪水期污水厂尾水不排入湿地排入湘江），后排入湘江。根据项目建设规模和污水处理厂的进出水设计水质，本项目建成后，污染物的削减量及排放量见下表。

表6.2-1污水处理厂污染物削减量表单位：t/a

| 项目 | CODCr | BOD5 | SS | TN | NH3-N | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产生量(t/a) | 547.5 | 255.5 | 547.5 | 63.875 | 54.75 | 7.3 |
| 排放量(t/a) | 109.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 27.375 | 1.825 |
| 削减量(t/a) | 438 | 219 | 511 | 27.375 | 27.375 | 5.475 |

由上表可知，本项目建成营运后，全厂设计污水量污染物COD每年可削减438t，BOD5每年可削减219t，SS每年可削减511t，NH3-N每年可削减27.375t，TN每年可削减27.375t，TP每年可削减5.475t。

5.3地表水环境影响预测

1）预测因子

预测因子选择COD、NH3-N。

2）预测内容

根据正常排放和事故排放（处理设施运行完全失效状态）时污染物的排放情况，计算两种工况下污染物在预测河段各断面不同位置的净增值，叠加现状值得到预测浓度，预测不同工况下污染物排放对湘江水质的影响程度，确定影响范围。

废水外排情况：

每天外排尾水1.5万t/d，正常排放和事故排放中尾水排放强度如下：

表6.3-1废水正常和非正常情况下排放浓度表

| 污染物 | CODcr | NH3-N | 废水量（m3/d） |
| --- | --- | --- | --- |
| 排污状态 |  |  |  |
| 正常达标排放浓度 | 60 | 15 | 15000 |
| 非正常达标排放 | 300 | 30 |  |

污水处理厂按每天24h运行计，则尾水的排放强度为0.1736 m3/s。

3）水文参数

本项目污水处理厂处理达标后的尾水外排至湘江，相关水文资料见下表。

表6.3-2受纳水体水文参数表（枯水期）

| 收纳水体 | 流速u（m/s） | 水力坡降（%） | 宽度B（m） | 深度H（m） | 流量Q（m3/s） | 污染物综合降解系数d-1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | k(COD) | K(氨氮) |
| 湘江 | 0.2 | 0.0006 | 520 | 7.3 | 1159 | 0.15 | 0.12 |

4）水质参数设定

本次预测湘江背景值来自现状监测数据的平均值，即湘江COD：7mg/L，NH3-N：0.142mg/L。

5）混合过程段长度的计算

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》(HJ2.3—2018)中的公式E1计算混合过程段长度。

污染物横向扩散系数Ey的确定：Ey的确定有多种方法。本报告采用STEFAN研究公式确定污染物横向扩散系数Ey，采用爱尔德公式确定Ex：

Ex=5.93*H*(gHI)1/2

式中：H—河道断面平均水深，m；g—重力加速度，值为9.808m/s2；I—水力坡降，取0.0006；

经计算，渠道枯水期Ex值为0.3854m2/s。

式中：h—河道断面平均水深，m；W—河道断面宽度，m；

经计算，湘江枯水期Ey值为0.788m2/s。

结合本项目的废水排放情况以及环境质量情况，计算出计算混合过程段长度约为30.3km。

预测范围：考虑到污水处理厂建成运行后，污水处理厂出水影响将主要集中在排放口下游，确定预测范围为项目排污口上游500m至下游31km范围水域。

5）预测模式

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目采用平面二维稳定连续排放模式（特点：垂向均匀混合，水流恒定，排污稳定）进行预测，不考虑岸边反射影响的宽浅平直恒定均匀河流，岸边点源稳定排放。计算公式如下：

各系数计算结果见下表：

表6.3-3系数表

| 不考虑岸边反射影响 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨氮 | m污染物排放速率 （正常排放） | 0.4632g/s | h断面水深 | 7.3m | u断面流速 | 0.2m/s |
|  | m污染物排放速率 （非正常排放） | 1.737g/s | Ex纵向扩散系数 | 0.3854m2/s | Ey横向扩散系数 | 0.78m2/s |
|  | / | / | k污染物综合衰减系数 | 1.38E-061/s | Ch（本底值） | 0.145mg/L |
| 化学需氧量 | m污染物排放速率 （正常排放） | 2.895g/s | h断面水深 | 7.3m | u断面流速 | 0.2m/s |
|  | m污染物排放速率 （非正常排放） | 17.37g/s | Ex纵向扩散系数 | 0.3854m2/s | Ey横向扩散系数 | 0.78m2/s |
|  | / | / | k污染物综合衰减系数 | 1.74E-061/s | Ch（本底值） | 14mg/L |

排放预测结果：

表6.3-4枯水期尾水河流预测点浓度预测值（正常排放COD）单位：mg/L

| X Y | 1 | 10 | 50 | 100 | 200 | 250 | 520 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 14.213 | 14.113 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 50 | 14.095 | 14.084 | 14.004 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 100 | 14.068 | 14.063 | 14.014 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 200 | 14.048 | 14.046 | 14.022 | 14.002 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 400 | 14.034 | 14.033 | 14.023 | 14.007 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 800 | 14.024 | 14.024 | 14.019 | 14.011 | 14.001 | 14.000 | 14.000 |
| 1000 | 14.021 | 14.021 | 14.018 | 14.011 | 14.002 | 14.000 | 14.000 |
| 1500 | 14.017 | 14.017 | 14.016 | 14.011 | 14.003 | 14.001 | 14.000 |
| 2000 | 14.015 | 14.015 | 14.014 | 14.011 | 14.004 | 14.002 | 14.000 |
| 2500 | 14.013 | 14.013 | 14.012 | 14.010 | 14.005 | 14.003 | 14.000 |
| 31000 | 14.003 | 14.003 | 14.003 | 14.003 | 14.003 | 14.003 | 14.002 |

表6.3-5枯水期尾水河流预测点浓度预测值（非正常排放COD）单位：mg/L

| X Y | 1 | 10 | 50 | 100 | 200 | 250 | 520 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 15.063 | 14.567 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 50 | 14.477 | 14.421 | 14.020 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 100 | 14.338 | 14.317 | 14.069 | 14.001 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 200 | 14.239 | 14.231 | 14.108 | 14.010 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 400 | 14.168 | 14.166 | 14.113 | 14.034 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 800 | 14.119 | 14.118 | 14.097 | 14.054 | 14.005 | 14.001 | 14.000 |
| 1000 | 14.106 | 14.105 | 14.090 | 14.056 | 14.008 | 14.002 | 14.000 |
| 1500 | 14.086 | 14.086 | 14.078 | 14.056 | 14.016 | 14.006 | 14.000 |
| 2000 | 14.074 | 14.074 | 14.069 | 14.054 | 14.021 | 14.010 | 14.000 |
| 2500 | 14.066 | 14.066 | 14.062 | 14.051 | 14.024 | 14.014 | 14.000 |
| 31000 | 14.015 | 14.015 | 14.015 | 14.014 | 14.014 | 14.013 | 14.008 |

表6.3-6枯水期尾水河流预测点浓度预测值（正常排放氨氮）单位：mg/L

| X Y | 1 | 10 | 50 | 100 | 200 | 250 | 520 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0.198 | 0.173 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 |
| 50 | 0.169 | 0.166 | 0.146 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 |
| 100 | 0.162 | 0.161 | 0.148 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 |
| 200 | 0.157 | 0.157 | 0.150 | 0.146 | 0.145 | 0.145 | 0.145 |
| 400 | 0.153 | 0.153 | 0.151 | 0.147 | 0.145 | 0.145 | 0.145 |
| 800 | 0.151 | 0.151 | 0.150 | 0.148 | 0.145 | 0.145 | 0.145 |
| 1000 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.148 | 0.145 | 0.145 | 0.145 |
| 1500 | 0.149 | 0.149 | 0.149 | 0.148 | 0.146 | 0.145 | 0.145 |
| 2000 | 0.149 | 0.149 | 0.148 | 0.148 | 0.146 | 0.146 | 0.145 |
| 2500 | 0.148 | 0.148 | 0.148 | 0.148 | 0.146 | 0.146 | 0.145 |
| 31000 | 0.146 | 0.146 | 0.146 | 0.146 | 0.146 | 0.146 | 0.145 |

表6.3-4枯水期尾水河流预测点浓度预测值（非正常排放氨氮）单位：mg/L

| X Y | 1 | 10 | 50 | 100 | 200 | 250 | 520 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0.251 | 0.202 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 |
| 50 | 0.193 | 0.187 | 0.147 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 |
| 100 | 0.179 | 0.177 | 0.152 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 |
| 200 | 0.169 | 0.168 | 0.156 | 0.146 | 0.145 | 0.145 | 0.145 |
| 400 | 0.162 | 0.162 | 0.156 | 0.148 | 0.145 | 0.145 | 0.145 |
| 800 | 0.157 | 0.157 | 0.155 | 0.150 | 0.145 | 0.145 | 0.145 |
| 1000 | 0.156 | 0.156 | 0.154 | 0.151 | 0.146 | 0.145 | 0.145 |
| 1500 | 0.154 | 0.154 | 0.153 | 0.151 | 0.147 | 0.146 | 0.145 |
| 2000 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.150 | 0.147 | 0.146 | 0.145 |
| 2500 | 0.152 | 0.152 | 0.151 | 0.150 | 0.147 | 0.146 | 0.145 |
| 31000 | 0.147 | 0.147 | 0.147 | 0.147 | 0.146 | 0.146 | 0.146 |

经预测，正常排放情况湘江下游，COD、NH3-N浓度均未超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。非正常情况下，湘江下游COD浓度为、NH3-N浓度均未超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准非正常排放浓度均未超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，非正常由于本项目污水排放量较小，正常情况排放污染物对受纳水体无明显影响，非正常情况排放污染物会造成水体COD、NH3-N浓度有一定上升，因此要加强污水处理系统使用过程中日常维护及管理，保持出水水质稳定，避免非正常排污情况发生。

5.4监测计划

依据《排污单位自行监测技术指南	水处理》（HJ1083-2020）要求，确定本项目污染源监测计划，监测计划见下表。

表6.4-1	环境监测计划

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 进水总管 | 流量、化学需氧量、氨氮 | 自动监测 |
|  | 总磷、总氮 | 一次/日 |
| 废水总排放口a | 流量、pH值、水温、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮b | 自动监测 |
| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 |
|  | 悬浮物、五日生化需氧量、粪大肠菌群数 | 一次/季度 |

注：①进水总管自动监测数据须与地方生态环境主管部门污染源自动监控系统平台联网。

②a废水排入环境水体之前，有其他排污单位废水混入的，应在混入前后均设置监测点位。

③b总氮自动监测技术规范发布实施前，按日监测。

6环境保护措施

6.1施工期环境保护措施

施工人员基本来自当地村落，项目施工期间不设施工营地，项目不设施工临时生活区，不设食堂及宿舍，施工人员不在项目地食宿，因此施工过程中产生的废水主要为施工废水。项目区土地平整、道路施工、管道涉水施工时，因地表的开挖，疏松的地表受降水冲洗；施工机械的擦洗、修理、跑冒滴漏将有少量含油污水产出，若不经处理，直接排入，则有可能导致纳污水体的严重污染事故。为此，应注重施工期水污染防范工作。环评要求废水不得随意排放，建议建设单位采取如下措施进行处理：

①运输、施工机械机修油污应集中采取隔油池和砂滤处理。

②要做好建筑材料和建设废料的管理，设备堆放场、材料堆放场的防径流冲刷措施应加强，废土、废渣应及时清运填埋，不得随意堆放，防止出现废土、渣处置不当导致的水土流失，避免它们成为地面水的二次污染源。

③施工废水不得随意排放。由沉淀池收集处理后回用于场地洒水抑尘，以有效控制施工废水超标排放造成当地的水质污染影响问题，应加强管理及施工人员的素质教育，禁止将施工废水外排周边水体。

④对涉水管网采用混泥土包管、养护为防止河水对管道冲刷、浸泡，影响管道使用寿命，管道安装毕后对管道进行原槽浇筑。管沟开挖时遇到坚石严禁爆破，管沟开挖前在管沟边同时挖集水坑，开挖的土方全部由人工运至河岸上车，再用装卸车外运至渣土场处理。完工后拆除围堰，并及时清理河道内的建筑垃圾，恢复河岸河堤。

由于本工程施工持续时间较短，废水经沉淀处理后回用，对周边环境的影响较小。

6.2运营期环境保护措施

6.2.1厂内运行管理措施

为保证拟建项目出水水质稳定达标排放，高效运转，减少运行费用，提高能源利用率，应加强对拟建项目内部的运行管理。

（1）拟建项目投入运行前，对操作人员进行专业化培训和考核，特别是对主要操作人员进行理论和实际操作的培训。组织专业技术人员提前进岗，参与污水处理厂施工、安装、调试和验收的全过程。

（2）污水处理厂的操作人员，需根据水质变化情况，及时改变运行状况，实现最佳运行条件，在确保污水达标排放前提下减少运转费用。

（3）建立先进的自动控制系统，同时加强自动化仪器仪表的维护管理。

（4）建立一个完整的管理机构，制订一套完善的管理制度。

6.2.2污水处理厂事故性排放污染控制对策与措施

污水处理厂事故排放主要有三种情况，一是工艺发生故障或其它事故，未能达到设计处理效果，处理后的废水不能达到排放标准；二是由于停电等重大原因造成污水处理厂全面停止运行，废水全部直接排放；三是违反操作规程，未达到处理效果。针对以上三种情况制定污水处理厂事故排污的防治措施与对策。

严格规范化操作，污水处理厂不能达标排放的机率较小，只要加强管理完全可以防止。为此，污水处理厂要制定污水处理厂装置操作管理规程、岗位责任制、奖惩条例等规章制度，对污水处理厂实现规范化、制度化管理，操作人员必须持证上岗，严格执行操作管理规定，最大限度控制由于操作失误因素造成的废水事故性排放发生机率。

建立必要的预备系统或设备，污水处理厂内应设超越管线，以便在事故发生时，使污水能超越一部分或全部构筑物，进入下一级构筑物或事故溢流。污水处理厂主要动力设备，如水泵、污泥泵等应设1-2台备用设备，以备设备出现事故时，及时更换。采用双电源供电，以便尽可能减少停电事故的发生。为了使污水能在处理构筑物之间通畅流动，必须确定各处理构筑物的高程，特别是两个以上并联运行的构筑物，应考虑到某一构筑物发生故障时，其余构筑物须负担全部流量的情况。因此高程的确定必须留有充分的余地，以防止水头不够而发生涌水现象，影响构筑物正常运行。污水处理厂在设计时，厂内应设雨水管，及时将雨水排入雨水处理系统，以免发生积水事故及污染环境。出水管渠高程，需不受水体洪水的顶托，并能自流通畅排水。

制定事故及时处理计划，制定事故处理应急计划，建立事故处理机构，落实各部分、各岗位、各操作管理人员的责任，一旦发生事故，及时采取处理措施并通知环保、市政、水利管理部门在最短时间内排除故障。

6.2.3管网维护措施

为保证污水处理工程的稳定运行，应加强沿线日常巡查、做好管网的维护和管理工作，防止泥砂沉积堵塞影响管道过水能力。

7评价结论

7.1项目概况

铜桥港湿地公园主要是表面流人工湿地，总用地面积135385.44m2，其中水体用地面积56661.26m2，陆地用地面积78724.18m2，主要功能是深度净化衡阳市铜桥港污水处理厂尾水和中水再利用，洪水期污水厂尾水不排入湿地，工程不新建排污口。

7.2环境质量评价现状

评价河段湘江段地表水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中工业用水Ⅲ类标准。

7.3水影响分析结论

经预测可知，污水处理厂正常排放情况下，尾水排入基本不会形成高污染带，排污口不会对湘江水质产生不利影响影响；不会对湘江水生生物的生存环境及生态环境造成明显的改变，也不会造成明显不利影响，地表水环境将有较大改善。事故排放时，各污染物浓度将超（GB3838-2002）III类标准，对下游水质及景观产生一定不利影响。因此，在污水处理厂营运期间应采取严格的工作制度及管理措施，严防事故排污。本项目建成后将改变区域污水未经处理直接排放至周边水体的现状，使其由分散排放变为集中收集，并经污水处理站处理后达标放。因此，本项目建成后对水环境的影响以有利影响为主，将能够大大削减片区排水的污染物排放，有利于保护周边水体与湘江的水质，环保效益突出。

7.4水污染防治措施

本项目出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放至湘江，运营期应做好事故应急预案以及事故池等防范措施，杜绝污水事故排放的发生。

7.5综合结论

衡阳市湘江南岸水环境水安全治理工程中的铜桥港湿地公园工程是一项治理环境污染的市政基础设施工程，也是一项民生工程，项目建设符合国家及湖南省地方产业政策，用地符合规划要求，选址、污水处理工艺、环境保护措施等合理可行，运营期采取各项污染治理措施，确保各项污染物达标排放的前提下，项目对环境的影响较小，对当地及区域的地表水环境质量具有整体改善作用。因此，从环境保护的角度分析，项目的建设是可行的。

7.6建议

（1）加强环境管理，强化环保意识，建立必要的管理制度。

（2）严格在岗人员操作管理，操作人员须通过培训和定期考核，方可上岗。

（3）加强设备、管道、各项治污措施的定期检修和维护工作，避免跑、冒、滴、漏。