建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：       高压电缆产能升级改造项目

建设单位：      金杯电工衡阳电缆有限公司

湖南坤泽环保技术有限公司

2020年12月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

专家意见修改清单

| 序号 | 专家意见 | 修改情况 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完善项目由来 | 已补充建设单位环保手续情况 | 2 |
|  | 补充现有工程环评、验收等环保手续落情况，补充相关批复、意见作为附件 | 已补充核电站用K1、K2、K3类电缆项目环评批复及验收意见、环保型高性能稀土铝合金电缆项目环评批复及验收意见、核技术利用项目环评批复及验收意见 | 2、附件12 |
|  | 明确现有工程近年来环保投诉情况 | 已明确未收到环保投诉 | 5 |
| 2 | 补充现有工程概况 | 已补充 | 4~5 |
|  | 结合验收数据及监督性监测数据，补充说明现有工程污染治理措施、污染物达标排放情况 | 通过现有监测数据可知，本项目污染治理措施效果良好，污染物排放均能达标 | 5 |
|  | 明确现有工程存在的主要环境问题，提出以新带老措施，并纳入竣工环保验收内容 | 本项目现有环保措施已经满足环保要求，本次环评不提出以新带老措施 | / |
| 3 | 核实改扩建工程内容（如何改扩建新厂房） | 已核实，通过扩建现有厂房，使厂房内生产线从弯曲状态垃圾。 | 3 |
|  | 对现有交联车间进行扩建，不是新建一个车间，现有4条线，拆除一条，新增2条，扩建后共5条） | 应为高压电缆车间车间，已在报告中修改相关内容。 | 3~4 |
|  | 核实新增生产设备，核实原辅材料种类（PE、PVC都有） | 将新增生产设备全部列出，补充PVC的使用量 | 4 |
|  | 补充PVC、拉丝液、水消耗量 | 已补充PVC、拉丝液、水消耗量 | 4 |
|  | 核实依托工程内容（拉丝退火、导体绞合依托现有生产车间） | 已核实，基本在原来的车间 | 4 |
| 4 | 完善工艺流程图 | 已完善工艺流程，补充附属次要工艺 | 19 |
|  | 补充标注排污节点 | 补充各生产工艺产污节点 | 19 |
|  | 核实冷却方式（全是间接？） | 已核实，部分直接，部分间接，已在工艺简介中予以注明 | 20 |
|  | 明确退火方式 | 利用铜丝把两个正负电极的铜轮直接短路，因为铜线的电阻相当低，在低电压状况下也能产生很大的短路电流，产生热量，对铜丝进行加热退火。 | 19 |
|  | 补充说明氮气使用工序、作用 | 已补充 | 19 |
| 5 | 明确特征污染因子监测点位的距离 | 已明确距离本项目2.1km | 12 |
|  | 核实评价标准值（非甲烷总烃） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）详解中的说明，一次值2.0mg/m3 | 15 |
|  | 声环境保护目标应包含200米评价范围 | 确定的评价范围为200m | 14 |
| 6 | 核实有机废气产排源强（产生系数应该是0.35kg/t原料） | 按照《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册（试用版）》，计算出有机废气产排源强 | 22 |
|  | 排放方式（2条线2台设备，从现场看应该是分别处理后2根排气筒） | 已核实，有机废气经集气罩收集，经过活性炭吸附后，通过2根排气筒排放。环评要求将排气筒合并 | 22 |
|  | 核实卫生防护距离计算（无组织排放源强应考虑现有三条线，都在一个车间，怎么分开？）， | 按照扩建后，整个高压车间的范围进行预测 | 32 |
|  | 核实有组织废气排放源强参数（温度100K?，时间3000h？）及预测结果 | 已核实并修改 | 30 |
| 7 | 核实生活污水量（扩建后人员增加37人） | 按建成前和人数，分别计算污水产生量，明确新增量 | 23 |
|  | 补充排水路径图 | 已补充 | 附图2 |
|  | 冷却水给出循环量、补充水量 | 已补充循环量、损耗量 | 23 |
| 8 | 核实废活性炭产生量（活性炭量+吸附量）、暂存方式（可以依托现有危废暂存间） | 按活性炭使用量和吸附量计算废活性炭的量，明确废活性炭暂存在厂区原有的危废暂存间 | 24~25 |
| 9 | 补充“三本账”核算内容 | 已补充“三本账”核算内容 | 25 |
| 10 | 完善竣工验收内容、监测计划（烘干、喷塑工序排污） | 根据修改情况，修改完善竣工验收内容、监测计划.项目不涉及烘干、喷塑工序 | 39~41 |
| 11 | 补充扩建后交联车间平面布局图、全厂总平面图布置图 | 已补充扩建全厂总平面图布置图 | 附图2 |

目   录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	9

三、环境质量状况	14

四、评价适用标准	17

五、建设项目工程分析	19

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	25

七、环境影响分析	26

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	45

九、结论与建议	46

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 高压电缆产能升级改造项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 金杯电工衡阳电缆有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 谢良琼 |  |  |  | 联系人 | 阳文锋 |  |
| 通讯地址 | 衡阳市雁峰区白沙洲塑电村6号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18973411200 |  | 传真 |  | / | 邮政编码 | 421000 |
| 建设地点 | 雁峰区白沙洲塑电村6号 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 雁峰区发展和改革局 |  |  | 项目备案号 |  | 2020-430406-38-03-044378 |  |
| 建设性质 | 改扩建 |  |  | 行业类别 及代码 |  | C3831电线、电缆制造 |  |
| 占地面积（m2） | 0 |  |  | 绿化面积（m2） |  | 0 |  |
| 总投资 （万元） | 11845 | 其中：环保投资（万元） |  | 65 |  | 环保投资占 总投资比例 | 0.55 |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 |  |  |  | 2021年1月 |  |
| 工程内容及规模： - 项目概况 1、项目由来 金杯电工衡阳电缆有限公司（以下简称金杯电缆）成立于1952年，前身是原衡阳电缆厂，现为金杯电工股份有限公司（以下简称金杯电工，股票代码：002533）最大的全资子公司。金杯电缆位于湖南省衡阳市雁峰区白沙洲工业园，占地面积30万平方米，注册资本4亿元，总资产21亿元，年生产能力50亿元以上，现有员工1200余人。金杯电缆是我国中南部线缆研发制造领军企业，湖南省电线电缆行业“湖南老字号”企业、高新技术企业、湖南省电线电缆行业协会会长单位。 作为国民经济建设的重要配套产业之一，电线电缆行业占据中国电工行业四分之一的产值，是机械工业中仅次于汽车行业的第二大产业，其年总产值已占到我国GDP的2%左右。其中，电力电缆是电线电缆行业中非常重要的产品。近年来，随着我国新基建政策提出，“十三五”期间我国配电网建设预计总投资额达到1.7万亿元，年均投资额3400亿。计划到2020年，高压配电网线路长度达到101万千米，中压配电网线路长度达到404万千米。同时，“十三五”还制定了总投资额7000亿元以上的农村电网改造升级计划，110kV及以上高电压等级电力电缆的需求迅速增长，现阶段的产能已无法满足市场。 在节能环保之经济发展理念下，以“高能效、低损耗”为主要特征的高压、超高压输电方式已成为电力行业发展的必然方向，而由于其“大容量、高可靠、免维护”等方面的众多优势，高压、超高压电力电缆已被越来越多地应用于长距离、大跨度输电线路。高压超高压电力电缆逐渐替代中低压电力电缆是行业发展的必然趋势。当前国民经济对大规模的电力输送和供应需求不断提升，110kV、220kV等高压输电线路的优化逐步推向电网建设与改造。高压、超高压和特高压输电线路的建设将为高电压等级电力电缆带来巨大市场需求。扩大高压电缆生产规模已成为建设单位的紧要任务。为此建设单位决定扩建现有高压车间，并将生产线由3条增加至5条。扩建完成后，高压电缆产能将由8500km/a提升至16259km/a（新增产能7759km/a）。 金杯电工衡阳电缆有限公司厂内包含高压车间、低压车间、导体车间、电线车间、铝合金电缆车间、核电缆车间，其中高压车间、低压车间、导体车间、电线车间在上世纪就已建成投产，当时尚无环境影响评价要求，故未办理过环境影响评价手续，属于合理缺项。核电缆车间已于2009年11月取得环评批复，2019年8月通过自主验收。铝合金电缆车间已于2015年3月取得环评批复，2016年5月取得竣工环保验收批复。建设单位环保手续齐全。本次高压车间扩建，需开展环境影响评价，项目性质为改扩建。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理目录》（2018年4月28日施行）中的有关规定，项目属“二十七、电气机械和器材制造业-78、电气机械及器材制造—其他（仅组装的除外）”，应编制环境影响报告表。该公司委托湖南坤泽环保技术有限公司编制该项目环境影响报告表。我公司接受委托后，立即开展了详细的现场调查、资料收集工作，并对该项目的有关文件进行研究，在此基础上，依照环境影响评价技术导则的要求编制完成了该项目环境影响报告表，为项目的环境管理提供科学依据，并作为环保管理部门审批项目的依据。 2、建设项目名称、性质、建设单位和地点 项目名称：高压电缆产能升级改造项目 建设单位：金杯电工衡阳电缆有限公司 建设性质：改扩建 建设规模：新增年产三芯电缆5410千米、单芯电缆2349千米 投资总额：11845万元 建设地点：雁峰区白沙洲塑电村6号（中心坐标经度112°38′19.43″，纬度26°50′49.33″），具体位置见附图1。 - 工程内容及规模 - 工程概况 本项目在公司原有厂房基础上改扩建新厂房，新增进口设备35KV交联悬链线两条、φ150挤塑机、盘绞机、铠装机、测偏仪、高压局放等生产及检测配套设备13台套，建成后新增年产7000公里中高压电缆的生产能力。 2、主要建设内容 项目主要建设内容见下表： 表1-1 主要建设内容一览表 工程 类别; 名称; 现有工程建设内容; 扩建工程建设内容; 备注. 整体 工程; 生产车间; 现有厂房长174.6m，宽136.8m，内有35KV交联悬链线2条，测偏仪3条，Φ120+Φ150挤塑机2台，Φ150挤塑机2台，铜带屏蔽机6台，Φ800铠装机2台。年生产能力为8000km。; 本项目在公司原有厂房基础上改扩建新厂房，新增部分长112m，宽28m。新增35KV交联悬链线2条、测偏仪2台，Φ120+Φ150挤塑机1台，Φ150挤塑机1台，盘绞机φ3150/3（φ2000）2台，铜带屏蔽机3台Φ800铠装机1台。扩建后新增年产7759km中高压电缆的生产能力。; 扩建. 公用 工程; 给水系统; 自来水管网供水; /; 依托现有. 排水系统; 雨污分流；生活污水经化粪池处理后排放到处理厂处理，最终汇入湘江。; /; 依托现有. 供电系统; 本项目用电由区域供电系统提供，在原高压车间配电房增加低压开关柜，采用0.4kV供电，自原中心配电站引入。本项目不自配备用发电机。; /; 依托现有. 环保 工程; 废水处理系统; 生活污水; 化粪池收集处理后，排放至铜桥港污水处理厂; /; 依托现有. 废气处理系统; VOCs; 集气罩+活性炭处理装置+15m排气筒2套; 集气罩+活性炭处理装置+15m排气筒1套. 厨房油烟; 静电油烟处理; /; 依托现有. 噪声治理系统; 减震、隔声、降噪; 减震、隔声、降噪. 固废治理系统; 危险废物暂存间，定期委外处理; /; 依托现有. 生活垃圾; /; 依托现有. 工业固废; /; 依托现有. 3、主要产品量见下表： 表1-2 主要产品及产量 序号; 产品名; 现有工程年产量（km）; 扩建后新增年产量（km）; 扩建后总生产量（km）. 1; 交联聚乙烯绝缘三芯电缆; 5500; 5410; 10910. 2; 交联聚乙烯绝缘单芯电缆; 2500; 2349; 4849. 合计; 8000; 7759; 15759. 4、主要原辅材料见下表： 表1-3 主要原辅材料及能源消耗一览表 材料名称; 现年消耗量; 新增年消耗量; 扩建后年消耗量. 氮气; 150m³; 100m³; 250m³. 交联聚乙烯塑料; 2400t; 1860t; 4260t. 铜; 12000t; 12000t; 24000t. 铜带; 1400t; 1400t; 2800t. 电; 3916800度; 2304000度; 6220800度. PVC; 6200t; 6000t; 12200t. 拉丝液; 1t; 1t; 2t. 水; 1359m³; 579m³; 1938m³. - 设备清单 表1-4 主要设备一览表 设备名称; 设备型号; 现有数量; 新增数量; 扩建后数量. 35KV交联悬链线; 35kv; 2; 2; 4. 测偏仪; 3; 2; 5. Φ120+Φ150挤塑机; Φ120+Φ150; 2; 1; 3. Φ150挤塑机; Φ150; 2; 1; 3. 盘绞机φ3150/3（φ2000）; φ3150/3; 0; 2; 1. 铜带屏蔽机; 6; 3; 9. Φ800铠装机; Φ800; 2; 1; 3. 6、职工定员、工作制度 劳动定员： 扩建前，员工人数89人。年工作300日，日工作1班，每班工作8小时。 扩建后，员工数量新增37人，增加至126人。年工作300日，日工作1班，每班工作8小时。 7、总平面布置 本项目将原有高压电缆车间加长，在西侧扩大112m*28m的建设范围。西侧建设，并产品生产车间进行规划。高压电缆车间扩建后总平面布置根据生产流程、建筑防火、安全卫生、交通运输等各类设计规范要求，以节约建设用地为原则，结合场地现状以及周围环境情况布置。具体平面布置，详见附图3。 8、公用工程 （1）给水工程 给水：项目扩建前后用水均全部由市政自来水公司供给。项目用水主要包括生活用水和冷却补充用水。 项目设置一座冷却塔，用于挤塑后的冷却，项目扩建后，新增循环水量为0.5m3/h，则新增总循环水量为4m3/d（1200m3/a），蒸发量按循环量的2%计算，则项目新增冷却水补充水量为0.08m3/d（24m3/a） （2）排水工程 本项目生产废水为冷却废水，经厂区冷却塔冷却后收集至循环水池循环使用，其余蒸发损耗，均不外排。项目外排的废水主要为生活用水。本次扩建后，新增员工37人，按50L/人天计算，项目新增生活用水总量为1.85m³/d、555m³/a。生活污水产生系数为0.8，则生活污水新增量为1.48m³/d、444m³/a。 排水系统采用雨、污分流系统，雨水经市政雨水管道排放；项目所在地属于铜桥港污水处理厂纳污范围，污水经三级化粪池预处理后排入市政污水管网，流向铜桥港污水处理厂。 （3）供电 本项目用电由区域供电系统提供，在原高压车间配电房增加低压开关柜，采用0.4kV供电，自原中心配电站引入。本项目不自配备用发电机。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目位于雁峰区白沙洲塑电村6号（中心坐标经度112°38′19.43″纬度26°50′49.33″），项目所在区域主要环境问题为本项目扩建前及周边厂房排放的“三废”，工业区员工排放的生活污水及生活垃圾、周边道路交通噪声及汽车尾气。建设单位自建成运行以来，一直严格按照环保要求各项措施，运行期间未收到周边居民环保问题投诉。通过现有监测数据可知，本项目污染治理措施效果良好，污染物排放均能达标。 本项目现有工程运行，产生的污染情况如下： 1、大气污染∶ ①挤塑过程产生少量有机废气。 2、水污染∶ ①冷却水循环使用，不外排。②生活污水。 3、噪声污染∶ ①生产设备运转产生的机械噪声。 4、固体废弃物污染∶ ①生产过程中产生铜条、铜屑等； ②挤塑废弃材料，可重新加热利用； ③废拉丝油、废机油； ④生活垃圾。 项目扩建后，生产工艺、产污环节，并未发生改变，只是规模扩大。具体内容，详见第五部分内容。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 衡阳位于湖南省中南部，湘江中游，衡山之南。地处东经110°32′16″~113°16′32″之间，北纬26°07′05″~27°28′24″之间。东邻株洲市攸县，南接郴州市安仁县、永兴县、桂阳县，西毗永州市冷水滩区、祁阳县以及邵阳市邵东县，北靠娄底市双峰县和湘潭市湘潭县。南北长150公里、东西宽173公里。衡阳市总面积15310平方公里。 衡阳市白沙洲工业园区位于衡阳市南部，园区分为两部分：南三环路以南区域南临湘江、北靠南外环路、东抵湘江、西至外环西路，面积12.67km2，南三环路以北区域为铜桥路以南、南外环路以北、蒸湘地路以东、白沙大道以西，面积1.66km2，总面积14km2。 本项目选址在衡阳市白沙洲工业园区塑电村6号，地理位置图见附图1。 2、地形、地貌、地质 衡阳盆地南高北低。整个盆地南面地势较高，1000米以上的山中东西连绵数十公里，而盆地北面相对偏低，衡山山脉虽较高，但各峰呈峰林状屹立于中间，其东西两侧都有较低的向北通道，其东侧的湘江河谷两岸海拔高度均在100米以下。整个地形由西南向东北复合倾斜，而盆地由四周向中部降低，呈现1000米，800-700米、400-300米、150米四级夷为平面。地貌类型以岗丘为主。周围环绕着古老宕层形成断续环带的岭脊山地，内镶大面积白垩系和下第三系红层的红色丘陵台地，构成典型的盆地形势。 项目评价区域在“衡阳红色盆地”内，属堆积微丘平原地貌类型，地形起伏不大，丘顶平缓，丘顶最高海拔94.5m；湘江河漫滩和一级阶地，海拔标高45.5～60m。其中山地占总面积的21%，丘陵占27%，岗地占27%，平原占21%，水面占4%。 区域地层从上至下为第四纪中更新统亚粘土、轻亚粘土、粉细砂及砂卵石，基底第三系霞流市组茶山坳段主要为灰绿色泥岩、泥质粉砂岩、砂岩，含石膏、钙芒硝、石盐等，本区无不良地质现象。 根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），衡阳市地震动峰值加速度为0.05g，反应谱特征周期为0.35，地震基本烈度小于6度。 3、气象气候 衡阳属亚热带季风湿润气候，具有气候温和，四季分明，降水丰沛等特点。衡阳市多年平均气温17.9℃，极端最高气温40.0℃，极端最低气温-7.9℃；年平均相对湿度78%，年平均气压1008.6hPa，年平均降水量1346.2mm；年平均日照时数1684.0h，年平均风速1.8m/s。全年主导风为NE风，出现频率16%；冬季(1月)以NE风为主，出现频率20%；夏季(7月)以S风为主，出现频率19%。全年静风频率23%。 风玫瑰图详见图2： 图2 衡阳市风玫瑰图 4、水文 衡阳市区地表水主要是湘江、蒸水、耒水。湘江是湖南省最大河流，也是长江支流之一。湘江自南向北流经衡阳市，湘江主要支流蒸水、耒水在本市区下游汇入。 湘江是湖南省的第一大河流，全长856km，流域面积94660km2。湘江发源于广西临桂县海洋坪龙门界，经金沙入湖南省东安县，流经零陵、衡阳、株洲、湘潭、长沙等地入洞庭湖，于城陵矶入长江。衡阳市地处湘江中游，湘江衡阳市段流程长5.1km，流域面积22km2，河床最宽处1430m，最窄处319m，最大水深15.7m，最浅平均水深0.92m，平均流量为1320m3/s，最大流量为2780m3/s，最小流量为489m3/s，平均流量为0.31m/s，年平均水温20.8℃。 本项目纳污水体为湘江。污水经化粪池处理达到三级标准后经园区污水管网进入铜桥港污水处理厂处理达标后排入湘江。 根据《湖南省主要地表水系水功能区划》（DB43/023-2005）可知，本项目所在地属铜桥港至江东水厂取水口上游3000m的江段，属工业用水区。 5、植被与生物多样性 衡阳市地处中亚热带常绿阔叶林带，适合多种植物的繁衍生长，植被类型多种多样，全市存树种75盘，贡科750种，用材林主要有杉、檫、樟、木荷、泡桐、枫香等，经济林主要有油茶、油桐、乌桕、板栗、棕榈、山苍子和李、桃、柑桔等。其中美国红提在宜潭乡种植取得重大成果，油茶林在1985年被凭为世界上最大的油茶林，保留最完整的油茶林，更有获得联合国：“油茶之乡”等称号。项目所在区域为河流和湖泊冲积平原，地势平坦，土壤为湖沼土和河沼土。所在地属于中亚热带常绿阔叶林带，原始植被已被破坏，现只存在次生植被和人工植被，以灌草丛和农业植被为主，有白杨、杉、竹、棉、麻、芦苇，茶叶、蔬菜等植物。 衡阳市属森林动物区划的古北区与东洋区的交叉过渡地带，已知各类动物200余种，其中兽类30种鸟类70余种，爬行类20种，两栖类20种，鱼类80余种。项目区域内因人为活动频繁，野生动物失去较适宜的栖息繁衍场所。主要动物是田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见物种，未见国家保护的珍稀野生动物。家畜以牛、羊、猪、狗为主，家禽以鸡、鸭、鹅为主。水塘中水生鱼类以青、草、鲤、鲫四大鱼类为主，另外还有虾、蟹、鳖等。 据现场实地调查，本项目区域内无珍稀保护动植物。

选址区域环境规划 1、白沙洲工业园区概况 白沙洲工业园区位于衡阳市城区南部，实际管辖区域42.17平方公里，其中：湘江以北、以西20.99平方公里，东阳渡镇划转5个行政村16.58平方公里成立南江办事处，珠晖工业园4.6平方公里于2016年底从珠晖区划归园区管理。实际开发区域近14平方公里。规划范围被南外环路分为两部分：其中南外环路以南区域南临湘江、北靠南外环路、东抵湘江、西至外环西路，面积12.67km2，南外环路以北区域为铜桥路以南、南外环路以北、蒸湘南路以东、白沙大道以西，面积1.33km2，共计14km2。 园区先后被授牌为“国家火炬计划输变电装备产业基地”、“国家级承接产业转移基地”、“湖南十大最具投资价值产业园区”，与“湖南衡阳深圳工业园”、“湖南衡阳台湾工业园”、“湖南两型社会建设改革试验区白沙示范区”实行“多块牌子，一套人马”运作。2012年10月，坐落在园区范围内的湖南省首家综合保税区—衡阳综合保税区经国务院批准设立，2014年9月9日封关运行。 白沙洲工业园区产业定位为先进制造业、光伏电子信息产业、现代物流业。现为国家火炬计划输变电装备产业基地、国家输变电装备高新技术产业化基地、全国加工贸易重点承接地、省级电子信息产业园、衡阳台湾工业园、湖南省最大的台商投资企业聚集区、两型社会衡阳白沙示范区、湖南最具投资价值产业园区、湖南省首批承接产业转移特色基地。目标是将园区建设成为工业生产要素齐备、配套设施齐全、工作居住环境优美的工业经济聚集区，以及省内乃至全国重要的极具产业特色的区域性制造中心。白沙洲工业园园区规划环评已取得环评批复（湘环评[2011]151号）。 2、铜桥港污水处理厂 铜桥港污水处理厂位于塑田村一组幸福河北岸，设计污水处理规模10万t/d，其中一期工程为5万t/d，一期工程已于2010年5月建成试运行。2017年5月铜桥港污水处理厂在一期基础上进行了提质改造，增加了5万m3/d的常规处理能力，10万m3/d的深度处理能力和6万m3/d的中水回用，新建管网56387m。体质改造后，污水处理厂采用“预处理+A2/O生化池+二沉池+絮凝沉淀池+V形滤池+二氧化氯消毒工艺”，污水排放水质执行《城镇污水处理厂污染排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。 根据衡阳市排水规划和衡阳市铜桥港污水处理厂可研，该厂纳污区域主要分为四大块：特变电工区域、白沙洲工业园区域、幸福河西岸、幸福和东岸。污水处理厂一期工程建成后，白沙洲工业园近期1.56万m3/d的污水将全部排入铜桥港污水处理厂，其余三大块污水收集区域近期污水总量约为3.44万m3/d，铜桥港污水处理厂完全可以满足白沙洲工业园的污水处理要求。远期白沙洲工业园污水处理量为4.57万m3/d，相应铜桥港污水处理厂的处理规模达到10万m3/d，可满足其纳污范围内白沙洲工业园及特变电工区域、幸福河西岸、幸福河东岸的污水处理要求。 本项目属于铜桥港污水厂纳污范围之内，且区域范围纳污管网已建设完成。

- 三、环境质量概况

建设项目所在地区区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 1、环境空气质量现状调查与评价 本评价大气监测CO、PM2.5、O3、SO2、NO2、PM10采用衡阳市生态环境局局监测站2019年白沙洲工业园区年度环境空气质量数据。 （1）监测因子 CO、PM2.5、O3、SO2、NO2、PM10 （2）评价标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） （3）监测结果 评价结果见下表： 表3-1 环境空气质量现状监测结果 序号; 污染物; 年评价指标; 浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. 1; SO2; 年平均质量浓度; 13; 60; 21.67; 达标. 2; NO2; 年平均质量浓度; 25; 40; 62.50; 达标. 3; CO; 百分位数日平均质量浓度; 1500; 4000; 37.50; 达标. 4; O3; 百分位数8h平均质量浓度; 146; 160; 91.25; 达标. 5; PM10; 年平均质量浓度; 62; 70; 88.57; 达标. 6; PM2.5; 年平均质量浓度; 41; 35; 117.14; 不达标. 根据表3-1，项目所在区PM2.5超标，因此可判定项目所在区域为不达标区。因衡阳市环境空气质量达标规划目前仍在编制中，根据《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》、《湖南省“蓝天保卫战”实施方案（2018-2020年）》的要求，力争通过采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理等一系列措施，到2020年，衡阳市环境空气质量中PM2.5年平均浓度下降至40μg/m3以下，较2017年下降14%。 补充监测与评价 本次环评引用《衡阳雅安彩钢制品有限公司年产5万m2彩钢活动板房改扩建项目环境影响报告表》中的监测数据。 （1）监测点位及因子 ①监测因子 根据大气导则要求、环境质量标准以及结合项目排污情况，项目环境空气现状补充监测选取的监测因子为TVOC。 ②监测点位 根据项目地理位置、周边地形及风向等，针对项目所在位置及功能区划，本评价选取其中的1个大气监测点进行评价；TVOC浓度委托湖南谱实检测技术有限公司监测。监测点位及监测项目情况具体见表3-2。 表3-2 点位基本信息 监测点名称; 中心点经纬度; 监测因子; 相对本项目方位; 相对本项目距离/km. 何家湾居民点; 东经112.567364 北纬26.837588; TVOC; 西; 2.1. （2）监测时间和频率 湖南谱实检测技术有限公司于2018年8月10日-8月12日对项目所在地西面19m处何家湾居民点TVOC进行了一期监测，监测期间同步测量气温、气压、风向、风速。 （3）评价标准 TVOC执行《环境影响评价技术导则--大气环境》（HJ2.2—2018）附录D污染物。 （4）评价方法 根据HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则大气环境》中的监测结果统计分析要求，以列表的方式给出各监测点大气污染物的不同取值时间的质量浓度变化范围，计算并列表给出各取值时间最大质量浓度值占相应标准质量浓度限值的百分比和超标率，评价达标情况。 （5）监测结果及评价 表3-3 大气环境监测评价结果统计表 单位mg/m3 监测点位; 监测项目; 24小时均值范围; 平均值; 标准值; 超标率（%）; 最大超标倍数. G1; TVOC; 0.195~0.206; 0.201; 1.2; 0; 0. 从监测结果统计分析，TVOC浓度满足《环境影响评价技术导则--大气环境》（HJ2.2—2018）附录D污染物标准要求。 2、水环境质量现状评价 根据衡阳市生态环境局发布的2019年1-12月衡阳市地表水水质情况可知，城南水厂、城北水厂湘江断面各水质监测因子结果均可达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅱ类标准，本项目纳污河段湘江水质情况较好，统计结果见下图。 图3-1 2019年1-12月衡阳市地表水水质情况 3、声环境现状评价 根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T 15190-2014）及《衡阳市中心城区声环境功能区划分（2019年版）》（衡政办发[2019]13号）的规定，项目所在地声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的要求。 根据2020年第二季度自行监测，2020年6月16日昼间10：00（6：00~22：00）、夜间22:00（22：00~6：00）对厂界四周进行监测。监测结果见表3-3。 表3-3 项目所在地噪声监测结果 单位：dB(A) 监测点号; 6月16日; 评价标准. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#厂界东侧1m处; 57.0; 44.6; 60; 50. 2#厂界南侧1m处; 56.2; 44.0; 60; 50. 3#厂界西侧1m处; 564; 44.2; 60; 50. 4#厂界北侧1m处; 56.7; 44.2; 60; 50. 根据监测结果可知，各噪声监测点昼间、夜间噪声值均达标，厂界四周满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 环境保护目标主要是评价范围内可能受影响的附近居民居住区及河流。项目附近主要环境敏感点详见下表： 表3-4 主要环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 方位距离; 功能/规模; 环境保护区域标准. 水环境; 湘江; E，约1.7km; 工业用水区; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水域标准. 声环境; 白沙洲卫生院; N，180m; 医院，50张床位; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准. 衡阳市第十五中学; E,10M; 学校，师生约1100人. 周边居民; NE，约10m-200m; 居住用地，约200户. 大气环境; 周边居民; 四周，约10m-2500m; 居住用地，约10000户; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 生态环境; 占地区周边; 项目占地区周边; /; 植被恢复，控制水土流失.

- 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | - 环境空气质量标准： CO、PM2.5、O3、SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。TVOC参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D，TVOC质量浓度参考限值。具体标准值见下表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 单位：mg/m3 污染物名称; 标准值(mg/m3); 选用标准. SO2; 年平均; 0.06; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准. 24小时平均; 0.15. 1小时均值; 0.5. NO2; 年平均; 0.04. 24小时平均; 0.08. 1小时均值; 0.2. PM10; 年平均; 0.07. 24小时平均; 0.15. PM2.5; 年平均; 0.035. 24小时平均; 0.075. CO; 24小时均值; 4. 1小时均值; 10. O3; 8小时均值; 0.16. 小时均值; 0.2. TVOC; 8小时平均; 0.6; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D. 非甲烷总烃; 一次值; 2.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）详解中的说明. 2.地表水质量标准：本项目所在区域内主要水体为湘江，本项目所在湘江区段属于工业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 表4-2 地表水环境质量标准（GB3838-2002） 单位：mg/L（pH除外） 类别; pH; COD; BOD5; NH3-N; 石油类; 总磷. Ⅲ; 6~9; 20; 4; 1.0; 0.05; 0.2. 3.声环境质量标准：根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T 15190-2014）及《衡阳市中心城区声环境功能区划分（2019年版）》（衡政办发[2019]13号）的规定，厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 表4-3 声环境质量标准（GB3096-2008）（摘录）单位：dB(A) 标准; 适用区类; 标准值. 昼间; 夜间. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1.废水：生活废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级排放标准。 表4-4 污水综合排放标准（摘录） 单位：mg/L，除pH值外 序号; 污染物; 三级标准. 1; 悬浮物(SS); 400. 2; 五日生化需氧量(BOD5); 300. 3; 化学需氧量(CODcr); 500. 4; 氨氮(NH3-N); —. 5; 石油类; 20. ②排放标准：排至污水处理厂的废水经污水处理厂处理后执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。具体标准值见下表4-6。 表4-6污水排入外环境标准限值表 排放口名称; 执行标准; 污染物指标; 单位; 标准限值. 铜桥港污水处理厂排污口; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准; COD; mg/L; 50. 氨氮; 5(8). TP; 0.5. TN; 15. SS; 10. PH; 无量纲; 6－9. 注：*括号内数值为水温＞12℃时控制标准，括号外数值为水温≤12℃时控制标准。 2.废气： VOCs参照执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014 天津市地方标准）表2、表5标准要求。 表4-4 VOCs 排气筒排放限值 行业; 工艺设施; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）. 15m. 其他行业; /; VOCs; 80; 2.0. 表 4-5 VOCs 厂界监控点浓度限值 单位 mg/m3 项目; VOCs. 其他行业; 2.0. 3.噪声：根据《衡阳市中心城区声环境功能区划分（2019年版）》（衡政办发[2019]13号）的规定，营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 表4-6 工业企业厂界噪声排放标准 （摘录）单位：dB（A） 标准名称及代号; 功能区; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）; 2类; 60; 50. 4.固体废物：一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单相关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)。 |
| 总量控制指标 | 因本项目无生产废水产生，生活污水产生的COD、NH3-N由铜桥港污水处理厂进行平衡，无需设置总量控制。 湖南省对VOCs征收排污费试点行业为石油化工行业和包装印刷行业，不包括本项目所属行业，因此本项目无VOCs总量控制指标。 |

- 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 施工工艺流程简述 场地平整 基础工程 主体工程 设备安装 工程验收 废渣、扬尘、噪声、废气 废渣、废水、噪声、废气 废渣、粉尘、噪声、废气 噪声 施工期主要包括基础工程、主体工程等的建设，具体工艺流程及污染物产生状况见图5-1。 图5-1 施工期工艺流程及产污节点图 （1）场地平整 对拟建区域需进行场地平整和地形塑造，利用压路机分片压碾，并浇水湿润填土以利于密实。 （2）基础工程 本项目基础工程主要为场地夯实和打地坪等。建筑工人利用压路机、平地机等设备夯实地块和打地坪。该过程会产生废水、废渣、废气、噪声污染。由于作业时间较短，污染只是对周围局部环境影响，从整个施工期来看，对周围环境影响较小。 （3）主体工程 主体工程主要包括混凝土工程、砌体工程、钢结构工程，该过程会有噪声、粉尘、建筑垃圾以及废水的产生。 （4）设备安装 主要包括设备和管线等的安装，该过程会有噪声、建筑垃圾产生。 （5）工程验收 有关单位验收完毕后，建设单位办理建设工程竣工验收备案，该过程无污染产生。 - 营运期工艺流程简述 本项目产品主要生产工艺如下。 图5-1 工艺流程图 工艺流程简述： 拉丝退火：拉丝机对铜杆材材施加拉力，使之通过模孔连续进行拉丝，得到所需线径的铜丝，铜丝通过铜轮进行退火处理，退火温度为300~400℃，退火的工作原理是利用铜丝把两个正负电极的铜轮直接短路，因为铜线的电阻相当低，在低电压状况下也能产生很大的短路电流，产生热量，对铜丝进行加热退火。退火时通入氮气，作为保护气体。铜拉丝设备配有拉丝乳化液润滑槽、都为定期补充不外排，该工序主要的污染物为噪声、废拉丝乳化液； 导体绞合：根据客户需求，将不同材质的铜导线按照一定数量分别进行绞丝，生产出多股绞合导线，该工序主要污染物为噪声； 三层共挤（挤塑）：把交联聚乙烯加入到挤塑机中，采用电加热熔融，挤出的交联聚乙烯包裹在电线外部三层，均匀包覆于多股导线表面，然后采用间接冷却，冷却水循环使用，不外排。该工序产生噪声、VOCs。 铜带屏蔽：将导线通过铜带屏蔽机，旋转包装铜带。该工序主要污染物为噪声。 成缆：根据客户要求，将绝缘后的电线在成缆机作用下按一定规则一定的绞向绞合在一起，形成多芯电缆，在绞合过程中的线芯空隙填充纺布和钢带。该工序主要污染物为噪声。 中护挤出（挤塑）：将电缆接入挤塑机，加入PVC，采用电加热熔融，塑料熔化后在一定压力下通过机头口模成型的方法，将物料挤出，均匀包覆于多股导线表面，然后采用间接冷却，冷却水循环使用，不外排。该工序主要污染物为噪声、VOCs。 钢带铠装：将电缆接入铠装机，旋转包装铜带。该工序主要污染物为噪声。 外护挤出（挤塑）：将PVC添加到挤塑机内加热，挤包在铠装后的电缆外。然后通过冷却槽直接冷却，冷却水循环使用，不外排。此过程主要产生噪声、VOCs 成品检验包装出厂：对产品进行检验各方面性能，检验合格产品后包装入库，不合格产品将塑料外皮割开后进行人工修整，再采用对焊机修补割开外皮后入库待售。无法修补的产品作为固废外售。此过程主要产生噪声、废产品。

主要污染工序 1.施工期污染源强分析 1.1施工期废水 施工期的废水主要为施工废水和施工人员的生活污水。 （1）施工生活污水 施工期生活污水包括施工人员粪便污水、洗涤污水等，主要含有COD、BOD5、SS、TP、NH3-N和动植物油等污染物。 根据本项目所在地理位置、气候环境和生活条件等情况分析，施工人员生活用水量按100L人▪日计，排水系数取80%，施工人员平均每天35人；据此可估算项目施工期生活污水平均排放量约为2.8tm3/d。本项目高峰期生活污水污染物产生量和排放量见表5-1。 表5-1 施工期生活污水污染物排放量 - 序号; - 项目; - 污染物浓度（mg/L）; - 污染源强（kg/d）; - 污水量（m3/d）. - 1; - COD; - 250; - 0.7; - 2.8. - 2; - SS; - 200; - 0.56. - 3; - NH3-N; - 30; - 0.07. - 4; - TP; - 4; - 0.0084. （2）施工生产废水 施工废水主要包括：机械设备冲洗废水、地表开挖因降雨而产生的地面泥沙雨水等，施工期废水会对工程周边水环境质量产生一定影响。 建筑废水来自砂石冲洗、混凝土养护、设备车辆冲洗等，据类别调查，废水产生量约为20t。废水中含有大量的泥沙与悬浮颗粒物，另有少量油污，基本无有机污染物，经施工现场设置临时的排污沟收集经沉淀池处理后，用于施工现场洒水降尘，不外排。 1.2施工期废气 工程施工期的环境空气污染源主要为施工场地扬尘、物料运输产生的道路扬尘、施工车辆和机械排放的尾气。这些大气污染源均会在不同程度上给施工场地周围近距离范围内的环境空气质量产生一定的影响。 （1）施工扬尘 项目施工期扬尘主要有以下几个方面： ①土地开挖、回填作业扰动产生的扬尘； ②堆场的风吹扬尘、装卸扬尘和车辆引起路面积尘的二次扬尘； ③粉状建材运输和堆放产生的扬尘； ④施工道路、裸露地表等被风吹产生的扬尘。 施工扬尘以粗颗粒为主（TSP），其排放量与施工场地面积、施工文明程度、施工强度和土壤类型、地理地形条件、气候条件等多种因素有关，存在无规则、临时性、间断性和无组织排放等特点。 施工扬尘中以工程汽车行驶扬尘为主，占60%以上。施工场地扬尘可以使周围空气中TSP浓度明显升高，其影响范围一般为50-100m。根据类似施工现场汽车运输引起的扬尘监测结果类比可知，灰土运输车辆下风向50m处TSP浓度为11.65mg/m3；下风向100m处TSP浓度为9.694mg/m3；下风向150m处TSP浓度为5.093mg/m3，超过环境空气质量二级标准。 （2）施工机械排放废气 施工车辆和机械排放的尾气含有少量烟尘、NO2、CO、THC（烃类）等污染物。由于施工机械相对较为分散，加之地面开阔，其尾气排放对周围环境空气不利影响不大。 1.3噪声污染源 项目建设期间噪声源为机械噪声、运输车辆噪声及施工作业噪声。项目建设过程中将使用打桩机、挖土机、空压机、振捣器、电钻、电锯、电锤、运输车辆等进行施工。各施工阶段的主要噪声源及其声级见表5-2。 表5-2 施工期主要噪声源状况 - 序号; - 声源; - 5m处噪声源dB（A）. - 1; - 挖土机; - 90. - 2; - 冲击机; - 90. - 3; - 空压机; - 75. - 4; - 混凝土输送; - 90. - 5; - 捣振器; - 100. - 6; - 电锯; - 100. - 7; - 电钻; - 90. - 8; - 电锤; - 100. - 9; - 多功能手工刨; - 90. - 10; - 混凝土搅拌机; - 90. - 11; - 运输车辆; - 75. 1.4固体废物 施工期的固废主要来自建筑垃圾、工程土石方和施工人员的生活垃圾。 由于项目施工人员高峰期约为35人，施工人员产生垃圾约为1.0kg/d▪人算，则施工人员产生的垃圾量为35kg/d。 建筑垃圾主要包括：废钢筋、废铁丝和各种废钢配件等；散落的砂浆和混凝土、碎砖和碎混凝土块等；各种包装材料和其他废弃物等。建筑施工过程中单位建筑面积垃圾产生量为50-60kg/m2，本评价取50kg/m2，本项目新增总建筑面积为3136m2，则将产生建筑垃圾156.8t。根据同类施工统计资料，施工现场废钢筋、废铁丝和各种废钢配件等建筑垃圾需按建筑垃圾有关管理要求及时清运出场并进行处置。 2.营运期污染源强分析 2.1废气 本项目采用外购的洁净的塑料粒子对电力电缆进行挤绝缘合计外护套，温度控制在150℃左右，生产时会产生少量的气体污染物。参考《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册（试用版）》3831电线电缆制造，挤塑过程中的挥发性有机物产排污系数如下： PE：1.551×10-2克/千克-原料 PVC：3.725×10-1克/千克-原料 本项目改扩建后交联聚乙烯塑料（属于PE）使用量4260t/a（现有工程使用量：2400t/a，新增产生量：1860t/a），PVC使用量12200t（现有工程使用量：6200t/a，新增产生量：6000t/a），则新增挥发性有机物4.61t/a（现有工程产生量：2.35t/a，新增产生量：2.26t/a）。 PVC挤塑过程中会有氯化氢产生，但产生量极小，不做定量分析。 为有效防治废气污染，建设单位拟在6个（3组）挤塑机上方设置3组集气罩（收集效率为90%，单台引风机风量3000m3/h）+串联二级活性炭吸附装置，对挥发性有机物进行收集和活性炭吸附处理后，合并到1个15m高的排气筒排放。串联二级活性炭总吸附效率约为90%。则VOCs的有组织排放量和排放浓度分别为0.415t/a，7.2mg/m3。由此可知经活性炭吸附处理后VOCs的排放浓度和排放速率均低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准限制要求，VOCs无组织排放的排放量和排放速率分别为0.461t/a，0.0192kg/h。 本项目有机废气产生及排放情况见表5-3。 表5-3 本项目大气污染物产生及排放情况表 产生源; 污染物名称; 产生量（t/a）; 有组织; 无组织. 排放量 t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 排放量t/a; 排放速率kg/h. 现有工程; VOCs; 2.35; 0.212; 0.088; 14.6; 0.235; 0.098. 扩建工程; 2.26; 0.203; 0.085; /; 0.226; 0.094. 扩建后工程; 4.61; 0.415; 0.173; 19.2; 0.461; 0.192. 2.2废水 冷却用水：扩建项目在生产过程中，挤塑工序（三层共挤、中护挤出、外护挤出）将产生冷却水，冷却水污染性质简单，仅水温较高，故经降温处理后可循环使用，不外排。 生活用水：本项目改扩建后员工数量为126人，新增37人，年工作时间为300天。按50L/人天计算，项目生活用水总量为6.3m³/d（新增1.85m³/d），1890m³/a（新增555m³/a）。生活污水产生系数为0.8，则生活污水产生量为5.04m³/d（新增1.48m³/d）、1512m³/a（新增444m³/a）。 项目所在地属于铜桥港污水处理厂纳污范围，目前厂区已接通市政污水管网。近期，生活污水经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，排至铜桥港，最终进入湘江。 此类污水的主要污染物为CODCr、BOD5、氨氮、SS等。 表5-2 生活污水产生及排放情况一览表 生活污水量; 污染物; CODCr; BOD5; SS; NH3-N. 产生浓度（mg/L）; 300; 150; 200; 30. 现有工程; 1068m³/a; 产生量（t/a）; 0.321; 0.160; 0.214; 0.032. 新增量; 444m³/a; 产生量（t/a）; 0.133; 0.067; 0.089; 0.013. 改建后总量; 1512m³/a; 产生量（t/a）; 0.454; 0.227; 0.303; 0.0454. 2.3噪声 项目扩建后所产生的噪声主要为拉丝机、绞线机、成缆铠装机等机械设备运作过程中产生的噪声，噪声源强在60~85dB（A）。经采取相应的降噪、防振和隔音等措施以及经距离衰减后对外界声环境影响较小。 2.4固体废弃物 （1）生活垃圾 生活垃圾主要包括办公纸张、员工日常生活垃圾等。项目现有职工89人，扩建后新增职工37人至126人，职工生活垃圾以0.5kg/d·人计算，则生活垃圾产生情况为18.9t/a（现有工程产生量：13.35t/a，新增产生量：5.55t/a）。生活垃圾分类装袋后暂存生活垃圾桶，由环卫部门定期清运。 （2）生产固废 本项目新增的固废主要为边角料、废产品和废活性炭。 ①边角料 本项目在各生产工艺中会产生少量的边角料，据建设单位通的经验数据，每年将收集1.95t边角料（现有工程产生量：1t/a，新增产生量：0.95t/a），外售专业回收厂家。 ②废产品 生产时会产出不合格产品，年产生量约5t/a（现有工程产生量：2.55t/a，新增产生量：2.45t/a），收集后外售处理。 ③废乳化液 本项目拉丝废乳化液产生量为2t/a（现有工程产生量：1.1t/a，新增产生量：0.9t/a），属于《国家危险废物名录》中的HW09类“900-007-09油/水、烃/水混合物或乳化液”建设单位将集中收集存放后定期交由湖南衡兴环保科技开发有限公司处理。 ④废机油 废机油产生量约为0.2t/a（现有工程产生量：0.12t/a，新增产生量：0.8t/a），均属于《国家危险废物名录》中的HW08废矿物油“900-249-08 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油”，在厂区内暂存后交由衡阳湘环废矿物油收集有限公司处置。 ⑤废油桶 本项目废油桶产生量约为0.08t/a（现有工程产生量：0.04t/a，新增产生量：0.04t/a），属于《国家危险废物名录》中的HW49类“900-041-49含有或直接沾染危险废物的废弃包装物、容器、清洗杂物”，在厂区内暂存后交由衡阳湘环废矿物油收集有限公司处置。 ⑥废活性炭 根据前文大气污染工程分析内容，本项目VOCs废气产生量是4.61t/a（现有工程产生量：2.35t/a，新增产生量：2.26t/a），收集量是4.15t/a（现有工程收集量：2.12t/a，新增产生量：2.03t/a），VOCs的吸附效率为90%，则活性炭吸附处理VOCs为3.74t/a（现有工程吸附量：1.91t/a，新增吸附量：1.83t/a）。根据实际生产经验，1g活性炭平均吸附0.3g有机废气，则活性炭用量约为12.46t/a（现有工程使用量：6.36t/a，新增使用量：6.1t/a）。废活性炭的产生量为活性炭使用量与VOCs吸附量之和。则废活性炭的产生量为16.2t/a（现有工程使用量：8.27t/a，新增使用量：7.93t/a） 对照《国家危险废物名录》，废活性炭属于危险废物，危废编码为HW49“900-041-49“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，需委托有资质的单位处理。建设单位将集中收集存放后定期交由湖南衡兴环保科技开发有限公司处理。 3.“三本账”分析 项目扩建前后污染物排放情况对比分析详见表5-6： 表5-6 项目扩建前后污染物“三本账” 类型; 污染源; 污染因子; 原项目排 放量; 扩建项目排放量; “以新带老” 削减量; 扩建完成后 总排放量; 增减量. 废气; 挤塑; 有组织VOCs; 0.212t/a; 0.203/a; 0t/a; 0.415t/a; +0.203t/a. 无组织VOCs; 0.235t/a; 0.226a; 0t/a; 0.461t/a; +0.226t/a. 废水; 生活污水; 废水量; 1068m3/a; 444m3/a; 0m3/a; 1512m3/a; +444t/a. CODCr; 0.272t/a; 0.113t/a; 0t/a; 0.386t/a; 0.113t/a. BOD5; 0.144t/a; 0.060t/a; 0t/a; 0.204t/a; 0.060t/a. SS; 0.150t/a; 0.062t/a; 0t/a; 0.212t/a; 0.062t/a. NH3-N; 0.031t/a; 0.013t/a; 0t/a; 0.044t/a; 0.013t/a. 固体废物; 员工办公生活; 办公垃圾等; 13.35t/a; 5.55t/a; 0t/a; 18.9t/a; +5.55t/a. 一般 固废; 边角料; 1t/a; 0.95t/a; 0t/a; 1.95t/a; +0.95t/a. 废产品; 2.55t/a; 2.45t/a; 0t/a; 5t/a; +2.45t/a. 危险废物; 废乳化液; 1.1t/a; 0.9t/a; 0t/a; 2t/a; +0.9t/a. 废机油; 0.12t/a; 0.08t/a; 0t/a; 0.2t/a; +0.08t/a. 废油桶; 0.041t/a; 0.04t/a; 0t/a; 0.08t/a; +0.04t/a. 废活性炭; 8.27t/a; 7.93t/a; 0t/a; 16.2t/a; +7.93t/a.

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 | 污染物名称 | 产生 浓度mg/m3 | 产生量 t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量 t/a | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | VOCS | - | 4.61 | 19.2 | 0.173 | 0.415 | 大气 |
|  | 无组织 | VOCS | - | 0.461 | - | 0.192 | 0.461 |  |
| 废水 | 员工生活废水 | COD | 300 | 0.454 | 255 | / | 0.386 | 铜桥港污水处理厂 |
|  |  | BOD5 | 150 | 0.227 | 135 | / | 0.204 |  |
|  |  | NH3-N | 30 | 0.0454 | 29.1 | / | 0.044 |  |
|  |  | SS | 200 | 0.302 | 140 | / | 0.212 |  |
| 种类 | 排放源 | 污染物名称 | 产生量t/a | 处理处置量t/a | 综合利用量t/a | 外排量 t/a | 备注 |  |
| 固废 | 生活 | 生活垃圾 | 18.9 | 18.9 | 0 | 0 | 环卫部门处置 |  |
|  | 生产 | 边角料 | 1 | 1 | 0 | 0 | 外售 |  |
|  |  | 废产品 | 5 | 5 | 0 | 0 |  |  |
|  | 拉丝 | 乳化液 | 2 | 2 | 0 | 0 | 危险废物，暂存厂区，委托有资质单位处理 |  |
|  | 润滑 | 废机油 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 废油桶 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 |  |  |
|  | 吸附 | 废活性炭 | 16.2 | 16.2 | 0 | 0 |  |  |
| 噪声 | 建设项目主要噪声为绞丝机、成缆机、挤塑机等设备，均放置在高压加工车间内，声级约75-85dB(A)。机械设备通过减振、墙体隔声、距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 在项目施工期间，各项施工活动不可避免的将会对周围的环境造成影响，主要包括废气和粉尘、噪声、固体废物、废水等对周围环境的影响，而且以粉尘和施工噪声尤为明显。 1、大气环境影响分析 施工期的大气污染物主要为施工扬尘、施工机械及运输产生的废气和装修废气。 施工场地周围建筑材料和工程废土的堆放、散装粉和粒状材料的装卸、拌料过程及运输车辆在运输工程废土、回填土和散装建材时，由于超载或无防护措施，常会产生大量扬尘。出入工地的施工机械的车轮轮胎和履带将工地上的泥土粘带到沿途路上，经过来往车辆碾压形成灰尘，造成雨天泥泞，晴天风干后，将飘散飞扬，污染环境；另外，清理平整场地过程中也会造成尘土飞扬。施工扬尘往往影响施工场地和附近区域的环境空气质量。施工扬尘的影响范围主要集中在近距离，根据施工类比调查统计结果，在采取适当防护措施后，施工区域TSP浓度将在50m以内超标，如若防护措施不当，则150m内将会受到扬尘污染影响。 本项目应严格按照《江苏省大气颗粒物污染防治管理办法》和《南京市扬尘污染防治管理办法》要求进行治理。建设单位在与施工单位签订承包合同时，就应明确扬尘污染防治责任和要求；其次，施工单位应当在施工前制定、落实扬尘污染防治方案，并按照规定将扬尘污染防治方案向施工项目所在地环境保护行政主管部门备案，在开工前15日向施工项目所在地环境保护行政主管部门申报施工阶段的扬尘排放情况和处理措施，施工时应保证扬尘污染控制设施正常使用，确需拆除、闲置扬尘污染控制设施的，应当事先报经环境保护行政主管部门批准。 施工车辆采用清洁能源，安装尾气净化装置后污染物排放量大大减小，基本上不会对当地环境空气质量产生明显影响。而装修废气由于采用了环保水性涂料，基本可避免废气产生。 各部分废气在采用相应措施之后，均可以得到较好的控制，且施工期较短，随着施工期的结束其影响也自动消除。因此，预计施工期对周围大气环境影响较小。 2、施工期废水影响分析 施工产生的废水可能有施工机械的冲洗废水、施工现场清洗产生的泥浆废水和含油废水，这些废水的水量极少，但含有大量的泥砂和一些油污，一旦排放会对周围水域产生一定的影响。本工程要求采取先进、环保的施工工艺和施工废水经隔油沉淀池处理后回用，不会对对地表水环境的产生影响。 项目施工期的废水为施工人员的生活污水。生活污水经临时化粪池处理后，通过市政污水管道接边城镇污水处理厂处理。施工期间的废水可以得到妥善的处理，不直接排入当地地表水体，对当地水环境影响较小。 - 声环境影响分析 噪声污染是施工期的主要环境问题，噪声主要来源于各类施工机械和运输车辆。施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同施工设备产生的噪声不同。在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加，根据类比调查，叠加的噪声增值为3-8dB（A）。 因本项目周边无现状居民点分布，因此，本项目施工噪声对周边环境影响较小。同时施工噪声的特点是周期短、强度大，对周边环境的影响是暂时的，施工结束后，噪声的影响也随之停止。 建设单位应加强度噪声源的控制，合理安排施工时间，对于噪声影响较大的工序应尽量安排在昼间进行。同时使用先进的施工设备，使其场界噪声达到可接受水平。为了更好地降低项目施工期对周围环境噪声的影响，要求建设单位在施工期间采取以下相应措施： ①合理规划，统一布局 由于本项目施工场地较多，应对施工场地进行合理规划，统一布局，制定合理的施工计划，尽可能避免大量高噪声设备同时施工，可采用设置临时围护栏隔声的办法以降低施工噪声。 ②合理安排施工期，控制夜间噪声 合理安排施工期，控制夜间噪声，一般情况下，不得在夜间进行高噪声的作业。如因连续作业确需在夜间施工的，应在开工前报当地环保部门批准，并公告居民，以便取得谅解，并尽可能集中时间缩短施工期。 ③选用低噪声施工机械及施工工艺 为从根本上降低源强，应选用低噪声的施工机械及施工工艺。经调查分析，低噪型运载车辆行驶过程中的噪声声级要比同类水平其它车辆降低10～15dB（A），不同型号挖土机的噪声声级可相差5dB（A）左右。同时，要加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，减少运行震动噪声。整体设备应安放稳固，并与地面保持良好接触，有条件的应使用减振机座，降低噪声。 ④合理安排高噪声设备的使用时间，同时要选择设备放置的位置，注意使用自然条件减噪，以把施工期的噪声影响减至最低。施工现场尽量避免产生可控制的噪声，严禁车辆进出工地时鸣笛。 ⑤施工场地附近有特别敏感点时，应在靠敏感点一侧设置临时隔声声障（如设置临时围墙等）；对位置相对固定的机械设备，能于棚内操作的尽量入棚操作，适当建立单面声障。 ⑥减少施工交通噪声。由于施工期间交通运输对环境影响较大，应尽量减少夜间运输量，限制大型载重车的车速，靠近居民区附近时应限速，对运输车辆定期维修、养护，减少或杜绝鸣笛，合理安排运输路线。 在采取以上有效防范措施并遵守相关施工规范后，项目施工对周边的环境影响很小。 4、固体废弃物影响分析 施工期的固体废弃物主要为施工人员生活垃圾、建筑垃圾。施工人员的生活垃圾要实行袋装化，每天由清洁员清理，由环卫部门定期清运；建筑垃圾经统一分类收集以后，可外售作为建材原料。 各部分固废可得到妥善处理，对环境影响较小。 综上，项目施工期对环境产生的上述影响均为短期的，项目建成后，影响即自行消除。建设单位和施工单位在施工过程中只要切实落实对施工产生的扬尘、噪声、固体废物的管理和控制措施，施工期的环境影响将得到有效控制，在本项目禁止夜间施工的前提下，本项目施工期对当地环境质量影响不大。 营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 （1）生产车间废气产生情况及治理措施 项目电线电缆生产线需用到聚乙烯、PVC作为原料，根据分析，项目挤塑工序中VOCs的总产生量约为4.61t/a。废气经集气罩收集90%后由活性炭吸附，VOCs的总吸附效率为90%，处理后由15m高排气筒排放。则VOCs的有组织排放量为0.461t/a，无组织排放量为0.415t/a，速率为0.173kg/h。经串联两级活性炭吸附处理后VOCs的排放浓度符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014天津市地方标准）表2、表5标准要求。 （2）大气环境影响预测 根据工程分析，本项目无组织废气、有组织废气排放源强分别见表7-1、7-2。 表7-1 无组织废气排放源强 排放源; 污染物名称; 排放量（t/a）; 平均源强（kg/h）; 面源参数（m）; 排放时间（h）; 排放去向. 高度; 宽度; 长度. 生产车间; VOCs; 0.415; 0.192; 10; 137; 202; 1400; 无组织排放. 表7-2有组织废气排放源强 污染物; 排放速率 kg/h; 排放源参数. 排气筒高度 m; 排气筒内径 m; 排气筒出口温度 K; 风量 m3/h; 年运行实数 h. VOCs; 0.173; 15; 0.3; 300; 9000; 3000. 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）要求，本次大气环境影响评价采用估算模式AERSCREEN。经估算模式计算出的是某一污染源对环境空气质量的最大影响程度和影响范围的保守的计算结果。 表7-3 有组织大气污染物排放预测结果一览表 下风向距离（m）; TVOC. 浓度（mg/m3）; 占标率（%）. 10; 4.417E-9; 0.00. 58; 0.03498; 2.91. 100; 0.03129; 2.61. 100; 0.03129; 2.61. 200; 0.01372; 1.14. 300; 0.01106; 0.92. 400; 0.008579; 0.71. 500; 0.006624; 0.55. 600; 0.00524; 0.44. 700; 0.004255; 0.35. 800; 0.003537; 0.29. 900; 0.002999; 0.25. 1000; 0.002586; 0.22. 1100; 0.002261; 0.19. 1200; 0.002001; 0.17. 1300; 0.001788; 0.15. 1400; 0.001613; 0.13. 1500; 0.001465; 0.12. 1600; 0.00134; 0.11. 1700; 0.001233; 0.10. 1800; 0.00114; 0.09. 1900; 0.001059; 0.09. 2000; 0.0009883; 0.08. 最大落地浓度; 0.03498; 2.91. 表7-4 无组织大气污染物排放预测结果一览表 下风向距离（m）; TVOC. 浓度（mg/m3）; 占标率（%）. 10; 0.007198; 0.60. 100; 0.01242; 1.04. 100; 0.01242; 1.04. 191; 0.01765; 1.47. 200; 0.01758; 1.46. 300; 0.01376; 1.15. 400; 0.01043; 0.87. 500; 0.008148; 0.68. 600; 0.006506; 0.54. 700; 0.005315; 0.44. 800; 0.004436; 0.37. 900; 0.003771; 0.31. 1000; 0.003257; 0.27. 1100; 0.002851; 0.24. 1200; 0.002525; 0.21. 1300; 0.002258; 0.19. 1400; 0.002036; 0.17. 1500; 0.00185; 0.15. 1600; 0.001693; 0.14. 1700; 0.001557; 0.13. 1800; 0.00144; 0.12. 1900; 0.001338; 0.11. 2000; 0.001248; 0.10. 最大落地浓度; 0.01765; 1.47. 由预测结果可见，项目有组织排放时挥发性有机物最大落地浓度出现距离为58m，最大落地浓度占标率为2.91%（<10%）；无组织排放时挥发性有机物最大落地浓度出现距离为191m，最大落地浓度占标率为1.47%（<10%），因此本项目废气排放对周边大气环境影响很小。 由估算结果和《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的评价等级判定要求可知，Pmax=2.91%＜10%，因此本项目环境空气影响评价等级为二级，根据 HJ2.2-2018，本项目不用进一步预测，需对项目污染物排放量做核算。 （3）大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008），为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在项目厂界以外设置的环境防护距离。 大气环境防护距离采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式中的大气环境防护距离模式计算，计算结果见表7-5。 表7-5 大气防护距离计算结果 污染物名称; 污染物排放速率（kg/h）; 面源有效 高度（m）; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 需设置的大气防护距离（m）. VOCs; 0.173; 10; 202; 137; 0（无超标点）. 计算结果显示无超标点，因此，本项目不需设置大气防护距离。 （4）卫生防护距离 项目对周围环境直接影响的主要污染物特征因子，按照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》GB/T3840-91的规定：无组织排放量计算卫生防护距离公式如下： Qc/Cm=[(BLC+0.25R2)0.05LD]/A 式中：Cm——标准浓度限制； L—工业企业所需卫生防护距离，m； R—有害气体无组织排放源所在生产单位等效半径，m，R=(S/π)0.5； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h； 本项目中S按照3136m2计算，得到R约为93.9m； 表7-6 大气污染源卫生防护距离计算表 序号; 污染源类型; 污染物; 参数A; 参数B; 参数C; 参数D; 卫生防护距离计算值(m); 卫生防护距离(m). 1; 面源; VOCs; 400; 0.01; 1.85; 0.78; 1.487; 50. - 经计算得知，确定项目生产车间卫生防护距离设置50米。根据现场调查，在本项目卫生防护距离50米内，无居民等敏感环境保护目标，所以无组织排放的面源废气对环境造成的不利影响较小。 综上，本项目排放的废气污染物对周围环境影响较小，不会改变区域的环境空气质量类别。 2、水环境影响分析 冷却水经冷却塔冷却后排到厂区循环水池，循环再用，不外排。 项目外排废水为生活污水，根据工程分析可知，本次扩建后，人员为126人，按50L/人天计算，本项目生活用水量为6.3m3/d（1890m3/a），根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2003(2010年版)）相关设计参数，生活污水排水量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为5.04m3/d（1512m3/a），主要污染物浓度为COD300mg/L、BOD5150mg/L、SS200mg/L、NH3-N30mg/L。经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后排入市政污水管网，经铜桥港污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，最终排入湘江。根据《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005）规定，本项目所在湘江段为工业用水区，水质执行Ⅲ类标准。本项目所在地位于铜桥港污水处理厂服务范围内，项目化粪池出水水质执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准。废水处理前后水质一览表见表7-10。 表7-10 处理前后废水水质一览表 项目; COD; BOD5; SS; NH3-N. 生活污水1512m3/a; 产生浓度（mg/L）; 300; 150; 200; 30. 产生量（t/a）; 0.454; 0.227; 0.302; 0.0454. 化粪池处理效率（%）; 15; 10; 30; 3. 化粪池处理后废水1512m3/a; 排放浓度（mg/L）; 255; 135; 140; 29.1. 排放量（t/a）; 0.386; 0.204; 0.212; 0.0439. 铜桥港污水处理厂处理后废水1512m3/a; 排放浓度（mg/L）; ≤50; ≤10; ≤10; ≤5 （≤8）. 排放量（t/a）. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（mg/L）; 500; 300; 400; 45. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（mg/L）; 50; 10; 10; 5（8）. 评价等级确定： 根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。地表水环境评价等级判别见下表。 表7-11 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d） 水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q<200或W<6000. 三级B; 间接排放; ——. 本项目生产冷却水循环使用，不外排，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管道，最终汇入铜桥港污水处理厂处理，排放方式为间接排放，故评价等级为三级B。建设项目地表水环境影响评价自查表见附表二。 依托可行性分析： 铜桥港污水处理厂位于塑田村一组幸福河北岸，设计污水处理规模10万t/d，该厂纳污区域主要分为四大块：特变电工区域、白沙洲工业园区域、幸福河西岸、幸福河东岸。主体工艺采用“预处理+A2/O生化池+二沉池+絮凝沉淀池+V形滤池+二氧化氯消毒工艺”。本项目污水主要为生活污水，排水总量为2.496m3/d，本项目产生的污水占其处理能力的0.002496%，污水处理厂有能力接纳本项目污水，本项目污水不会对铜桥港污水处理厂的水量形成冲击。项目生活污水经化粪池预处理，能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，满足铜桥港污水处理厂的进水水质要求，不会对铜桥港污水处理厂的水质形成冲击。根据调查，项目所在地市政污水管网已经建成，本项目污水经市政污水管网能够进入铜桥港污水处理厂处理，污水进铜桥港污水处理厂可行。 综上所述，项目营运期废水对水环境影响较小。 3、声环境影响分析 本项目运营期噪声主要为拉丝机、绞线机、成缆机等设备运行产生的噪声，声级范围可达70~80dB(A)。本项目采取以下措施：采用低噪声设备，进行基础减震处理，对机器设备定期维护保养。且本项目设备均位于车间内，经车间隔声、距离衰减后，项目厂界昼间、夜间噪声值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。 4、固体废物影响分析 员工生活垃圾：生活垃圾垃圾桶收集后由环卫部门清运处置。 项目营运期产生的一般固废外卖至废品收购站回收处理。 废乳化液、废机油、废油桶、废活性炭：属于危险废物，暂存于危险废物暂存间，并设置危险废物暂存标志，建立管理台账，定期交由有危废处理资质的单位进行处理。为避免危废泄露，应按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）进行防雨防渗防漏处理，将危废对周边环境的影响降到最小。 一般固体废物执行《一般工业固体废物储存、处置场污染物控制标准》(GB18599-2001)及修改单中的相关规定。 危险废物须委托有资质的单位处理，严格执行转移联单制度。危险废物暂存、运输等需严格按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求进行。 综上可知，项目产生的固体废物得到妥善处置，对项目区周围的环境产生影响较小。 5、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则——土壤环境（试行）》（HJ964-2018）有关规定，本项目属于附录A中“制造业”中“设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”类别中的“其他”，项目类别为Ⅲ类。本项目用地为工业用地，因此项目所在地土壤环境敏感程度为不敏感。占地规模为小型，综上，本项目可不开展土壤环境影响评价。 为降低本项目运行期间对土壤环境的影响，建设单位应做好以下方面的工作： （1）加强原辅材料存储和使用的管理，废拉丝油存放区需做好防渗、防漏措施，并设置不低于10cm的围堰，确保原辅材料发生泄漏时不会通过地表漫流或者下渗污染土壤环境。 （2）加强生产设施及废气治理设施的日常管理和日常维修，降低废气事故排放产生的几率，并降低因大气沉降对土壤环境噪声的影响； （3）生活污水处理设施、危废暂存间等，均应加强防雨、防渗和防泄漏措施，避免对土壤环境造成污染。 6.地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，属于“K机械、电子”中“78、电气机械及器材制造”中的“其他（仅组装的除外）”“报告表”类别，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，无需开展地下水影响评价。 建设单位应对危废暂存间落实防渗、防腐措施，降低项目对地下水环境的影响。为防止项目运营期间产生的污染物以及含污介质的下渗对厂区地下水造成污染，避免污染物泄/渗漏，同时对可能会泄露到地表的区域采取一定的防渗措施。从而从源头到末端全方位采取有效控制措施。 （1）为防止危险废物贮存场污染，危险废物在交给有资质单位处理前，贮存危险废物的容器或设施必须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的有关要求进行，不得在露天堆放，且按《危险废物转移联单管理办法》做好记录、管理。 （2）建立健全应急响应措施，发生事故时及时收集污染物和进行处理，防止排放和渗漏污染地下水环境。 在做好上述各项预防措施后，项目对地下水环境的影响是可以接受的。 7、环境风险分析 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），对项目存在的潜在危险、有害因素、建设和运行期间可能发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）所造成的人身安全与环境影响的损害程度等进行分析和预测，并提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使该项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平，从而达到降低风险性、减少危害程度之目的。 环境风险评价是对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起的有毒有害、易燃易炸等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害进行评估，提出防范、应急与减缓措施，使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 （1）风险识别 本项目在生产过程中存在的主要设施风险因素有：火灾等。本次评价重点分析生产过程中火灾对周围环境产生的影响。 （2）重大危险源辨识 凡生产、加工、运输、使用或贮存危险性物质，且危险性物质的数量等于或超过临界量的功能单元，定为重大危险源。对照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)和《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)中危险物质临界量的规定，拟建项目不存在危险物质。根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)附录A，拟建项目不存在重大危险源。生产过程不涉及有毒、有害和危险性物质。因此拟建项目环境风险分析只对事故影响进行简要分析，提出防范、减缓和应急措施。 （3）风险防范措施 针对上述环境风险隐患，建议生产单位采取以下措施或其他可行的方案： ①加强机械操作工的培训，使工人在充分理解操作规范前提下进行作业。 ②加强设备维护检修频次，以保证设备本身的安全性。 ③不超负荷使用设备，防治设备出现意外。 ④上下料时对工人做好监督，防治放生意外。 （4）应急预案 为了加强对企业的安全管理，保障人民生命、财产安全，保护环境，防范风险事故发生，企业应编制《生产安全管理条例》、《物资、设备采购管理制度》、《劳动人事管理制度》、《设备操作制度》、《后勤服务管理制度》等制度，并制定突发事故的对策与应急预案。严格按照安全技术规范要求操作，预防风险事故的发生，做到安全生产。 建议企业采取以下应急预案： ①严格执行环保事故报告制度，一旦发现事故，应立即向当地政府和上级有关部门报告，不得瞒报、漏报。 ②切实落实环保救援措施，在报告的基础上，由领导小组成员统一指挥对事故现场的应急救援，并立即查明原因，提出抢险救援和应急处理对策，及时组织指挥各方面力量处理污染事故，控制事故的蔓延和扩大。 ③设立应急事故专门记录，建立档案盒报告制度，有专门部门负责管理。 ④设立报警、通讯系统以及事故领导体系。 ⑤制定有效处理施工的应急行动方案，并得到有关部门的认可，能与有关部门有效融合。 ⑥明确职责，并落实到单位和有关人员。 ⑦制定控制和减少事故影响范围，程度以及补救行动的实施计划。 ⑧对事故现场管理以及事故处置全过程的监督，应由富有事故处置经验的人员或有关部门工作人员承担。 ⑨为提高事故处置队伍的协同救援水平和实战能力，检验救援体系的应急综合运作状态，提高其实实战水平，应进行应急救援演练。 （5）结论 拟建项目应加强管理和安全知识教育，增强防范意识，防止火灾发生。要有充分的应急措施，同时还要针对突发事件如触电、机械伤害等发生时人员救助工作。项目应按照相关规定制定必要的应急预案，并能够有足够并匹配的器材及药品。一旦发生意外，应立即采取应急预案。同时，应加强员工的安全教育，避免员工之间的冲突与摩擦，保证每到工序正常运行；原料及产品装卸过程中，员工之间应相互提醒，避免碰撞、划伤等事故的发生。一旦遇到安全事故的发生，先保障人员安全，员工应保持冷静，安全有序的退出事故发生区。采取应急措施的同时通知相关部门，保证其他财产不受损。 综上所述，采取上述措施后，可将运营期环境风险降到最低。 8、产业政策符合性分析 本项目建设内容为电缆电线制造，其所属行业为C3831电线、电缆制造。经查本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中禁止类、限制类和淘汰类产业类型，也不在《市场准入负面清单（2019年版）》中所列禁止准入类别和需要许可方能准入的行业类别，为允许类项目。因此本项目的建设符国家的产业政策。 9.选址合理性分析 项目用地属于工业用地，用地性质符合规划要求。本项目平面布置充分利用现有厂区空间与资源，工艺流程顺畅，功能分区明确，交通运输条件便利。根据“白沙洲工业园区”产业规划主要为先进制造业、光伏电子信息产业、现代物流业等行业。本项目属于电缆电线制造，符合白沙洲工业园发展定位要求。同时本项目在采取本报告提出的污染防治措施后，污染物均可做到达标排放，对周围环境污染影响较小，符合周边环境要求。综上所述，从环境保护角度分析，本项目选址合理、可行。 10.平面布局合理性分析 根据噪声预测可知项目厂界四周噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，本项目平面布置充分利用厂区空间与资源，工艺流程顺畅，综上所述，从环境保护角度分析，本项目平面布局合理。 11.三线一单合理性分析 表7-16 项目“三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析; 是否符合. 生态保护红线; 本项目不位于自然保护区、饮用水源保护区、风景名胜区等生态保护红线内; 是. 资源利用上线; 本项目营运生产过程消耗一定量的电力、水力资源。根据核算，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少; 是. 环境质量底线; 根据现状监测数据可知，项目所在区域地表水环境、环境空气、声环境等均满足相应环境质量标准，项目所在区域环境质量良好。本项目所产生的污染物均采取相应防治措施，采取相应防治措施后对区域环境影响较小; 是. 负面清单; 本项目不在所在区域负面清单内; 是. 12.与排污许可证制度衔接关系 环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛，是申请排污许可证的前提和重要依据。排污许可制是企事业单位生产运营期排污的法律依据，是确保环境影响评价提出的污染防治设施和措施落实落地的重要保障。建设项目发生实际排污行为之前应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。 13.建设项目环保投资及环保竣工验收 本项目环保治理投资估算见表7-17。该项目总投资11845万元，本项目环保总投资为65万元，占项目总投资的0.55%。 项目“三同时”验收一览表，见表7-10。 表7-10 “三同时”验收一览表 类别; 污染源; 污染物; 治理措施（建设数量、规模、处理能力等）; 处理效果、执行标准或拟达要求; 环保 投资 （万元）. 废气; 有组织; 挤绝缘、挤外护套; 非甲烷总烃; 集气罩收集，二级活性炭吸附后经15m排气筒排放; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014 天津市地方标准）; 40. 无组织; 挤绝缘、挤外护套; 非甲烷总烃; 加强厂房通排风; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014 天津市地方标准）; 10. 废水; 生活污水、食堂废水（本项目不新增）; COD、SS、NH3-N、TP、动植物油; 化粪池、隔油池; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准; 0. 噪声; 车间设备; —; 减震、隔声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准; 10. 固废; 生活; 生活垃圾（本项目不新增）; 垃圾箱、环卫清运; 有效处置，不产生二次污染; 0. 生产; 废产品; 外售. 边角料; 外售. 吸附; 废活性炭; 危废暂存库、委托有资质单位处理. 拉丝; 废乳化液; 危废暂存库、委托有资质单位处理. 润滑; 废机油; 危废暂存库、委托有资质单位处理. 废油桶; 危废暂存库、委托有资质单位处理. 环保投资合计; 65. 建设项目环境保护竣工验收一览表见表7-18。 表7-18 建设项目环境保护竣工验收一览表 序号; 污染源; 防治措施; 验收要求. 1; 水污染治理; 生活污水; 经化粪池处理后经管网排放至铜桥港污水处理厂; 达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准，其中未列指标参照新颁布的《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B等级标准. 2; 废气治理; 有组织; VOCs; 活性炭吸附+排气筒; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）天津市 地方标准）要求. 无组织; VOCs; 加强厂房通排风; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）天津市 地方标准）要求. 3; 设备噪声; 噪声; 通过减振、墙体隔声、距离衰减; 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。. 4; 固废治理; 生活垃圾; 环卫部门定期清理外运; 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单的相关要求。. 边角料; 集中收集后外卖. 废活性炭; 暂存危废暂存间，定期交由有资质单位处理处置. 废机油. 废油桶. 废乳化液. 14.环境管理及环境监测计划 为确保本项目生产经营期间环保措施落实到位，环境质量不受重大影响，建议企业制定环境管理措施： 1）由企业领导统筹，指点兼职环境环保人员负责全产环境质量问题，并组织企业员工定时学习有关环境问题保护措施及环保生产知识。 2）企业制定生产过程中产污环节的环境保护章程，规范操作。制定常见环境问题的处理措施及流程。 3）企业设置专门环保经费，且禁止该经费它用。 4）每天对产生污染物区进行检查，并填写登记表。 5）生产中发现环境问题，及时报告企业领导报告，并及时妥善处理。如遇重大问题立即向环保部门汇报。 6）企业每年对环境问题进行总结，并制定下一年度环保工作安排。 7）认真听取受工程影响的附近居民及有关人员的意见，了解公众对厂区产生的环境污染的抱怨，妥善处理好矛盾。 项目营运期环境管理计划详见表7-19。 表7-19 运营期环境管理及监督主要内容 环境问题; 减缓措施; 执行机构. 水污染防治; 生活污水经化粪池预处理后排至市政管网经铜桥港污水处理厂后排至湘江; 有资质 环保检 测单位. 大气污染防治; 加强废气处理设施管理与加强车间通排风，确保废气能达标排放. 噪声污染防治; 做好生产设备的减振、隔声措施，确保厂界噪声达标. 固废污染防治; 做好各类生产固废的管理工作，避免引起二次污染；危险废物应由有资质的机构处理、处置. 环境监测; 按照环境监测技术规范和国家环保总局颁布的监测标准、方法执行. （2）监测计划 监测项目针对行业的生产特点、污染物排放特征及污染物测试手段的可靠性进行确定。项目环境监测计划见表7-20。 表7-20 环境监测计划 项目; 监测制度. 有组 织废 气; 监测项目; VOCs. 监测布点; 挤塑工序废气处理后，15m高排气筒处. 监测周期 与频率; 每季度1次，每次1天. 采样分析、 数据处理; 按照《环境空气质量标准》(GB3095-1996)、《空气和废气监测分析方法》、《环境监测技术规范》的有关规定进行. 无组织废气; 监测项目; VOCs. 监测布点; 上风向设1个参照点，下风向厂界最大浓度处设三个监测点. 监测周期 与频率; 正常情况每季度1次，每次1天. 非正常情况发生时，随时进行必要的监测. 采样分析、 数据处理; 按照《环境空气质量标准》(GB3095-1996)、《空气和废气监测分析方法》、《环境监测技术规范》的有关规定进行. 噪声; 监测项目; LeqdB(A). 监测布点; 厂界外1m噪声敏感处. 监测周期与频率; 每季度1次，测1天，昼、夜各1次. 采样分析、 数据处理; 按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的有关规定进行。. 废水; 监测项目; pH、COD、NH3-N、SS、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油. 监测布点; 废水总排口. 监测周期 与频率; 每季度1次，每次1天. 采样分析、 数据处理; 按照《污水监测技术规范》(HJ91.1-2019)的有关规定进行. 15.排放口规范设置 向环境排放污染物的排污口必须规范化，本项目的废水、废气、噪声、一般固废、危险废物排污口挂污染物排放口标志，排放口标志应按照《环境保护图形标志排放口》（15562.1-1995）及《环境保护图形标志固体废物储存（处置）场》（15562.2-1995）的规定，设置环保部统一制作的环境保护图形标志牌。污染物排放口的环保图形标志牌，应当设置在靠近采样点的醒目处。

- 八、项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织 | 挤出 | VOCs | 集气罩收集，二级活性炭吸附后经15m排气筒排放 | 达标排放 |
|  | 无组织 | 挤出 | VOCs | 加强厂房通排风 |  |
|  | 食堂 |  | 油烟（本项目不新增） | 油烟净化器处理后，专用烟道引至屋顶排放 |  |
| 水污染物 | 生活污水、食堂废水 |  | COD、SS、NH3-N、TP、动植物油（本项目不新增） | 隔油池+化粪池处理后接管铜桥港污水处理厂 | 达标排放 |
| 固体废物 | 生产 |  | 废产品 | 外售 | 有效处置，不产生二次污染 |
|  |  |  | 边角料 | 外售 |  |
|  | 拉丝 |  | 废乳化液 | 危废暂存库、委托有资质单位处理 |  |
|  | 润滑 |  | 废机油 | 危废暂存库、委托有资质单位处理 |  |
|  |  |  | 废油桶 | 危废暂存库、委托有资质单位处理 |  |
|  | 吸附 |  | 废活性炭 | 危废暂存库、委托有资质单位处理 |  |
|  | 生活 |  | 生活垃圾（本项目不新增） | 环卫清运 |  |
| 噪 声 | 建设项目主要噪声为生产设备，均放置在加工车间内，声级约75-85dB(A)。机械设备通过减振、墙体隔声、距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |  |  |  |  |
| 其它 | 无。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 无。 |  |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

| 1、项目概况 本项目在公司原有厂房基础上改扩建新厂房，新增进口设备35KV交联悬链线两条、φ150挤塑机、盘绞机、铠装机、测偏仪、高压局放等生产及检测配套设备13台套，建成后新增年产7000公里中高压电缆的生产能力。项目扩建厂房占地面积约为3136m2，总投资11845万元。 2、环境现状评价主要结论 （1）环境空气质量现状：CO、O3、SO2、NO2、PM10监测指标均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，PM2.5超标，因此可判定项目所在区域为不达标区。但区域TVOC浓度满足《环境影响评价技术导则--大气环境》（HJ2.2—2018）附录D污染物标准要求。 （2）水环境质量现状：根据衡阳市生态环境局发布的2019年1-12月衡阳市地表水水质情况可知，城南水厂、城北水厂湘江断面各水质监测因子结果均可达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅱ类标准，本项目纳污河段湘江水质情况较好。 （3）声环境质量现状：厂界四周厂界监测点噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，项目区域声环境质量较好。 3、环境影响评价主要结论 3.1水环境影响 本项目冷却废水循环使用，不外排，外排废水主要为生活污水。本项目生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后排入市政污水管网，经铜桥港污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，最终排入湘江。项目营运期废水对周边环境影响较小。 3.2大气环境影响 本项目营运期产生的废气主要为包塑过程产生的挥发性有机物。在严格落实本次环评提出的相关处理措施后，可实现达标排放。 3.3声环境影响 本项目运营后采取隔声、减震等保护措施并经厂房隔声、距离衰减后厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 3.4固体废物影响 一般固体废物执行《一般工业固体废物储存、处置场污染物控制标准》(GB18599-2001)及修改单中的相关规定。 危险废物须委托有资质的单位处理，严格执行转移联单制度。危险废物暂存、运输等需严格按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求进行。 综上可知，项目产生的固体废物均能得到妥善处置，对项目区周围的环境产生影响较小。 3.5合理性分析 ①产业政策符合性分析 本项目建设内容为电缆电线制造，其所属行业为C3831电线、电缆制造。经查本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中禁止类、限制类和淘汰类产业类型，也不在《市场准入负面清单（2019年版）》中所列禁止准入类别和需要许可方能准入的行业类别，为允许类项目。因此本项目的建设符国家的产业政策。 ②选址合理性分析 本项目选址位于金杯电工衡阳电缆有限公司现有厂区内，总占地面积约为8960m2。区域内电、路等相应配套设置齐全，基础条件充足，政策环境优越。根据土地利用规划，项目用地属于工业用地，用地性质符合规划要求。项目厂址外环境关系较为简单，无特殊环境敏感点，无明显环境制约因子。本项目平面布置充分利用现有厂区空间与资源，工艺流程顺畅，功能分区明确，交通运输条件便利。根据“白沙洲工业园区”产业规划主要为先进制造业、光伏电子信息产业、现代物流业等行业。本项目属于电线电缆制造业，符合白沙洲工业园发展定位要求。同时本项目在采取本报告提出的污染防治措施后，污染物均可做到达标排放，对周围环境污染影响较小，符合周边环境要求。综上所述，从环境保护角度分析，本项目选址合理、可行。 ③平面布局合理性 根据噪声预测可知项目厂界四周噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，本项目平面布置充分利用厂区空间与资源，工艺流程顺畅，综上所述，从环境保护角度分析，本项目平面布局合理。 4.环评总结论 综上所述，本建设项目符合国家相关产业政策，选址合理，总平面布置合理可行，项目对废气、废水、噪声和固体废物等污染物采取了妥善的处理处置措施，污染物排放总量较小，在落实各项规定的污染防治措施后，各污染物能达标排放，对周围的环境影响可控制在允许的范围内，周围环境质量能满足功能区划要求。在全面落实各项污染防范措施、搞好“三同时”制度、从环境保护角度分析，本项目是可行的。 5.建议 为减轻本项目建设对周围环境的影响，严格规范各工序作业，推行清洁生产，制定严格的生产安全规程。建议开发单位采取如下措施： （1）严格管理，确保各项环保设备的建设和正常运行。必须保证足够的环保资金，落实本环评提出的各项治理措施，搞好项目建设的“三同时”工作。 （2）原材料堆放区进行妥善管理，避免露天散堆，对周围环境造成影响。 （3）加强厂区内的绿化，做好厂界东侧已有乔木及植被的养护，利用树木的吸尘降噪作用，减少对周围环境的影响。 （4）充分落实本报告有关环保措施及对策建议、环境管理与监测的各项措施和要求。 （5）设立专人分管环保，并与环保管理部门加强联系，加强环保设施的维护管理，定期对废水、厂界噪声进行监测并记录在案。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |
| 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 环评委托书 附件2 项目立项备案文件 附件3 土地证明 附件4 监测报告 附件5 废油桶处置协议 附件6 废机油处置协议 附件7 危废处置协议 附件8 危废转移联单 附件9 危废管理台账 附件10 应急预案 附件11 排污许可证正本 附件12 建设单位已履行的环评手续 附件13 专家综合意见及专家签到表 附图1 项目地理位置图 附图2 厂区平面布置图 附图3 外环境关系图 附图4 雁峰区声功能区划 附图5 区域水系图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 ⒈大气环境影响专项评价 ⒉水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） ⒊生态影响专项评价 ⒋土壤影响专项评价 ⒌声影响专项评价 ⒍固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |